## Erfassen eines Widerstands- oder Kondensatorwertes in BASCOM AVR

Wie kann der Wert eines Joysticks, LDR, PTC, NTC etc. erfasst werden?

Wie kann man eine quasianaloge Eingabe eines Wertes über ein Potentiometer vornehmen?

Den AD-Wandler des Mikrokontrollers dafür zu benutzen ist oft zu schade, und die kleineren Kontroller haben keinen AD-Wandler.

## 1. GetRC0

In BASCOM existiert der Befehl GetRC0.

Testschaltung:

Testprogramm:

'                    GETRC.BAS

'   demonstrates how to get the value of a resistor

' The library also shows how to pass a variable for use with individual port

' pins. This is only possible in the AVR architecture and not in the 8051

'-------------------------------------------------------------------------

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , Rs = Portd.7 , E = Portd.6

Config Lcd = 20 * 2

'The function works by charging a capacitor and uncharge it little by little

'A word counter counts until the capacitor is uncharged.

'So the result is an indication of the position of a pot meter not the actual

'resistor value

'This example used the 8535 and a 10K ohm variable resistor connected to PIND.4

'The other side of the resistor is connected to a capacitor of 100nF.

'The other side of the capacitor is connected to ground.

'This is different than BASCOM-8051 GETRC! This because the architecture is different.

'The result of getrc() is a word so DIM one

Dim W As Word

Do

'the first parameter is the PIN register.

'the second parameter is the pin number the resistor/capacitor is connected to

'it could also be a variable!

W = Getrc(pind , 4)

Cls

Lcd W

Loop

Mit C = 0.1mF:

Schlechte Linearität, nur bis etwa 10kW brauchbar, unabhängig vom Kapazitätswert.

|  | Messung der Kondensatorspannung bei 2 GetRC0 - Befehlen direkt hintereinander und Ausgabe auf LCD 2V / DIV 20ms/DIV Null-Linien unten und in der Mitte R1 = 10kW ® Anzeige 756 R2 = 4.7kW ® Anzeige 508 C = 0.1mF |
| --- | --- |

Test mit eigenem Programmcode:

'$$getrc.bas

'GetRC ersetzen: RC-Wert bestimmen durch Laden (lange genug bis voll)

'und schrittweises Entladen bis L-Zustand (ca. bei 2,5V)

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , Rs = Portd.7 , E = Portd.6

Config Lcd = 20 * 2

Dim W As Word

Do

'C laden

Config Pind.4 = Output

Portd.4 = 1

Waitms 50			‘C ganz laden

W = 0

'Abfrage

Do

'Entladen

Config Pind.4 = Output		‘	0.5us

Portd.4 = 0			‘	0.5us

'Und Prüfen Ob Schon Null

Config Pind.4 = Input		‘	0.5us

If Pind.4 = 0 Then		‘	3us

Exit Do			‘	0.5us

Else

W = W + 1			‘	0.4us

If W > 65000 Then Exit Do	‘	3.25us

End If

Loop

'Anzeige

Cls

Lcd W

Loop

|  | Obere Kurve: Original Untere Kurve: BAS - Routine $$getrc.bas (Schutzwiderstand 470W mit eingerechnet) |
| --- | --- |

| MCS - Routine GetRC0 |  | BAS - Routine $$getrc.bas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R/kW | Angezeigter Wert | R/kW | Angezeigter Wert |
| 0.57 | 69 | 0.47 | 43 |
| 0.47 | 58 | 1.47 | 131 |
| 0.8 | 97 | 5.2 | 413 |
| 1.47 | 170 | 8.7 | 623 |
| 2.67 | 299 |  |  |
| 5.2 | 533 |  |  |
| 10.47 | 877 |  |  |
| 22.47 | 1072 |  |  |
| 33.47 | 866 |  |  |
| 47.47 | 410 |  |  |

Für Rmax = 10kW und C = 100nF      (Tladen,min = 5 RC =  5ms) genügt ein Wait ms 5 statt 50. Das macht die Routine 10x schneller als die von MCS

Kurz unterhalb von 10kW knickt die Kurve ab und die Werte werden wieder kleiner.

(Leckstrom nach H ????)

Fazit Diese Methode bringt’s nicht!

## 2. Benutzung von 2 Portpins (eliminiert das permanente Umschalten)

|  | Rs = Schutzwiderstand 470W. Rx = Messwiderstand Zunächst wird C über PortD.4 voll geladen (geht sehr schnell über den Schutzwiderstand Rs), dann wird PortD.4 als Eingang geschaltet und PortD.3 = 0 gesetzt. Ein Zähler läuft solange bis PortD.4 = 0 ist. |
| --- | --- |

'$$getrc2.bas

'GetRC ersetzen: RC-Wert bestimmen durch Laden (lange genug bis voll)

'und schrittweises Entladen bis L-Zustand (ca. bei 2,5V)

'benutzt im Gegensatz zu GetRC 2 Portpins:

'  D.3 = Widerstand

'  D.4 = gemeinsamer Punkt von R und C, C nach Masse

Declare Sub Getrc2(w As Word)

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , Rs = Portd.7 , E = Portd.6

Config Lcd = 20 * 2

Dim W As Word

Do

Call Getrc2(w)

Cls

Lcd W

Loop

'____________________________________________________

Sub Getrc2(w)

Config Pind.4 = Output

Config Pind.3 = Output

'C laden

Portd.4 = 1

Portd.3 = 1

Waitms 10

'Zähler initialisieren

W = 0

'Abfrage

Config Pind.4 = Input

Portd.4 = 0                       'Pullup abschalten!

'Entladen

Portd.3 = 0

Do

'Prüfen Ob Schon Null

If Pind.4 = 0 Then

Exit Do

Else

W = W + 1

If W > 65000 Then Exit Do

End If

Loop

'neu laden

Config Pind.4 = Output

Portd.4 = 1

Portd.3 = 1

End Sub

| Rext/kOhm | Rg/Ohm | Value | K=Value/Rg |  | Fehler gegenüber Mittelwert k in % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.57 | 5 | 8.77 |  | 18.81859 |  |  |
| 1 | 1.47 | 11 | 7.48 |  | 1.341282 |  |  |
| 4.7 | 5.17 | 37 | 7.16 |  | -2.99417 |  |  |
| 10 | 10.47 | 76 | 7.26 |  | -1.63934 |  |  |
| 47 | 47.47 | 341 | 7.18 |  | -2.72321 |  |  |
| 100 | 100.47 | 718 | 7.15 |  | -3.12966 |  |  |
| 220 | 220.47 | 1578 | 7.16 |  | -2.99417 |  |  |
| 470 | 470.47 | 3365 | 7.15 |  | -3.12966 |  |  |
| 1000 | 1000.47 | 7120 | 7.12 |  | -3.53611 |  |  |
|  | Mittelwert k |  |  | 7.381 |  |  |  |  |

Vorteile: Gute Linearität, leichte Umrechnung, kurze Messdauer (abhängig von R)

Nachteil: 2 Pins statt nur einem bei GetRC0.

Mit Umrechnung R = 139*Value - 470:    (C = 100nF)

| Rext/kW |  | Rangezeigt/kW |
| --- | --- | --- |
| 0.1 |  | 0.225 |
| 1 |  | 1.059 |
| 10 |  | 9.95 |
| 100 |  | 99 |
| 1000 |  | 986 |

Im Bereich 1...100kW ist der Fehler kleiner als 1% des Messwerts.

## 3. Messung über einen Portpin

Es ist noch eine weitere Vereinfachung und die Einsparung eines Portpins möglich, wenn der zu messende Widerstand nicht zu niederohmig ist.

|  | - zunächst ist der Pin ist als Ausgang geschaltet, C wird über den Portpin entladen (Bedingung: Rx >> Rs) - Anschliessend wird der Pin als Eingang umgeschaltet und ein Zähler gestartet. Der Zähler läuft bis der Eingang high ist. |
| --- | --- |

'$$getrc3.bas

'Methode Jos

'GetRC ersetzen: RC-Wert bestimmen durch Entladen (lange genug bis leer)

'benutzt nur 1 Portpin:

'R mit Rv von C1 nach +5V

'C zwischen C1 u. Masse

'C1 über Schutzwiderstand 470 nach Portpin D.3

'Anzeige als Zahlenwert prop tau

Declare Sub Getrc3(w As Word)

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , Rs = Portd.7 , E = Portd.6

Config Lcd = 20 * 2

Dim W As Word

Do

Call Getrc3(w)

Cls

Lcd W

Waitms 300

Loop

'____________________________________________________

Sub Getrc3(w)

Config Pind.3 = Output

'C entladen

Portd.3 = 0

Waitms 5                          'genügt bei C = 100nF

'Zähler initialisieren

W = 0

'Abfrage

Config Pind.3 = Input

Portd.3 = 0                       'Pullup abschalten!

'Ladedauer bestimmen

Do

'Prüfen Ob Schon High

If Pind.3 = 1 Then

Exit Do

Else

W = W + 1

If W > 65534 Then Exit Do

End If

Loop

End Sub

Messwerte mit C = 100nF:

| Rx/kW | Angezeigter Wert W | W/R [1/kW] |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 0 |  |
| 1 | 2 | 2 |
| 10 | 53 | 5.3 |
| 47 | 262 | 5.57 |
| 100 | 558 | 5.58 |
| 470 | 2640 | 5.62 |
| 1000 | 5595 | 5.59 |
| 1500 | 8400 | 5.6 |

Im Bereich 10kW ...1500kW ist die Nichtlinearität maximal 5% bezogen auf  den Wert bei 100kW

|  | vertikal: Anzeigewert horizontal: R in MW |
| --- | --- |