;**********************************************************************

;    Filename:	    Version1.asm                                      *

;    Date:          04.03.08                                          *

;    File Version:

;    Author:        Matthias Kaufmann							      *

;    Company:       Inovatech                                         *

;**********************************************************************

list p=12f675 ; list directive to define processor

#include <p12f675.inc> ; processor specific variable definitions

errorlevel -302 ; suppress message 302 from list file

__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT

; '__CONFIG' directive is used to embed configuration word within .asm file.

; The lables following the directive are located in the respective .inc file.

; See data sheet for additional information on configuration word settings.

;**********************************************************************

;	HARDWARE:	PICkit 1

;

;**********************************************************************

;***** VARIABLE DEFINITIONS

counter equ	0x20

;**********************************************************************

ORG     0x000           ; processor reset vector

goto    main            ; go to beginning of program

main

call    0x3FF           ; retrieve factory calibration value

bsf     STATUS,RP0      ; set file register bank to 1

movwf   OSCCAL          ; update register with factory cal value

bcf     STATUS,RP0      ; set file register bank to 0

; remaining code goes here

bcf 	STATUS,RP0	; Bank 0

;setzen bank 1

bsf 	STATUS,RP0	;Bank 1 wird verwendet

clrf	ANSEL

;Definition Ausgänge

bcf 	TRISIO, 0	;Pin 0 wird als Ausgang definiert

bcf 	TRISIO, 1

bcf 	TRISIO, 2

bcf 	TRISIO, 4

bcf 	TRISIO, 5

;Definition Eingänge

bsf 	TRISIO,	3	;Pin 3 wird als Eingang definiert (Taster)

movlw 	0x80		;unterdrückt interne Pull up's.

movwf	OPTION_REG

;setzen bank 0

bcf 	STATUS,RP0 	;Bank 0 wird verwendet

movlw 	0x07 		;On board Comparator ausschalten

movwf 	CMCON

clrf 	GPIO 		;GPIO-Register auf Null setzen (löschen)

;Hauptschlaufe

loop

btfss	GPIO,3		;Bit 3 wird getestet (Taster) -> wenn Taster EIN, goto CheckZustand, wenn AUS, bleib in Schleife

goto	CheckZustand

goto	loop

SetLeds				;LED's einschalten

bsf	GPIO,0

bsf	GPIO,1

bsf	GPIO,2

bsf	GPIO,4

bsf	GPIO,5

goto	WartenZustand

ClearLeds			;LED's ausschalten

bcf	GPIO,0

bcf	GPIO,1

bcf	GPIO,2

bcf	GPIO,4

bcf	GPIO,5

goto	WartenZustand

CheckZustand			;Zustand Ausgänge werden kontrolliert

btfsc	GPIO,0		;Ausgang 0 kontrolle, wenn EIN=1 --> nächste Linie, wenn AUS=0 --> Linie überspringen

goto	ClearLeds	;gehe zu "ClearLeds"

goto	SetLeds		;gehe zu "SetLeds"

WartenZustand			;wartet bis Taster nicht mehr gedrückt ist

btfsc	GPIO,3		;Eingang 3 Kontrolle, wenn EIN=1 --> nächste Linie, wenn AUS=0 --> Linie überspringen

goto	loop		;gehe zu "loop"

goto	WartenZustand	;bleib in Schleife

END                       	; directive 'end of program'