Signalaufbau: (Fernbedienung Beo4)

_-__-__-_______-__-__-__-__-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-____-_

I1 I2   P1    H1 H2 H3 H4 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13  H5

Impulslänge (H-Zeit): 220us

Pausenlängen:

I1,I2		= 2.5ms Startbits

P1		=15.0ms Startbit

H1		= 2.5ms Bit mit festem Zustand (0)

H2,H3,H4	= 5.5ms Bits mit festem Zustand (1)

B01 bis B13	= 2.5ms Bitwert=0 Datenbits (3 versch. Zustände)

= 5.5ms Bitwert=1

= 8.5ms Bitwert=2

H5		=11.5ms

Wiederholung der Bitfolge alle 135ms bei gedrücktgehaltener Taste.

Bit 01 bit 06 Gerät

Bit 07 bis 13 Tastencode

Gerät	=B01*243		Taste	=B07*729

+B02*81			+B08*243

+B03*27			+B09*81

+B04*9			+B10*27

+B05*3			+B11*9

+B06				+B12*3

+B13

Tastencodes:

0x016c	Gerätetaste TV		0x0173	Gerätetaste V-Tape

0x0180	Gerätetaste SAT		0x01b7	Gerätetaste Licht

0x017e	TEXT				0x025f	AV

0x038f	Taste <GRÜN>		0x038e	Taste <GELB>

0x039a	Taste <BLAU>		0x039b	Taste <ROT>

0x0445	Taste 0			0x0446	Taste 1

0x0447	Taste 2			0x0448	Taste 3

0x044b	Taste 4			0x044c	Taste 5

0x044d	Taste 6			0x044e	Taste 7

0x0457	Taste 8			0x0458	Taste 9

0x0495	Taste Pfeil <OBEN>	0x0496	Taste Pfeil <UNTEN>

0x045d	Standby			0x045e	Mute

0x045f	Listmenu -> <RESET>	0x04e7	Listmenu -> <COUNTER>

0x0523	Taste Pfeil <RECHTS>	0x051f	Taste Pfeil <LINKS>

0x0524	GO				0x0525	STOP

0x0526	Record			0x0520	Listmenu -> <RETURN>

0x06cd	Volume +			0x06d3	Volume -

0x0679	MENU				0x0673	LIST

0x0633	Listmenu -> <TURN>	0x071e	EXIT

Gerätecodes:

0x016d	TV

0x016c	TV

0x0180	V-Tape

0x0181	V-Tape

0x024d	Licht

0x024c	Licht