Frequenzgang Weiche

Tieftöner TAD 1601, 8 Ohm, 97db/W,  Hochtöner TAD4001, 105dB/W, 16 Ohm

Uein Verstärker 100mV, Uaus Verstärker 1,82 V

20Khz    TT = 8,3mV      HT = 406mV

1 5Khz    TT = 8,3mV      HT = 410mV

10Khz    TT = 8,3mV      HT = 415mV

9Khz    TT = 8,3mV      HT = 418mV

8Khz    TT = 8,3mV      HT = 419mV

7Khz    TT = 8,3mV      HT = 420mV

6Khz    TT = 8,3mV      HT = 421mV

5Khz    TT = 8,3mV      HT = 423mV

4Khz    TT = 8,3mV      HT = 426mV

3Khz    TT = 8,2mV      HT = 429mV

2,5Khz    TT = 8,3mV      HT = 429mV

2Khz    TT = 9mV         HT = 431mV

1,5Khz    TT = 29mV       HT = 435,6mV

1,4Khz    TT = 56mV       HT = 428mV

1,3Khz    TT = 80mV       HT = 427mV

1,2Khz    TT = 120mV     HT = 424mV

1,1Khz    TT = 186mV     HT = 417mV

1Khz    TT = 286,5mV  HT = 406,5mV

900Hz    TT = 421,9mV  HT = 384,3mV

800Hz    TT = 0,708 V    HT = 349,8mV

700Hz    TT = 1,313 V    HT = 302mV

600Hz    TT = 1,601 V    HT = 240mV

500Hz    TT = 1,39 V      HT = 174mV

400Hz     TT = 1,45 V      HT = 113mV

300Hz     TT = 1,77 V      HT = 63mV

200Hz     TT = 1.98 V      HT = 27,8mV

100Hz     TT = 1,78 V      HT = 7mV

90Hz     TT = 1,76 V      HT = 5,7mV

80Hz     TT = 1,74mV    HT = 4,5mV

70Hz     TT = 1,73 V      HT = 3,5mV

60Hz     TT = 1,71 V      HT = 2,6mV

50Hz     TT = 1,7 V        HT = 1,9mV

30Hz     TT = 1,68 V      HT = 1,2mV

20Hz     TT = 1,66 V      HT = 0,5mV

Gleichstand der Ausgangsspannungen TT/HT bei 921Hz