MINI-PROGRAMMATEUR FLASH MFP51  V1.1

= ===================================

Contenu de la disquette:

====================

- MFP51.EXE    Programme excutable sous DOS

- MFP51.DOC    Documentation (le prsent fichier)

- MFP51.CFG    Fichier de configuration (cr automatiquement)

Commande:

===================

"MFP51"        lance l'interface utilisateur du programmateur.

"MFP51 /auto"  lance la version Instruction  l'invite (prompt).

Description succincte du programme

=========================

SELECT       : 89C1051    Slection du uContrleur utilis.

89C2051    89C1051 (1k ROM) ou 89C2051 (2k ROM)

READ         : to screen: le contenu du uC est visualis

l'cran en blocs de 256 octets.

La visualisation se fait sous format

hexadcimal et ASCII.

to file:    le contenu du uC is lu et copi

vers un fichier

blankcheck: toutes les cellules solaires du uC

sont testes pour un contenu $FF.

identifier: Lecture des octets de signature du uC

pris dans le montage.

verify:     Le contenu du uC est compar  un

fichier.

WRITE       : From file:  Le contenu d'un fichier est crit

dans le uC.

Lockbit 1:  Le bit de verrouillage 1 du uC est

positionn.

Inhibe la reprogrammation du circuit.

Lockbit 1+2:  Les bits de verrouillage 1+2 du uC

sont positionns.

Inhibe la reprogrammation et la

lecture du circuit.

Flash clear:  Le domaine Flash du uC est

virginalis.

Toutes les cellules mmoires sont

mises  $FF.

CONFIG  : German    :     Le texte est en allemand

English   :     Le texte est en anglais

LPT1      :     Connexion  l'interface parallle LPT1

LPT2      :     Connexion  l'interface parallle LPT2

< ESC >         :         Quitte le programme

Tous les paramtres choisis par l'utilisateur sont stocks

(MFP51.CFG) et disponibles lors du prochain lancement du

programme.

Version Instruction  l'invite (Prompt)

====================

Il existe une version instruction  l'invite de ce programme

pour des squences de programme automatises. Cette version est

lance  l'aide d'un fichier batch ou fichier similaire.

Lancement: MFP51 /auto

Note: Le programmateur utilise les paramtres stocks dans le

fichier de configuration MFP51.CFG. Il faudra donc s'assurer,

avant toute manoeuvre, de la correction des informations

stockes dans le dit fichier (nom du fichier, type de uC, etc).

Il faudra galement s'assurer que le programmateur est

correctemment connect au PC et que le support est dot d'un

contrleur. Bien qu'il y ait dtection d'une erreur de

programmation celle-ci n'est signale que par un message

gnrique 'error'.

Il faudra dans ce cas se mettre  la recherche du problme en

s'aidant du programme principal.