MINI-FLASH-PROGRAMMER MFP51   V1.1

==================================

Inhalt der Diskette:

====================

- MFP51.EXE    ausf�hrbares Programm unter DOS

- MFP51.DOC    Dokumentation (diese Datei)

- MFP51.CFG    Konfigurations-Datei (wird automatisch angelegt)

Aufruf:

===================

"MFP51"        startet die Bedienoberfl�che des Programmers.

"MFP51 /auto"  startet die Kommandozeilen-Version.

Programm-Kurzbeschreibung

=========================

uC-WAHL         : 89C1051         Hier selektiert man den eingesetzten uC.

89C2051         89C1051 (1k ROM) oder 89C2051 (2k ROM)

AUSLESEN        : auf Bildschirm: Es wird der uC-Inhalt auf dem

Bildschirm in jeweils 256Byte-Bl�cken

ausgegeben. Die Darstellung erfolgt in

Hex und in ASCII.

in Datei...   : Der gesamte Inhalt des uC`s wird

ausgelesen und in eine Datei geschrieben.

Leertest      : Es werden alle Speicherzellen des uC`s

auf $FF gepr�ft.

Signatur      : Es werden die Signatur-Bytes des einge-

setzen Chips ausgelesen.

Vergleichen   : Es wird der Inhalt des uC`s mit einer

Datei verglichen.

PROGRAMMIEREN   : Gesamte Datei: Es wird der Inhalt einer Datei in

den uC geschrieben.

Lockbit 1    : Es wird Lockbit 1 des uC`s gesetzt.

Der Chip kann jetzt nicht mehr neu

programmiert werden.

Lockbit 1+2  : Es wird Lockbit 1+2 des uC`s gesetzt.

Der Chip kann jetzt nicht mehr neu

programmiert und nicht mehr ausgelesen

werden.

Flash l�schen: Der Flash-Bereich des uC`s wird gel�scht.

Alle Speicherzellen haben den Wert $FF.

EINSTELLUNGEN   : Deutsch      : deutsche Textausgabe

English     : englische Textausgabe

LPT1         : Anschlu� an Parallelschnittstelle LPT1

LPT2         : Anschlu� an Parallelschnittstelle LPT2

< ESC >         : beendet das Programm

Alle gew�hlten Einstellungen werden gesichert (MFP51.CFG) und

stehen beim n�chsten Aufruf des Programms wieder zur Verf�gung.

Kommandozeilen-Version

======================

F�r einen automatisierten Programmablauf steht eine Kommandozeilen-

Version zur Verf�gung. Diese kann von einer Batch-Datei o. �. aufge-

rufen werden.

Aufruf: MFP51 /auto

Achtung: Der Programmer arbeitet mit den in der Konfigurationsdatei

MFP51.CFG gespeicherten Vorgaben. Pr�fen Sie also vorher, ob der

Name der Quelldatei, der uC-Typ usw. korrekt eingestellt ist.

Vergewissern Sie sich, da� der Programmer ordnungsgem�� angeschlossen

und ein Chip eingesetzt ist. Ein evtl. auftretender Programmierfehler

wird zwar erkannt, aber nur mit der globalen Meldung "error" gemeldet.

Die genaue Fehlerursache mu� dann mit Hilfe des Hauptprogramms

ermittelt werden.