MINI-FLASH-PROGRAMMER MFP51   V1.1

==================================

Bestanden op de diskette

========================

- MFP51.EXE    DOS-programma

- MFP51.DOC    Documentatie (dit bestand)

- MFP51.CFG    Configuratie-bestand (wordt automatisch aangemaakt)

Opstarten:

==========

"MFP51"        start gebruikersinterface van het programma

"MFP51 /auto"  start de commandline-versie.

Korte beschrijving van het programma

====================================

select          : 89C1051        Selectie van type processor

89C2051        89C1051 (1k ROM) of 89C2051 (2k ROM)

read            : on screen    : De inhoud van de uC wordt op het

beeldscherm in blokken van 256 byte

getoond. De weergave vindt plaats in

hexadecimale en ASCII-code.

to file ...  : De complete geheugeninhoud van een uC wordt

uitgelezen en in een bestand weggeschreven.

blankcheck   : Alle geheugencellen van de uC wordt getest

op een inhoud van $FF.

identifier   : Het kenmerk van een uC opgeslagen in het

speciale byte wordt uitgelezen.

verify       : De inhoud van de processor wordt met een

bestand vergeleken.

write           : to file ...  : de inhoud van het bestand wordt in de

processor geprogrammeerd.

Lockbit 1    : Lockbit 1 wordt geactiveerd.

De chip is nu niet meer opnieuw te programmeren

Lockbit 1+2  : Lockbit 1+2 van de uC worden geactiveerd

De chip kan niet meer opnieuw geprogrammeerd

worden. Ook uitlezen is onmogelijk.

erase FLASH  : De flashcellen van de uC worden gewist.

Alle cellen krijgen de inhoud $FF.

Configuration   : german       : Duitstalige commando's

english     : Engelstalige commando's

LPT1         : Aansluiting interface op LPT1

LPT2         : Aansluiting interface op LPT2

<ESC>           : einde van het programma

Alle geselecteerde instellingen wordt opgeslagen (MFP51.CFG) en staan de

volgende keer dat het programma wordt opgestart weer ter beschikking.

Commandline-versie

==================

Ten behoeve van een automatische verwerking is een versie van het programma

beschikbaar die vanaf de commandline werkt. Met behulp van een batch-bestand kan

een reeks opdrachten automatisch worden afgewerkt.

Starten: MFP51 /auto

Let op: Het programma werkt met een configuratie-bestand. Controleer vooraf of

de naam van het bronbestand en het type processor correct is ingesteld.

Controleer verder ook de juiste aansluiting van de programmer en de orintatie

van de processor in het programmeervoetje.

Een fout tijdens het programmeren wordt door de software weliswaar herkend. De

melding aan de gebruiker blijft tamelijk abstract en beperkt tot: "error".

De exacte foutbron moet vervolgens met behulp van het hoofdprogramma worden

vastgesteld.