int

main(void)

{

unsigned long ipaddr;

unsigned char pucMACAddress[6];

unsigned char pucMyRxPacket[6];

unsigned char pucMyTxPacket[6];

unsigned long ulMyTxPacketLength;

RIT128x96x4Init(1000000);

RIT128x96x4StringDraw("Haloooo",0,15,15);

SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |

SYSCTL_XTAL_8MHZ);

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ETH);

SysCtlPeripheralReset(SYSCTL_PERIPH_ETH);

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);

GPIODirModeSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3, GPIO_DIR_MODE_HW);

GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3,

GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD);

SysTickPeriodSet(SysCtlClockGet() / SYSTICKHZ);

SysTickEnable();

SysTickIntEnable();

IntMasterEnable();

//

// Initialize the Ethernet controller for operation

//

EthernetInitExpClk(ETH_BASE, SysCtlClockGet());

//

// Configure the Ethernet controller for normal operation

// Enable TX Duplex Mode

// Enable TX Padding

//

EthernetConfigSet(ETH_BASE, (ETH_CFG_TX_DPLXEN | ETH_CFG_TX_PADEN));

//

// Program the MAC Address (01-23-45-67-89-AB)

//

pucMACAddress[0] = 0x01;

pucMACAddress[1] = 0x23;

pucMACAddress[2] = 0x45;

pucMACAddress[3] = 0x67;

pucMACAddress[4] = 0x89;

pucMACAddress[5] = 0xAB;

EthernetMACAddrSet(ETH_BASE, pucMACAddress);

//

// Enable the Ethernet controller

//

EthernetEnable(ETH_BASE);

//

// Send a packet.

EthernetPacketPut(ETH_BASE, pucMyTxPacket, ulMyTxPacketLength);

// Wait for a packet to come in.

//

EthernetPacketGetNonBlocking(ETH_BASE, pucMyRxPacket,    sizeof(pucMyRxPacket));

//    anlagen eines IP stacks

lwIPInit(pucMACAddress, ipaddr, 0, 0, 0);

lwIPHostTimerHandler();

DisplayIPAddress(ipaddr, 18, 8);

udp_echo_init();

while(1)

{}

}