Sensor TX205 D-TH, Fa. Technoline,

40 Bit werden übertragen, MSB zuerst nach dem Start/Sync-Bit

Die Message wird 6x gesendet.

Aufbau der Message:

MSB= 39                                                                                         LSB= 0

AAAAAAAA  BBBBBBBB  CCCCCCCCCCCC  DDDDDDDD  EEEE

Legende:

A = Ident-Nr (nach Reset oder Batteriewechsel neu generiert) -> id(HEX)

B = Checksum ??? -> CRC (HEX)

C = Temperatur in Zehntel Grad Fahrenheit +900 (12bit Integer, unsigned) ->cT (bereits in Grad Celsius umgerechnet)

D = Luftfeuchte in %, BCD-codiert (= Hexdarstellung, 8Bit binary) ->H(HEX)

E = Channel-Nr (1-3) ->CH

Aufzeichnung über 2 verschiedene Zeiträume, Ausdruck nur bei Änderung

T/s   A                B                C                          D                E

48 00110111 10100001 010111110101 10000110 0001 CH 1 id 37 cT 16,9 H 86 CRC A1

807 00110111 00000001 010111111001 10000101 0001 CH 1 id 37 cT 17,1 H 85 CRC 1

945 00110111 00110001 010111111001 10000110 0001 CH 1 id 37 cT 17,1 H 86 CRC 31

1152 00110111 00000001 010111110111 10000110 0001 CH 1 id 37 cT 17,0 H 86 CRC 1

1428 00110111 10010001 010111111011 10000110 0001 CH 1 id 37 cT 17,2 H 86 CRC 91

1843 00110111 01000001 010111111101 10000110 0001 CH 1 id 37 cT 17,3 H 86 CRC 41

1912 00110111 11100001 010111111111 10000110 0001 CH 1 id 37 cT 17,5 H 86 CRC E1

2326 00110111 10110001 010111111110 10000110 0001 CH 1 id 37 cT 17,4 H 86 CRC B1

2464 00110111 11100001 010111111111 10000110 0001 CH 1 id 37 cT 17,5 H 86 CRC E1

2533 00110111 10110001 010111111110 10000110 0001 CH 1 id 37 cT 17,4 H 86 CRC B1

2671 00110111 10000001 010111111110 10000101 0001 CH 1 id 37 cT 17,4 H 85 CRC 81

2740 00110111 01110001 011000000000 10000101 0001 CH 1 id 37 cT 17,5 H 85 CRC 71

2809 00110111 11010001 011000000010 10000101 0001 CH 1 id 37 cT 17,6 H 85 CRC D1

2947 00110111 10110000 011000000010 10000101 0001 CH 1 id 37 cT 17,6 H 85 CRC B0

3706 00110111 10100001 011000000110 10000101 0001 CH 1 id 37 cT 17,8 H 85 CRC A1

3982 00110111 01010001 011000000101 10000101 0001 CH 1 id 37 cT 17,8 H 85 CRC 51

4534 00110111 11110001 011000000111 10000101 0001 CH 1 id 37 cT 17,9 H 85 CRC F1

4603 00110111 11010001 011000001001 10000100 0001 CH 1 id 37 cT 18,0 H 84 CRC D1

5293 00110111 10100001 011000001101 10000100 0001 CH 1 id 37 cT 18,2 H 84 CRC A1

5431 00110111 11110001 011000001100 10000100 0001 CH 1 id 37 cT 18,2 H 84 CRC F1

5569 00110111 01110001 011000001011 10000100 0001 CH 1 id 37 cT 18,1 H 84 CRC 71

5638 00110111 00000001 011000001011 10000011 0001 CH 1 id 37 cT 18,1 H 83 CRC 1

5845 00110111 11100001 011000010000 10000011 0001 CH 1 id 37 cT 18,4 H 83 CRC E1

6260 00110111 10010001 011000010100 10000011 0001 CH 1 id 37 cT 18,6 H 83 CRC 91

6328 00110111 00010001 011000010011 10000011 0001 CH 1 id 37 cT 18,6 H 83 CRC 11

6466 00110111 01000001 011000010010 10000011 0001 CH 1 id 37 cT 18,5 H 83 CRC 41

6674 00110111 00110001 011000010110 10000011 0001 CH 1 id 37 cT 18,7 H 83 CRC 31

6881 00110111 00100001 011000010110 10000010 0001 CH 1 id 37 cT 18,7 H 82 CRC 21

7364 00110111 01000000 011000010110 10000010 0001 CH 1 id 37 cT 18,7 H 82 CRC 40

8123 00110111 11010001 011000011011 10000001 0001 CH 1 id 37 cT 19,0 H 81 CRC D1

8192 00110111 10000001 011000011010 10000001 0001 CH 1 id 37 cT 19,0 H 81 CRC 81

8330 00110111 01110001 011000011001 10000001 0001 CH 1 id 37 cT 18,9 H 81 CRC 71

8468 00110111 11010001 011000011011 10000001 0001 CH 1 id 37 cT 19,0 H 81 CRC D1

8537 00110111 00000001 011000011101 10000001 0001 CH 1 id 37 cT 19,1 H 81 CRC 1

8744 00110111 00010001 011000011101 10000000 0001 CH 1 id 37 cT 19,1 H 80 CRC 11

9365 00110111 10100001 011000011101 01111001 0001 CH 1 id 37 cT 19,1 H 79 CRC A1

10400 00110111 10110001 011000011101 01111000 0001 CH 1 id 37 cT 19,1 H 78 CRC B1

10814 00110111 11100001 011000011100 01111000 0001 CH 1 id 37 cT 19,1 H 78 CRC E1

10952 00110111 01010001 011000100000 01111000 0001 CH 1 id 37 cT 19,3 H 78 CRC 51

11022 00110111 00000001 011000100001 01111000 0001 CH 1 id 37 cT 19,3 H 78 CRC 1

11090 00110111 01010001 011000100000 01111000 0001 CH 1 id 37 cT 19,3 H 78 CRC 51

11781 00110111 00110000 011000100000 01111000 0001 CH 1 id 37 cT 19,3 H 78 CRC 30

11850 00110111 01000000 011000100100 01111000 0001 CH 1 id 37 cT 19,5 H 78 CRC 40

12471 00110111 11000000 011000100011 01111000 0001 CH 1 id 37 cT 19,5 H 78 CRC C0

12540 00110111 01000000 011000100100 01111000 0001 CH 1 id 37 cT 19,5 H 78 CRC 40

12609 00110111 10110000 011000100100 01110111 0001 CH 1 id 37 cT 19,5 H 77 CRC B0

12885 00110111 01000000 011000100111 01110111 0001 CH 1 id 37 cT 19,7 H 77 CRC 40

13437 00110111 11010000 011000101011 01110111 0001 CH 1 id 37 cT 19,9 H 77 CRC D0

13782 00110111 01100000 011000101001 01110110 0001 CH 1 id 37 cT 19,8 H 76 CRC 60

13851 00110111 11000000 011000101011 01110110 0001 CH 1 id 37 cT 19,9 H 76 CRC C0

14265 00110111 10010000 011000101010 01110110 0001 CH 1 id 37 cT 19,8 H 76 CRC 90

14472 00110111 10100000 011000101010 01110101 0001 CH 1 id 37 cT 19,8 H 75 CRC A0

14748 00110111 00000001 011000101100 01110100 0001 CH 1 id 37 cT 20,0 H 74 CRC 1

14817 00110111 10100001 011000101110 01110100 0001 CH 1 id 37 cT 20,1 H 74 CRC A1

15300 00110111 01100001 011000110000 01110100 0001 CH 1 id 37 cT 20,2 H 74 CRC 61

15369 00110111 11000001 011000110010 01110100 0001 CH 1 id 37 cT 20,3 H 74 CRC C1

15714 00110111 00110001 011000110001 01110100 0001 CH 1 id 37 cT 20,2 H 74 CRC 31

15783 00110111 11000001 011000110010 01110100 0001 CH 1 id 37 cT 20,3 H 74 CRC C1

15852 00110111 01000001 011000110101 01110100 0001 CH 1 id 37 cT 20,5 H 74 CRC 41

16059 00110111 00110001 011000110101 01110011 0001 CH 1 id 37 cT 20,5 H 73 CRC 31

16957 00110111 10010001 011000110111 01110011 0001 CH 1 id 37 cT 20,6 H 73 CRC 91

17026 00110111 01010001 011000111010 01110011 0001 CH 1 id 37 cT 20,7 H 73 CRC 51

17302 00110111 10100001 011000111001 01110011 0001 CH 1 id 37 cT 20,7 H 73 CRC A1

17371 00110111 10110001 011000111001 01110010 0001 CH 1 id 37 cT 20,7 H 72 CRC B1

17509 00110111 11100001 011000111000 01110010 0001 CH 1 id 37 cT 20,6 H 72 CRC E1

17716 00110111 11000001 011000111101 01110010 0001 CH 1 id 37 cT 20,9 H 72 CRC C1

18130 00110111 11110001 011000111101 01110001 0001 CH 1 id 37 cT 20,9 H 71 CRC F1

18406 00110111 10010000 011000111101 01110001 0001 CH 1 id 37 cT 20,9 H 71 CRC 90

18682 00110111 11000001 011001000001 01110000 0001 CH 1 id 37 cT 21,1 H 70 CRC C1

18820 00110111 10010001 011001000000 01110000 0001 CH 1 id 37 cT 21,1 H 70 CRC 91

18889 00110111 01000001 011000111111 01110000 0001 CH 1 id 37 cT 21,0 H 70 CRC 41

19027 00110111 11100001 011000111111 01101001 0001 CH 1 id 37 cT 21,0 H 69 CRC E1

19096 00110111 10010001 011001000010 01101001 0001 CH 1 id 37 cT 21,2 H 69 CRC 91

19165 00110111 01000001 011001000100 01101001 0001 CH 1 id 37 cT 21,3 H 69 CRC 41

19510 00110111 01010001 011001000100 01101000 0001 CH 1 id 37 cT 21,3 H 68 CRC 51

19855 00110111 11000001 011001001000 01101000 0001 CH 1 id 37 cT 21,5 H 68 CRC C1

19993 00110111 10100001 011001000111 01101000 0001 CH 1 id 37 cT 21,5 H 68 CRC A1

20200 00110111 01010001 011001000111 01100111 0001 CH 1 id 37 cT 21,5 H 67 CRC 51

20752 00110111 01100001 011001001001 01100111 0001 CH 1 id 37 cT 21,6 H 67 CRC 61

20821 00110111 11000001 011001001011 01100111 0001 CH 1 id 37 cT 21,7 H 67 CRC C1

21028 00110111 11010001 011001001011 01100110 0001 CH 1 id 37 cT 21,7 H 66 CRC D1

21167 00110111 11000001 011001001011 01100111 0001 CH 1 id 37 cT 21,7 H 67 CRC C1

21304 00110111 00010001 011001001101 01100111 0001 CH 1 id 37 cT 21,8 H 67 CRC 11

21374 00110111 11110001 011001001110 01100110 0001 CH 1 id 37 cT 21,8 H 66 CRC F1

21581 00110111 10100001 011001001111 01100110 0001 CH 1 id 37 cT 21,9 H 66 CRC A1

21650 00110111 11110001 011001001110 01100110 0001 CH 1 id 37 cT 21,8 H 66 CRC F1

21857 00110111 11000001 011001001110 01100101 0001 CH 1 id 37 cT 21,8 H 65 CRC C1

22340 00110111 10100000 011001001110 01100101 0001 CH 1 id 37 cT 21,8 H 65 CRC A0

22616 00110111 10110000 011001001110 01100100 0001 CH 1 id 37 cT 21,8 H 64 CRC B0

23375 00110111 00000000 011001010000 01100011 0001 CH 1 id 37 cT 22,0 H 63 CRC 0

23444 00110111 11000001 011001010010 01100011 0001 CH 1 id 37 cT 22,1 H 63 CRC C1

24617 00110111 11010001 011001010010 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 22,1 H 62 CRC D1

24824 00110111 11000001 011001010010 01100011 0001 CH 1 id 37 cT 22,1 H 63 CRC C1

24893 00110111 00100001 011001010001 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 22,0 H 62 CRC 21

24962 00110111 01010001 011001010101 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 22,2 H 62 CRC 51

25929 00110111 00100001 011001010001 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 22,0 H 62 CRC 21

26066 00110111 11010001 011001010010 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 22,1 H 62 CRC D1

26619 00110111 10000001 011001010011 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 22,1 H 62 CRC 81

26688 00110111 01010001 011001010101 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 22,2 H 62 CRC 51

26895 00110111 01100001 011001010101 01100001 0001 CH 1 id 37 cT 22,2 H 61 CRC 61

27033 00110111 00000000 011001010101 01100001 0001 CH 1 id 37 cT 22,2 H 61 CRC 0

29862 00110111 00010000 011001010101 01100000 0001 CH 1 id 37 cT 22,2 H 60 CRC 10

30759 00110111 01100000 011001010001 01100000 0001 CH 1 id 37 cT 22,0 H 60 CRC 60

31104 00110111 10010000 011001010010 01100000 0001 CH 1 id 37 cT 22,1 H 60 CRC 90

31863 00110111 00110000 011001010000 01100000 0001 CH 1 id 37 cT 22,0 H 60 CRC 30

31933 00110111 11110000 011001001110 01100000 0001 CH 1 id 37 cT 21,8 H 60 CRC F0

32278 00110111 11100000 011001001110 01100001 0001 CH 1 id 37 cT 21,8 H 61 CRC E0

33037 00110111 10100000 011001001111 01100000 0001 CH 1 id 37 cT 21,9 H 60 CRC A0

33106 00110111 00000000 011001001101 01100000 0001 CH 1 id 37 cT 21,8 H 60 CRC 0

33244 00110111 11010000 011001001011 01100000 0001 CH 1 id 37 cT 21,7 H 60 CRC D0

33865 00110111 01000000 011001000111 01100000 0001 CH 1 id 37 cT 21,5 H 60 CRC 40

34348 00110111 00100000 011001001000 01100000 0001 CH 1 id 37 cT 21,5 H 60 CRC 20

34486 00110111 10110000 011001000100 01100000 0001 CH 1 id 37 cT 21,3 H 60 CRC B0

34693 00110111 10100000 011001000100 01100001 0001 CH 1 id 37 cT 21,3 H 61 CRC A0

34831 00110111 01110000 011001000010 01100001 0001 CH 1 id 37 cT 21,2 H 61 CRC 70

34900 00110111 11000010 011000111111 01100001 0001 CH 1 id 37 cT 21,0 H 61 CRC C2

34969 00110111 00010010 011001000000 01100001 0001 CH 1 id 37 cT 21,1 H 61 CRC 12

35038 00110111 01000010 011001000001 01100001 0001 CH 1 id 37 cT 21,1 H 61 CRC 42

35176 00110111 01010010 011000111101 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 20,9 H 62 CRC 52

35521 00110111 11010010 011000111010 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 20,7 H 62 CRC D2

35590 00110111 01110010 011000111000 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 20,6 H 62 CRC 72

35659 00110111 11010010 011000111010 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 20,7 H 62 CRC D2

35935 00110111 00010010 011000110111 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 20,6 H 62 CRC 12

36004 00110111 10110010 011000110101 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 20,5 H 62 CRC B2

36350 00110111 01100010 011000110011 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 20,3 H 62 CRC 62

36418 00110111 00110010 011000110010 01100010 0001 CH 1 id 37 cT 20,3 H 62 CRC 32

36625 00110111 00100010 011000110010 01100011 0001 CH 1 id 37 cT 20,3 H 63 CRC 22

36832 00110111 01000010 011000101110 01100011 0001 CH 1 id 37 cT 20,1 H 63 CRC 42

37454 00110111 00010010 011000101011 01100100 0001 CH 1 id 37 cT 19,9 H 64 CRC 12

37730 00110111 10000010 011000100111 01100100 0001 CH 1 id 37 cT 19,7 H 64 CRC 82

37799 00110111 10010010 011000100111 01100101 0001 CH 1 id 37 cT 19,7 H 65 CRC 92

38144 00110111 01100010 011000100100 01100101 0001 CH 1 id 37 cT 19,5 H 65 CRC 62

38627 00110111 00010010 011000100000 01100101 0001 CH 1 id 37 cT 19,3 H 65 CRC 12

38696 00110111 00100010 011000100000 01100110 0001 CH 1 id 37 cT 19,3 H 66 CRC 22

38972 00110111 01100010 011000011111 01100110 0001 CH 1 id 37 cT 19,2 H 66 CRC 62

39041 00110111 11000010 011000011101 01100110 0001 CH 1 id 37 cT 19,1 H 66 CRC C2

39455 00110111 00010010 011000011011 01100110 0001 CH 1 id 37 cT 19,0 H 66 CRC 12

39524 00110111 10100010 011000011001 01100111 0001 CH 1 id 37 cT 18,9 H 67 CRC A2

39731 00110111 00010010 011000011011 01100110 0001 CH 1 id 37 cT 19,0 H 66 CRC 12

39800 00110111 00000010 011000011011 01100111 0001 CH 1 id 37 cT 19,0 H 67 CRC 2

39869 00110111 10100010 011000011001 01100111 0001 CH 1 id 37 cT 18,9 H 67 CRC A2

39938 00110111 11000010 011000010110 01100111 0001 CH 1 id 37 cT 18,7 H 67 CRC C2

40352 00110111 10110010 011000010010 01100111 0001 CH 1 id 37 cT 18,5 H 67 CRC B2

40421 00110111 01000010 011000010010 01101000 0001 CH 1 id 37 cT 18,5 H 68 CRC 42

40628 00110111 10010010 011000010100 01101000 0001 CH 1 id 37 cT 18,6 H 68 CRC 92

40904 00110111 11100010 011000010000 01101000 0001 CH 1 id 37 cT 18,4 H 68 CRC E2

41180 00110111 00100010 011000001110 01101000 0001 CH 1 id 37 cT 18,3 H 68 CRC 22

41249 00110111 00000010 011000001011 01101000 0001 CH 1 id 37 cT 18,1 H 68 CRC 2

41318 00110111 10000010 011000001100 01101000 0001 CH 1 id 37 cT 18,2 H 68 CRC 82

41387 00110111 11010010 011000001101 01101000 0001 CH 1 id 37 cT 18,2 H 68 CRC D2

41594 00110111 10100010 011000001001 01101000 0001 CH 1 id 37 cT 18,0 H 68 CRC A2

42077 00110111 10000010 011000000111 01101001 0001 CH 1 id 37 cT 17,9 H 69 CRC 82

42146 00110111 00100010 011000000101 01101001 0001 CH 1 id 37 cT 17,8 H 69 CRC 22

42354 00110111 11010010 011000000110 01101001 0001 CH 1 id 37 cT 17,8 H 69 CRC D2

42561 00110111 01110010 011000000110 01110000 0001 CH 1 id 37 cT 17,8 H 70 CRC 72

42837 00110111 00000010 011000000010 01110000 0001 CH 1 id 37 cT 17,6 H 70 CRC 2

43251 00110111 01010010 010111111110 01110000 0001 CH 1 id 37 cT 17,4 H 70 CRC 52

43458 00110111 00000010 010111111111 01110000 0001 CH 1 id 37 cT 17,5 H 70 CRC 2

43803 00110111 01110010 010111111011 01110000 0001 CH 1 id 37 cT 17,2 H 70 CRC 72

44631 00110111 11100010 010111110111 01110000 0001 CH 1 id 37 cT 17,0 H 70 CRC E2

44769 00110111 11000010 010111111001 01110001 0001 CH 1 id 37 cT 17,1 H 71 CRC C2

45114 00110111 01010010 010111110101 01110001 0001 CH 1 id 37 cT 16,9 H 71 CRC 52

45666 00110111 01000010 010111110000 01110010 0001 CH 1 id 37 cT 16,6 H 72 CRC 42

45735 00110111 00010010 010111110001 01110010 0001 CH 1 id 37 cT 16,7 H 72 CRC 12

45804 00110111 11100010 010111110010 01110010 0001 CH 1 id 37 cT 16,7 H 72 CRC E2

46218 00110111 10000010 010111101110 01110010 0001 CH 1 id 37 cT 16,5 H 72 CRC 82

46840 00110111 11110010 010111101010 01110010 0001 CH 1 id 37 cT 16,3 H 72 CRC F2

55 00110111 11010001 010111100111 10000100 0001 CH 1 id 37 cT 16,1 H 84 CRC D1

124 00110111 11100001 010111101001 10000100 0001 CH 1 id 37 cT 16,2 H 84 CRC E1

193 00110111 01000001 010111101011 10000100 0001 CH 1 id 37 cT 16,3 H 84 CRC 41

400 00110111 00010001 010111101010 10000100 0001 CH 1 id 37 cT 16,3 H 84 CRC 11

538 00110111 11000001 010111101100 10000100 0001 CH 1 id 37 cT 16,4 H 84 CRC C1

607 00110111 01100001 010111101110 10000100 0001 CH 1 id 37 cT 16,5 H 84 CRC 61

1367 00110111 00000001 010111110010 10000100 0001 CH 1 id 37 cT 16,7 H 84 CRC 1

1573 00110111 11110001 010111110001 10000100 0001 CH 1 id 37 cT 16,7 H 84 CRC F1

1642 00110111 10100001 010111110000 10000100 0001 CH 1 id 37 cT 16,6 H 84 CRC A1

1712 00110111 11110001 010111110001 10000100 0001 CH 1 id 37 cT 16,7 H 84 CRC F1

1781 00110111 11010001 010111110000 10000011 0001 CH 1 id 37 cT 16,6 H 83 CRC D1

2195 00110111 11110001 010111110101 10000011 0001 CH 1 id 37 cT 16,9 H 83 CRC F1

2678 00110111 01100001 010111111001 10000011 0001 CH 1 id 37 cT 17,1 H 83 CRC 61

2954 00110111 00110001 010111111000 10000011 0001 CH 1 id 37 cT 17,1 H 83 CRC 31

3161 00110111 01010001 010111110111 10000011 0001 CH 1 id 37 cT 17,0 H 83 CRC 51

3299 00110111 01000001 010111110111 10000010 0001 CH 1 id 37 cT 17,0 H 82 CRC 41

3368 00110111 01110001 010111111001 10000010 0001 CH 1 id 37 cT 17,1 H 82 CRC 71

3437 00110111 11010001 010111111011 10000010 0001 CH 1 id 37 cT 17,2 H 82 CRC D1

3851 00110111 10110000 010111111011 10000010 0001 CH 1 id 37 cT 17,2 H 82 CRC B0

Ende der Aufzeichnung