// Sender

#include <avr/io.h>

#include <avr/interrupt.h>

int main()

{

DDRB  &= 0xE0;			// 1110 0000 damit es Eingänge sind

PORTB &= 0xE0;			// 1110 0000 Eingänge mit Null-Signal belegen

GICR |= 0x20;				// sagt dass es den Interrupt gibt

UCSRB |= (1<<TXEN);			// UART TX einschalten (senden)

UBRRL = 0x17;				// 9600Bd bei 3.6846 MHz

SREG = 0x80;				// Global Interrupt Enabel Bit setzen

MCUCR  |= 0x30;			// 0011 0000 Power-down

MCUCSR  &= 0xDF;			// 1101 1111 Power-down

EMCUCR &= 0x7F;			// 0111 1111 Power-down

while (1)

{

}

return 0;

}

ISR(INT2_vect)

{

unsigned char x = ~PORTB;		// Inhalt von PORTB in x invertiert reinschreiben

if ((PORTB & 0x10) == 0x10)		// schaun ob Bit4 gesetzt ist  (unterscheidung, welcher

// Sender genutzt wird)

{

x = PORTB;			// Inhalt von PORTB in x reinschreiben

x &= 0x0F;			// 0000 1111 (Vorderen 4 Bits löschen)

x <<=4; 			// Inhalt um 4 Stellen nach links verschieben (hinteren

// 4 Bits auf die vorderen 4 Bits legen)

}

else					// wenn Bit4 nicht gesetzt ist

{

x = PORTB;			// Inhalt von PORTB in x reinschreiben

x &= 0x0F;			// 0000 1111 (Vorderen 4 Bits löschen)

}

while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))	// warten bis senden möglich

{

}

UDR = 'x';				// Inhalt von x übertragen auf Schnittstelle

while (!TXC)				// warten bis die Übertragung abgeschlossen ist (wenn

// er nicht mehr überträgt, dann Power-down)

{

}

MCUCR  |= 0x30;			// 0011 0000 Power-down

MCUCSR  &= 0xDF;			// 1101 1111 Power-down

EMCUCR &= 0x7F;			// 0111 1111 Power-down

}

// Empfänger

#include <avr/io.h>

#include <avr/interrupt.h>

unsigned char c1 = 0;	   				// Zähler 1 initialisieren und auf Null setzen

unsigned char c2 = 0;	     				// Zähler 2 initialisieren und auf Null setzen

unsigned char c3 = 255;      				// Zähler 3 initialisieren und auf 255  setzen

int main()

{

DDRB |= 0xFF;	      				// Alle Bits als Ausgänge belegen

DDRA |= 0x03;	        				// Bit 0 und 1 als Ausgänge belegen

PORTB |= 0xFF;				// 1111 1111 damit LED´s aus

PORTA |= 0x03;				// 0000 0011 damit LED´s aus

UCSRB |= (1<<RXEN);	   			// Empfänger ein

UBRRL = 0x17;					// 9600Bd bei 3.6846 MHz

TCCR1A = 0;	      				// (Timer) für Normal Operation

TCCR1B = 0x05;	     			// (Timer) prescaler 1024 (langsamste Geschw.)

TCNT1 = 0; 	      				// Zähler zurücksetzen damit er starten kann

TIMSK = 0x80;	      				// (Zähler) Interrupt auslösen bei Überlauf

while (1)

{

while (!(UCSRA & (1<<RXC)))   	// warten bis Zeichen verfügbar

{

PORTB |= ~UDR;		// Empfangene Werte neg. auf Ausgang legen

PORTA |= ~0x03;		// Empfangene Werte neg. auf Ausgang legen

c1 = c2 = 0;

c3 = 255;

}

return UDR;	        			 // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurückgeben

}

ISR(TIMER1_OVF_vect)

{

c1++;	     	                             			// Zähler 1 hochzälen

if (c1 == 0x07 && c2 == 0x95 && c3 == 0x22)  		// wenn zählerstand erreicht (wartezeit)

{

PORTB |= 0xFF;           				// LED´s aus

c1 = c2 = c3;					// Zähler zurücksetzen

c3 = 255;					// Zähler auf 255 setzen

return;

}

if (c1 == 0)	            			// wenn Zähler1 0 (überlauf) ist  => Zählen hochzählen

{

c2++;

if (c3 == 255)     				// gilt nur beim ersten durchlauf (sonst kann

// der wert nicht erreicht werden)

{

c3 = 0;

}

}

if (c2 == 0 && c3 < 0x22)   			//wenn Zähler1 0 überlauf und Zähler3

//kleiner 0x22 ist=>Zähler 3 hochzählen

{

c3++;

}

}