zTIMER_: .ds.b 1

fTIMEOUT_ = beliegige nummer von 0-128

;************* hauptschleife … ******************

desk_do_:   setb IEN0.7 	; alle interrupts erlaubt ...

; alles was so sein soll während interrupt ..

;**************** drehdecoder abfragen … ************************

; die adresse für einen von 8 decodern liegt in den 3 bits 0-2

; die adresse wird z.B. an ein 74HC138 IC übergeben.

; dies setzt dann den jeweiligen decoder unter strom

; wird der decoder betätigt liefert in den bits 3-5 eine NULL zurück

; deshalb muß in diese bits zuvor eine EINS geschrieben werden ...

; mit diesen parametern konnten die decoder marke alps da diese

; immer eine folge von 4 paar bitwechsel liefern ..

;************* ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*********************

loop:		clr IEN0.7		; interrupts sperren ...

inc mPotiAnz_     ; poti nummer ...

mov A,mPotiAnz_

anl A,#%00000111	; max. 8 decoder !

mov mPotiAnz_,A

mov mPotiNum_,A   ; poti nummer merken, etw. weitere auswertung ..

orl A,#%11111000

mov PORT_HC138,A  ;  bit 5 geht low wenn decoder gedrückt wird

lcall nop_wait	; bit 3 und 4 geben die drehrichtung an

mov A,PORT_HC138	; wenn gedreht wird

anl A,#%11111000	; jetzt ist die nummer uninteressant ..

cjne A,tM1_,ixda_

ljmp desk_do_

xda_:	mov tM1_,A

jb ACC.5,ixdo_

ljmp exhc138_T_			; mit drücken hier hin ...

ixdo_:	anl A,#%00011000

cjne A,#%00001000,ok_1_		; bits 01

mov zTIMER_,#0

ok_00_r_: 	lcall	zeitrelevante aufgaben jetzt ...

lcall time_Out_	; ca. nach ¼ sec. abbrechen ..

jnb fTIMEOUT_,to_00_r_

clr fTIMEOUT_

ljmp desk_do_

to_00_r_:	mov A,PORT_HC138

anl A,#%00011000

cjne A,#%00000000,ok_00_r_   ; bits 00

mov zTIMER_,#0

ok_10_r_: 	lcall	zeitrelevante aufgaben jetzt ...

lcall time_Out_	; ca. nach ¼ sec. abbrechen ..

jnb fTIMEOUT_,to_10_r_

clr fTIMEOUT_

ljmp desk_do_

to_10_r_:	mov A,PORT_HC138

anl A,#%00011000

cjne A,#%00010000,ok_10_r_   ; bits 10

mov zTIMER_,#0

ok_11_r_: 	lcall	zeitrelevante aufgaben jetzt ...

lcall time_Out_	; ca. nach ¼ sec. abbrechen ..

jnb fTIMEOUT_,to_11_r_

clr fTIMEOUT_

ljmp desk_do_

to_11_r_:	mov A,PORT_HC138

anl A,#%00011000

cjne A,#%00011000,ok_11_r_	; bits 11

ex_11_r_:	mov A,mPotiNum_    ; poti nummer merken ...

lcall poti_cw_	 ; wird rechts gedreht ..

ljmp desk_do_

ok_1_:	cjne A,#%00010000,ok_2_		; bits 10

mov zTIMER_,#0

ok_00_l_: 	lcall	zeitrelevante aufgaben jetzt ...

lcall time_Out_	; ca. nach ¼ sec. abbrechen ..

jnb fTIMEOUT_,to_00_l_

clr fTIMEOUT_

ljmp desk_do_

to_00_l_:	mov A,PORT_HC138

anl A,#%00011000

cjne A,#%00000000,ok_00_l_	; bits 00

mov zTIMER_,#0

ok_01_l_: 	lcall	zeitrelevante aufgaben jetzt ...

lcall time_Out_	; ca. nach ¼ sec. abbrechen ..

jnb fTIMEOUT_,to_01_l_

clr fTIMEOUT_

ljmp desk_do_

to_01_l_:	mov A,PORT_HC138

anl A,#%00011000

cjne A,#%00001000,ok_01_l_	; bits 01

mov zTIMER_,#0

ok_11_l_: 	lcall	zeitrelevante aufgaben jetzt ...

lcall time_Out_	; ca. nach ¼ sec. abbrechen ..

jnb fTIMEOUT_,to_11_l_

clr fTIMEOUT_

ljmp desk_do_

to_11_l_:	mov A,PORT_HC138

anl A,#%00011000

cjne A,#%00011000,ok_11_l_	; bits 11

dj_11_l_:	mov A,mPotiNum_    ; poti nummer merken ...

lcall poti_ccw_    ; wird links gedreht …

ok_2_:	ljmp desk_do_

; ********************** unterprogramme *************************

time_Out_:	setb IEN0.7

mov A,zTIMER_	; zähler wird etwa 100 mal sec. inkrementiert

; in der timer 0 intzerupt routine

cjne A,#TIMEOUT,time_out_ret_

setb fTIMEOUT_

clr IEN0.7

time_out_ret_: ret