Test Inbetriebnahme Rollosteuerung

- Motor anschließen

- 24 Volt anschließen

Alle LED’s müssen leuchten.

Sicherheitshalber Resettaste drücken.

Je nach Stellung des Rollos Taste drücken.

Die rote Taste ist für ZU, die grüne Taste ist für AUF. Dementsprechend Motoranschluss polen.

Sollte Motor bei gedrückter Taste nicht anlaufen oder nur rucken ist die Strombegrenzung schon aktiv.

Einstellregler M1 ca. eine halbe Umdrehung nach rechts drehen und Taste wiederholt drücken, wenn nötig noch weiter nach rechts drehen.

Sollte Motor nicht automatisch stoppen Einstellregler nach links drehen.

Mit der Resettaste ist ein Abbruch immer möglich.

Rollo anhalten die Taste für andere Richtung kurz drücken. Somit wird die Tasterabfrage auf neutral gesetzt  nun kann AUF oder ZU gedrückt werden.

- Lichtsensor testen.

Ist kein Sensor angeschlossen wird dunkel erkannt. Diese Automatik kann nur in der Software deaktiviert werden.

Ist ein Sensor  angeschlossen und z.B. Rollo offen Sensor beleuchten (mehr Licht verkürzt die Reaktionszeit beim Test). Nach Ablauf der Grundverzögerung (ca. 5 Minute im Test) sollte Rollo zufahren. Ist Rollo geschossen Sensor abdunkeln.

Auch während der automatischen fahrt ist mit kurzem Druck auf Taste für andere Richtung ein Stopp möglich.

Bitte alle Abläufe testen und Erfahrungen mitteilen. Wichtig ist Motorstopp und Rückfahrzeit.

Gruß

Fred