Digitaltechnik

Auf einem Förderband werden Einzelteile zu einer Verpackungsmaschine transportiert. Die Teile werden mittels einer Lichtschranke erfasst und die Anzahl der Teile in der Verpackungsmaschine mittels Leuchten visualisiert. Nach jeweils 6 Teilen wird das Förderband gestoppt. Die Anzeige wird zurückgesetzt, wenn der Sensor der Verpackungsmaschine wieder „leer“ meldet. Die Anlage kann im Störungsfall auch manuell zurückgesetzt werden.

Sensor: 			Teil vorhanden = 0, keine Teile vorhanden = 1

Lichtschranke: 		Teil vorhanden = 1, keine Teile vorhanden = 0

Anzeige L1–L6:		Lampe leuchtet = 1, Lampe aus = 0

- Entwerfen Sie das Blockschaltbild für das Schaltwerk.

- Wie viele Speicherelemente werden für das Schaltwerk benötigt?

- Entwerfen Sie ein Zustandsdiagramm für die Zählschaltung.

- Erstellen Sie die Wahrheitstabelle für den Anzeigen-Codierer.

.

Mikrocontrollertechnik

Entwickeln Sie ein Mikrocontroller-Programm, das das interne RAM von Adresse 50h bis 60h durchsucht und die Anzahl der Speicherstellen, in denen der Wert FFh gespeichert ist, ermittelt. Die Anzahl der gefundenen Speicherzellen soll als Dualzahl am Port P2 ausgegeben werden.

- Entwerfen Sie einen Programmablaufplan.

- Schreiben Sie das Programm in Assembler.

- Das Programm soll derart erweitert werden, dass die ermittelte Speicherzellenanzahl an einer 7-Segment-Anzeige am Port 2 ausgegeben wird. Erstellen Sie einen Programmablaufplan zur Realisierung des Unterprogramms „Anzeige7Seg“.