PRJ:

; ************************************************************

; PROJECT:     LED TEST

; AUTHOR:      raptor

; DATE:			22.09.2004

; ************************************************************

; Micro + software running

; ------------------------------------------------------------

.MICRO "AT90S8515"

.PROGRAM "ledtest.asm"

.TARGET "ledtest.hex"

; ------------------------------------------------------------

.POWER VDD=5 VSS=0  ; Power nodes

.CLOCK 1meg         ; Micro clock

.STORE 250m         ; Trace (micro+signals) storage time

; Micro nodes: RESET, PA0-PA7, PB0-PB7, PC0-PC7, PD0-PD7, ACO, TIM1OVF

D1 VDD PB0  ; LED an PortB LSB

D2 VDD PB1  ; . . .

D3 VDD PB2

D4 VDD PB3

D5 VDD PB4

D6 VDD PB5

D7 VDD PB6

D8 VDD PB7  ; LED an PortB MSB

; ------------------------------------------------------------

ASM:

.include "C:\VMLAB\include\8515def.inc"

; Define here the variables

;

.DEF  temp = R16    ;Register R16 als temporären Datenpuffer verwenden und mit der

;Variable temp bezeichnen

.DEF	i = R17          ;Zählvariable i

reset:

rjmp main

reti      ; Addr $01

reti      ; Addr $02

reti      ; Addr $03

main:

ldi i,0

ldi	temp,LOW(RAMEND) ;Initiate Stackpointer (Unterprogramme!)

out	SPL,temp

ldi	temp,HIGH(RAMEND)

out	SPH,temp

ldi	temp,0x05 	;Initiate Timer/Counter 0 Vorteiler (0b100 = 1024)

; Vorteiler des Zählers = 1024, 1 MHz/1024 = 976,56 Hz,

; ergibt alle 1,024ms einen Zählimpuls.

out	TCCR0,temp 	; an Timer 0 Control Register

; Port B ist LED-Port

ldi	temp,0xFF ; alle Bits als Ausgang

out	DDRB,temp ; in Datenrichtungsregister

; Hauptprogramm-Loop fragt Zähler ab, bis dieser Null erreicht.

; Dadurch 256ms Takt

;

loop:

in	temp,TCNT0 	; Inhalt des 8-Bit-Zählers lesen

cpi	temp,0 	; auf Null testen

brne	loop		; Wenn nicht null, dann wieder loop

rcall	LED		; Unterprogramm Zählerstand ausgeben

warte:

in	temp,TCNT0 	; Inhalt Zähler 0 lesen

cpi	temp,0 	; auf Null testen

breq	warte 		; Warte bis nicht mehr Null

rjmp	loop 		; Nächste Runde

LED:

cpi	i,0 	;i auf Null testen

brne LED2

ldi   i,1

ldi	temp,0b10111111	;für LED D7 aktiv

out	PORTB,temp

ret 			; Zurück zum Hauptprogramm

LED2:

cpi   i,1

brne  LED

ldi   i,0

ldi	temp,0b01111111	;für LED D8 aktiv

out	PORTB,temp

ret 			; Zurück zum Hauptprogramm