OpenEye.

Geboren aus der ständigen Problematik, das Controlerprogramme erst mal nicht so wirklich kooperativ sind, habe ich diesen Monitor zur Ansicht der Variablenwerte entworfen. Er ist nicht superkomfortabel, aber durchaus ein Fenster in den Controler zur Laufzeit.

Im Prinzip besteht er aus einer Eingabeoberfläche für die Variablen. Dadurch ist eine einfache Darstellung später unter Verwendung der Originalnamen möglich. Eine Liste kann abgespeichert werden und ist somit immer wieder abrufbereit.

So ist das erste Tabulatorblatt ziemlich selbsterklärend.

Es wird der Name der im Controler verwendeten Variable eingegeben und das Format festgelegt, in welchem es später dargestellt werden soll. Mittels des Eintragen – Buttons  wird die Variable übernommen. Doppelte Einträge sind nicht möglich, allerdings ist eine Anpassung bzw. Änderung des Formates jederzeit erlaubt. Nach einer Sicherheitsabfrage kann eine Änderung durchgeführt werden. Auch ist das Löschen eines Eintrages möglich, allerdings sollte man beachten, das dieses Programm mit den fortlaufenden Adressen des DSEG beschrieben wird. Bisher ist nur Byteweise die Zuordnung berücksichtigt. Daher sind nur Deklarationen „Byte 1“ zulässig, alles andere muß im Anschluß deklariert sein und kann nicht beobachtet werden.

Sind alle gewünschten Namen eingetragen, muß der Button Anzeige generieren betätigt werden. Dies löst die Generierung der Felddarstellung auf der 3. Seite aus.

Das Feld mit der Anzahl der gesendeten Daten muß mit der Anzahl der vom Controler gesendeten Bytes übereinstimmen. Das Steuerzeichen ist der vom PC gesendete Befehl und muß im Controler als Anforderung zur Datenübermittlung programmiert werden. Dies werde ich am Schluß noch behandeln.

Nun noch die Erkärung zu der Liste der Variablennamen im rechten Teil der Seite. Sie dient dazu, die Namen zu verschieben. Nehmen wir einmal an, wir haben eine Liste erstellt und stellen fest, das wir eine Variable übersprungen haben. Natürlich können wir diese dann im Controlerprogramm verschieben und hier dann nachtragen. Ich bevorzuge den Weg, diese hier nachzutragen und dann zur richtigen Position zu schieben. Einfach anklicken, Maustaste festhalten und an der gewünschten Stelle loslassen. Nun brauch nur noch einmal eine Generierung durchgeführt werden und die Liste stimmt wieder mit der Reihenfolge der Variablen im Controler überein.

Die beiden Dateibutton öffnen die Dateidialoge, um diese Namenliste der Variablen sowie die Vorgabe der Anzahl der zu empfangenen Daten und das Steuerzeichen in einer Datei abzulegen, bzw.  zu laden.

So sieht eine mit den Variablen des AVR-Programmes gefüllte Seite aus.

Kommen wir zur 2. Seite „Variablen aus Kopie“

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, die Variablen aus dem DSEG des Controlerprogrammes direkt mittels Copy / Einfügen einzutragen. Dieser simple Parser zerlegt die ins linke Feld kopierten Daten und filtert die benutzten Variablen heraus, die er  dann zur Kontrolle in die rechte Liste einfügt.

Nach dem Betätigen des Buttons „Filter starten“ wird die Variablenliste erzeugt, die nach Kontrolle übernommen werden kann.

Die Anpassung der Formate ist auf der Seite „Variablen einlesen und bearbeiten“  nachzuarbeiten.

Eine Übernahme leerer Listen ist nicht möglich. Ein Hinweistext informiert darüber.

Die Seite „Schnittstelle und Werte beobachten“

Hinweis: . Eine Bedienung ist nur möglich, wenn die Variablenfelder generiert sind.

Auf der 3.Seite ist der eigentliche Monitor Hier wird die Schnittstelle parametriert, kontaktiert oder getrennt. Ist eine RS 232 Verbindung hergestellt, kann ein einmaliges Lesen mittels Button oder ein permanentes Lesen durch die Checkbox  initiiert werden.

Bei permanentem Lesen wird alle 100ms  das Steuerzeichen an den Controler gesendet. Dieser muß nun einen Programmteil besitzen, dieses Steuerzeichen zu erkennen und das Senden der Variablenwerte auszulösen.

Wer möchte, der kann sich diese Ansicht des Formulares ausdrucken.

Zur Erfassung von Registerwerten sind diese auf Variablen zu kopieren. Auch kann ein Bytefeld angesehen werden, allerdings ist die Schreibarbeit auf der Controlerseite etwas größer. Da eine Deklaration „Byte 10“ z.B. nicht erkannt wird, muß das Feld mit 10 einzelnen Bytes deklariert werden. Z. B.

Wertfeld1 : Byte1

Wertfeld2 : Byte1

Wertfeld3 : Byte1 etc.

Sicherlich nicht umfangreich, doch hilfreich, bei der Erfassung der Wertezuweisung im Controler. Schnelle Signale müssen evtl.zwischengespeichert werden, aber wenn das Programm getestet ist und seinen Zweck erfüllt, spricht nichts gegen eine Entfernung von nicht benötigtem Code. Allerdings bevorzuge ich es, die paar Serviceroutinen zu belassen. Damit habe ich immer den Zugriff auf den inneren Ablauf im Controler.

Zum Schluß noch die Programmteile des Controlers in Assembler, die in das eigene Programm eingebunden werden müssen:

In der Hauptschleife habe ich einen Aufruf

Loop:				….

RCall		PC_Order 	; empfangene Steuerzeichen bearbeiten

….

RJMP		Loop

------------ Nun die wesentlichen Teile aus PC_Order -------------------------------------

PC_Order:	CLR		Temp

LDS		Prg_Ctrl, Data_Ctrl

ANDI		Prg_Ctrl, 0b00000001	; Daten komplett

BREQ		Get_Adr

RCALL	......				; Datenauswertung ….

RJMP		End_Order

Get_Adr:	LDS		R_Merker, ReadPos		; Pufferzeiger lesen

LDS		S_Merker, WritePos		; Pufferzeiger schreiben

CP		R_Merker, S_Merker		; beide gleich, dann Ende

BRNE		Do_Order

RJMP		End_Order

Do_Order:	LDI		XL,LOW(Com_Buff)		; x-Pointer auf Empfangspuffer

LDI		XH,HIGH(Com_Buff)

ADD		XL, R_Merker

ADC		XH, Temp

LD		Buf_Reg, X			; Zeichen aus Empfangspuffer

STS		Read_Byte, Buf_Reg		; in Variable schreiben			INC		R_Merker			; Lesezeiger erhöhen

CPI		R_Merker, 90			; Puffergrenze erreicht

BRLO		Store_Pos

CLR		R_Merker			; Puffer auf Anfang (Ringspeicher)

Store_Pos:	STS		ReadPos, R_Merker		; Lesezeiger zurückschreiben

LDS		Prg_Ctrl, Data_Ctrl

ANDI		Prg_Ctrl, 0b10000000	; Daten erkannt ?

BRNE		Go_D_In			; dann Daten eintragen

CPI		Buf_Reg, 'R'			; ab hier Steuerzeichen

BRNE		Chk_Par

RCALL	Reset				; z. B. Resetroutine

RJMP		End_Order

Chk_Par:	CPI		Buf_Reg,'x'			; irgendwas anderes

BREQ		irgendwas

CPI		Buf_Reg, 'V'			; Werte angefordert ?

BRNE		End_Order

RCALL	Send_Value			; sende Variablenwerte

RJMP		End_Order

irgendwas:	RCALL	.…..

RJMP		End_Order

Go_D_In:	RCALL	Writebuf

RJMP		End_Order

irgendwas:	….

End_Order:	RET

----------------------- Senden der Variableninhalte ---------------------------------------

Send_Value: 		LDI		Send_Byte, 'V'		; Send_Byte =Register

RCALL	SerOut

LDI		Send_Byte, 'A'

RCALL	SerOut

LDI		Send_Byte, 'L'

RCALL	SerOut

LDI		Send_Byte, 'U'

RCALL	SerOut

LDI		Send_Byte, 'E'			; nur zur Kennung

RCALL	SerOut

CLR		Temp

CLR		Index_Reg			; Bytezähler

Repeat22:		LDI		XL,LOW(Variable)		; Adresse der 1. Variable 			LDI		XH,HIGH(Variable)

ADD		XL, Index_Reg		; Bytezähler addieren

ADC		XH,	Temp

LD		Send_Byte, X			; Wert eintragen (Register)

RCALL	SerOut				; Übergaberegister senden

INC		Index_Reg			; Bytezähler erhöhen

------------------ die Anzahl der gesendeten Daten  muß im Monitor übereinstimmen ------------

CPI		Index_Reg, 42			; Anzahl der Bytes erreicht

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRLO		Repeat22			; wenn nicht, nächste Var.

RCALL	Send_Ok			; OK Kennung senden

RCALL	Send_Ok			; 2*

RET

;-------------------Empfangene Daten an PC quittieren -----------------------------

Send_Ok:		LDI		Send_Byte, 'O'

RCALL	SerOut

NOP

LDI		Send_Byte, 'K'

RCALL	SerOut

RET

;--------------------------------- Byte senden -----------------------------------------------

SerOut:		SBIS		UCSRA,UDRE		; Warten Freigabe UDR

RJMP		SerOut

OUT		UDR, Send_Byte		; Übergaberegister

RET

Ich hoffe, das wesentliche ist klar.

Ach ja, der Empfang vom PC

;-------------------- Empfangsroutine im Controler -----------------

int_rxc:	PUSH		temp_Reg			; temp auf dem Stack sichern

IN		temp_Reg, sreg		; SREG sichern

PUSH		temp_Reg

PUSH		S_Merker			; Beschreiben des Ringpuffers

CLR		Zero

LDS		S_Merker, WritePos		; Position im Ringpuffer

IN		Work_Reg, UDR

LDI		XL,LOW(Com_Buff)		; x-Pointer auf Empfangspuffer

LDI		XH,HIGH(Com_Buff)

ADD		XL, S_Merker

ADC		XH, Zero

ST		X, Work_Reg

INC		S_Merker

CPI	    	S_Merker, 90			; Puffergrenze erreicht?

BRLO		End_rxc

CLR		S_Merker

End_rxc:	STS		WritePos, S_Merker		;aktuelle Position merken

Vielleicht sollte ich trotzdem ganz kurz beschreiben, wie’s funktioniert.

Über ein vom PC gesendetes Steuerzeichen wird die Routine Send_Value aufgerufen. Nach dem Versenden einer Kennung wird eine Schleife durchlaufen. (ich hab hier das Wort „VALUE“ benutzt ,ist leider nicht frei wählbar)

Die Anfangsvariable, bzw. die Adresse der Anfangsvariable wird in das X-Registerpaar (>R25 , ist in der Include-Datei definiert) geschrieben. Es ist aber auch ein anderes Adressregisterpaar denkbar.

Durch eine direkte Konstante werden nun entsprechend viele Durchläufe der Schleife gesetzt. Dabei wird jedes Mal die Adresse im X-Registerpaar auf die nächste Variable gesetzt, der Wert in ein Register (hier Send_Byte) geschrieben und der Senderoutine übergeben. Abschließend zur sauberen Trennung wird ein „OKOK“ gesendet.

Der Wert der Konstante muß im Monitor eingetragen werden. Vielleicht werde ich diesen Wert später mal vom PC senden, um etwas flexibler zu sein.

Viel Spaß mit OpenEye, dem „offenen Auge“ in den Controler.

Martin Vogel