;IO -Register

.NoList

.include "m8def.inc" 			; Definitionen für ATMEGA8

.List

.DEF Access		= R0 		; Speicherzugriffsregister

.DEF Temp		= R1 		; Zwischenspeicher aus anderen Merkern

.DEF Ablage		= R2 		; Zwischenspeicher aus anderen Merkern

.DEF Number		= R3 		; Anzahl der Wertebyte

.DEF ms0		= R4 		; Timer

.DEF ms1		= R5		; Timer Überwachung

.DEF ms2		= R6		;

.DEF Sekunden	= R7		;

.DEF Minuten		= R8		;

.DEF Stunden		= R9		;

.DEF Tag		= R10		;

.DEF ms6		= R11		;

.DEF sieben		= R12		;

.DEF sechzig		= R13		;

.DEF Dekade		= R14		;

.DEF Woche		= R15		; Merker für Register-Zwischenablage

.DEF T_Merker	= R16		; temporärer Merker

.DEF S_Merker	= R17		; statischer Merker

.DEF Index		= R18		; Zeiger auf Speicherzeile

.DEF Byte_Cnt	= R19		; Bytezähler

.DEF Buf_Reg	= R20		; Kanalsteuerregister

.DEF Prg_Ctrl		= R21		; Rogrammsteuerregister

.DEF Work_Reg	= R22		; Arbeitsregister Empfang von PC Befehl

.DEF Calc_Reg	= R23		; Rechenschritte

.DEF Ref_Reg	= R24		; Vergleiche

.DEF Temp_Reg	= R25		; Temporär

; Register 26- 31 sind bereits vergeben

.DSEG

In_A:			.Byte 1		; Spiegel Eingänge 1. Ebene

In_B:			.Byte 1		; Spiegel Eingänge 2. Ebene

Bits_A:		.Byte 1		; Bits 1. Ebene 1=betätigt

Bits_B:		.Byte 1		; Bits 2. Ebene 1=betätigt

Modi:			.Byte 1		; Bit 0 = PC-Kopplung aktiv = 1

; Bit 1 = Gerätekopplung aktiv = 1

; Bit 2 = Daten von PC laden = 1

; Bit 3 = Daten an PC senden = 1

; Bit 4 = Konfiguration

; Bit 5 = Multi-Function

; Bit 6 = Watchdog ein

; Bit 7 = Run-Mode

Und weitere Variablen

;-------------------Schnittstelle Parameter setzen ---------------

.EQU 	F_CPU		= 8000000	; Systemtakt in Hz

.EQU 	BAUD		= 9600		; Baudrate ; Berechnungen

.EQU 	UBRR_VAL	= ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden

.EQU 	BAUD_REAL	= (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))      ; Reale Baudrate

.EQU 	BAUD_ERROR	= ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille

.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler

.error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"

.endif

ESEG:

Statusfeld:		.Byte 20	; Byte 1 Par. (Bezeichnung )

; Byte 2 Par. (Bezeichnung )

; Byte 3 Par. (Bezeichnung )

; Byte 4 Par. (Bezeichnung )

; Byte 5 Par. (Bezeichnung )

; Byte 6 Par. (Bezeichnung )

; Byte 7 Par. (Bezeichnung )

; Byte 8 Par. (Bezeichnung )

; Byte 9 Par. (Bezeichnung )

; Byte 10 Par. (Bezeichnung )

; Byte 11-20 n.b.

Daten_1:		.Byte 20

Daten_2:		.Byte 20

Daten_3:		.Byte 20

Daten_4:		.Byte 20

Und weitere für den Eprom….

;------------------------- Programm   Interruptvektoren -----------------------------------------

.CSEG

.org 0000 Reset:	RJMP 	Start

.org INT0addr 	RETI 		; External Interrupt0 Vector Address

.org INT1addr				; External Interrupt1 Vector Address

RETI

.org OC2addr				; Output Compare2 Interrupt Vector Address

RETI

.org OVF2addr			; Overflow2 Interrupt Vector Address

RETI

.org ICP1addr				; Input Capture1 Interrupt Vector Address

RETI

.org OC1Aaddr			; Einsprungadresse ISR Timer0

RJMP 	isrTimer1

.org OC1Baddr			; Output Compare1B Interrupt Vector Address

RETI

.org OVF1addr			; Overflow1 Interrupt Vector Address

RETI

.org OVF0addr			; Overflow0 Interrupt Vector Address

RETI

.org SPIaddr				; SPI Interrupt Vector Address

RETI

.org URXCaddr			; USART Receive Complete Interrupt Vector Address

RJMP	int_rxc

.org UDREaddr			; USART Data Register Empty Interrupt Vector Address

RETI

.org UTXCaddr			; USART Transmit Complete Interrupt Vector Address

RJMP 	USART_TXC

.org ADCCaddr			; ADC Interrupt Vector Address

RETI

.org ERDYaddr			; EEPROM Interrupt Vector Address

RETI

.org ACIaddr				; Analog Comparator Interrupt Vector Address

RETI

.org TWIaddr				; Irq. vector address for Two-Wire Interface

RJMP 	TWSI

.org SPMRaddr			; SPM complete Interrupt Vector Address

RETI

;---------------------- Hauptprogramm Initialisierung und Schleife ---------------------------

.ORG INT_VECTORS_SIZE

Start :		LDI		S_Merker ,high(RAMEND)	; Stack Pointer auf  RAMEND

OUT		SPH, S_Merker		; definiert in m8def.inc (s.o.)

LDI		S_Merker, low(RAMEND)	;

OUT		SPL,S_Merker

RCALL	InitTimer0			; Timer 0 initialisieren (n.b.)

RCALL	InitTimer1			; Timer 1 initialisieren

RCALL	Init_Uart			; USART initialisieren

RCALL	InitRegister			; Register normalisieren

RCALL	All_Reset			; Program Neustart

SEI						; Interrupt freigeben

;------------------------------- Begin Hauptprogramm ---------------

Loop:		RCALL	Read_Button			; Taster einlesen

RCALL	Set_Bt_Order			; Auswerten der  Taster

LDS		T_Merker, Order_Ctrl	; Konfiguration ?

ANDI		T_Merker, 0b00000001

BREQ		Chk_Fct			; wenn nicht, dann Alarm-Mode

RCALL	Config_Mode

RJMP		Go_Next

Chk_Fct :	LDS		T_Merker, Order_Ctrl

ANDI		T_Merker, 0b10000101

BRNE		Go_Next

LDS		T_Merker, Order_Ctrl

ANDI		T_Merker, 0b00000010

BREQ		Go_Next

LDS		T_Merker, Order_Ctrl

ANDI		T_Merker, 0b00001000

BRNE		Set_Fct

RCALL	Chk_Function

RJMP		Go_Next

Set_Fct:

RCALL	Read_Fct			; Funktion prüfen

LDS		T_Merker, Fct_Ctrl		; Bereich

ANDI		T_Merker, 0b11000000

BREQ		Go_Next

ANDI		T_Merker, 0b10000000	; Funktion aktiv

BREQ		Chk_Wdog

RCALL	Fct_Chk

RJMP		Go_Next

Chk_Wdog:	RCALL	Tst_Wdog			; Pause Zeit prüfen

RCALL	Fct_Out			; Funktion ausgeben

Go_Next:	RCALL	Signal_Out			; LED-Ausgabe Programm-Mode

RJMP		Loop

;------------------------------- Bereich der Unterprogramme ------------------------------------