;*-----------------------------------

; BIBLIOTHEK ADNS2610SPI0116_V01.asm

; abgeleitet aus ADNS2610SPI0216_V04.asm

; Entwicklungsversion

;*-----------------------------------

;* 	Einbinden

;*

.device  ATmega16

.include "m16def.inc"

/*------------------------------------

Ergebnisse mit ADNS2610SP16_V01:

1. nach langem Probieren die richtigen Parameter gefunden

- MSTR = 1 Betriebsart SPI-Master

- CPOL = 1 Ruhepegel SCLK-Leitung ist "Hoch"

- CPHA = 1 Einlesen der Datenbits bei steigender Flanke

- SPR0 = 1 CPU-Takt mindestens durch 4 geteilt

- Pullup an MISO ausgeschaltet

- beim Empfang MOSI als Eingang konfigurieren und 0x00 oder 0xFF senden

2. Irgendweshalb ist beim empfangenen Byte immer Bit7 gesetzt. Folgende

Gegenmassnahmen waren erfolglos:

- Empfang mit anderem Ruhepegel für SCLK (CPOL)

- Empfang mit anderer Flanke zum Einlesen der Bits (CPHA)

- Empfang mit anderem Ruhepegel und anderer Flanke

- eine zusätzliche "NOP"-Anweisung in der Warteschleife für CPIF eingebaut

- Pullup-Widerstände während Empfang eingeschalten

- 1k oder 220R Längswiderstände in der MISO, MOSI und der SCLK-Leitung (die

Kommunikation funktioniert überhaupt nicht. Liefert nur 0xFF)

- 38R Längswiderstände in MISO und MOSI und 220R in der SCLK-Leitung (die

Kommunikation funktioniert zwar, liefert aber auch nur MSB = 1)

- mehrere Anweisungen zwischen dem Einstellen des MOSI-Pins auf In- oder

Output und dem Beginn der Kommunikation

Die ausgelesenen SQUAL-Werte zeigen aber Veränderungen, wenn der Sensor

auf ein weisses bzw. ein beschriebenes Blatt guckt.Auch wird das Bit0 im

Statusregister des ADNS2610 richtig geliefert. Die SPI liest also nicht ein

Bit zu wenig ein. Es scheint fast, als würden Bits eingelesen und Bit7

nachträglich mit einer 1 überschrieben.

!!!ACHTUNG!!! Der Fehler kommt vom SPI-Header des STK500. Wenn der rausgezogen

ist, ist auch das Bit7 des empfangenen Bytes richtig.

Änderungen gegenüber _V01:

1. Nachdem ein ADNS2610 sauber am SPI-Bus lief, Umbau auf zwei ANDS2610, die

einzeln oder gemeinsam ansteuerbar sind. Dazu läuft das SCLK-Signal über

NAND-Gatter (4011). Mit dem Pegel am zweiten Eingang der NANDs kann der Takt

gesperrt ("HIGH") oder aktiviert werden (idle "HIGH"). Dazu muss allerdings

die Polarität des SPI-Taktes vom ATmega auf idle "LOW" umgestellt werden (das

NAND invertiert es dann).

2. Da ein langsamer 4011 statt eines schnellen 74HCT00 verwendet wird, muss der

Teiler für den SPI-Takt auf 1/4 eingestellt werden.

Ergebnisse mit _V02:

1. Funktioniert mit einem Sensor (der Programmierstecker auf dem STK500 MUSS!!!!

herausgezogen sein!!!).

2. Sehr langes Gefummel, um die Anwahl der Maussensoren über Ausgänge an PortB und

ein zwischengeschaltetes NAND-Gatter (4011) hinzukriegen. Weil das quasi-

gleichzeitige Auslesen der Sensoren über die Prozedur DPLREAD nicht klappte,

zuerst zwei separate Prozedur (READ0 und READ1) ausgetestet.

3. Die Prozeduren READ0 und READ1 funktionieren nur, wenn am Anfang der Block

sbi SPI_DDR,SPI_SS 	 ; SS-PIN ist Output

sbi SPI_DDR,SPI_SCK  ; SCK_PIN ist Output

sbi SPI_DDR,SPI_MOSI ; MOSI_PIN ist Output

;	cbi SPI_DDR,SPI_MISO ; MISO_PIN ist Input

sbi MAUS_SEL_DDR,MAUS_SEL0 ; Pin als Ausgang einstellen

sbi MAUS_SEL_DDR,MAUS_SEL1 ; Pin als Ausgang einstellen

steht. Das ist komisch, weil diese Ausgänge ja in der CREATE-Prozedur schon

gesetzt werden. Ich habe anschliessend einzelne und Gruppen dieser Zeilen

aus- und eingeschaltet und jeweils geprüft, ob sich eine signifikante

Veränderung in der Zuverlässigkeit der Prozedur ergibt. Das Verhalten bleibt

aber durchgängig zufällig.

4. Zusammenfassung:

1. Die Prozedur DPLWRITE funktioniert einwandfrei.

2. Das Abfragen der Sensoren funktioniert unzuverlässig. Und zwar sowohl per

Einzelabfragen (mit READ0 bzw. READ1) als auch per simultaner Abfrage

(mit DPLREAD). Bei DPLREAD fällt auf, dass immer die erste Abfrage ein

korrektes Ergebnis liefert, egal ob Sensor0 oder Sensor1 abgefragt wird.

Beobachtungen:

1. Der SQUAL-Wert, der als zweiter eingelesen wird, ist immer nur dann von

0xFF verschieden, wenn das LSB des zuerst eingelesenen Wertes gleich

Null ist. Wenn dasselbe Verhalten für das STATUS-Byte gilt, dann ist der

Grund für das 0xFF, das immer bei der zweiten Abfrage auftaucht, das der

Status auf 0x01 einstellt ist.

Folgende Ursachen des Fehlverhaltens sind möglich:

1. MOSI wird nicht wirklich hochohmig, sondern beeinflusst den Pegel am

Eingang von MISO. Es könnte sein, dass der Port z.B. in Abhängigkeit der

"gesendeten" Bits die Pull-up-Widerstände ein- und ausschaltet.

2. Die Umschaltung der Taktleitung ist zu langsam.

3. Es könnte sein, dass die Hardware schuld ist: Wenn die SCLK-Signale über

den 4011 laufen, werden sie invertiert. Das wird aufseiten des ATmega

kompensiert, indem der Idle-Pegel der SCLK-Leitung auf "LOW" gestellt

wird. Es kann sein, dass das beim Einlesen der SDIO-Signale vom ANDS

zu Schwierigkeiten führt, weil dann die Daten bei der (nicht invertierten)

fallenden Flanke gültig sind, statt bei der steigenden.

Prüfung 1.: Das Fehlverhalten wird nicht davon beeinflusst, ob man 0x00

oder 0xFF an den als Input konfigurierten MOSI "sendet". Es gibt auch

keine Änderung, wenn man vor der zweiten Abfrage MOSI nochmals als Input

konfiguriert. Ausserdem ändert sich das Verhalten auch nicht, wenn alle

Pull-up-Widerstände desaktiviert werden (in Register SFIOR das Bit PUD

auf 1 gesetzt).

Ursache 1 scheidet deshalb höchstwahrscheinlich aus.

Prüfung 2.: Wenn die Umschaltung zu langsam wäre, müsste auch die erste

Abfrage fehlschlagen. Während der Wartephase sind beide	Taktleitungen

gesperrt. Die Leitung zum ersten abgefragten Sensor wird erst unmittelbar

vor der Abfrage wieder durchgeschaltet.

Ursache 2 kann nicht erklären, warum innerhalb von DPLREAD immer nur die

erste Abfrage erfolgreich ist, die zweite aber nur manchmal. Es ist

unklar, worin der Unterschied besteht.

Prüfung 3.: Das SCLK-Signal wird vor der Einspeisung in die Auswahl-Gatter

des 4011 invertiert. Dadurch steht SCLK an beiden ADNS mit derselben

Polarität an, wie sie vom ATmega erzeugt wird. Die Polarität muss natürlich

wieder auf idle-Pegel "HIGH" eingestellt werden. Die Massnahme bringt keine

Verbesserung.

Änderungen gegenüber _V02:

1. Mit der Ansteuerung der beiden ADNS2610 über einen 4011 klappt es nicht. Die

Ursachen der Fehlfunktion sind nicht identifizierbar, weil die Zustände nicht

wiederholt werden können. Deshalb wird auf die Ansteuerung über je einen

74HCT125 übergegangen. Dazu sind dann aber zwei Steuerleitungen vom MC

erforderlich: Je eine MAUS_SELX, die die Clock- und die MISO-Leitung zum MC

durchschaltet, und eine MAUS_WRX, die den MOSI zum ADNS2610 durchschaltet.

Damit ist sichergestellt, dass der Maussensor, der nicht angewählt ist, komplett

von allen Signalen abgekoppelt ist.

Ergebnisse mit _V03:

1. Die Ursache für das nicht reproduzierbare Verhalten war eine kalte Lötstelle

(SDIO-Pin) an einem der Maussensoren.

2. Mit dem Umbau auf je einen 74HCT125 pro Maussensor funktioniert die

Ansteuerung. Ich habe nicht mehr probiert, ob es mit dem 4011 nicht doch auch

klappt.

Änderungen gegenüber _V03:

1. die Prozeduren für das separate Ansprechen der Sensoren wurden gelöscht.

2. Die Spezialprozeduren für den RESET, SET_AWAKE usw. wurden gelöscht.

Ergebnisse mit _V04:

1. Das Modul funktioniert einwandfrei. Anschliessend den Namen in

"ADNS2610SPI0116_V04" geändert. Die Nummer "01" bezeichnet die Ansteuerung

über den 74125. Die Numer "02" wird die direkte Ansteuerung bezeichnen.

Änderungen gegenüber ADNS2610SPI0216_V04.asm:

1. von zwei Maussensoren mit selektiver Ansteuerung auf einzelnen Maussensor

ohne Gatter umgebaut.

Ergebnisse mit ADNS2610SPI0116_V01.asm

1.

*/

/*

BESCHREIBUNG

MECHANIK/OPTIK

Erfahrungen mit Sensoroptik mit Brennweite ca. 8mm:

1. 	Es zeigt sich, dass SQUAL > 64 sein muss, um zuverlässige Messwerte für die

Verschiebung zu bekommen.

1.1 Die Verbesserung lässt sich durch zusätzliche Beleuchtung verbessern.

Mit 2 roten 5mm LEDs in ca. 50mm Abstand zum Messfleck kann man bis zu ca.

10% mehr Einzelheiten bekommen.

1.2	Grösserer Abstand und damit grösseres Blickfeld bringt bei gleichbleibender

"Granularität" des Untergrundes eine Verschlechterung (Versuch:

Gegenstandsweite 150mm -> SQUAL 0x22, Gegenstandsweite 65mm -> SQUAL 0x50, obwohl

das Blickfeld nur ca. ein Viertel des vorherigen ist).

ELEKTRONIK

Direkte Ansteuerung des ADNS2610 über die SPI-Schnittstelle.

PROGRAMM

Dieses Modul verwendet die SPI-Schnittstelle, um mit einem Maussensoren zu

kommunizieren. Dadurch wird die Kommunikation von der Befehls-Verarbeitungsfrequenz

des ATmega16 weitgehend unabhängig und der SPI-Interrupt kann verwendet werden. Das

entlastet den Prozessor, weil er die Taktzyklen nicht mehr mitzuzählen braucht und

auch die Daten- und Adressbits nicht mehr einzeln auf die Ausgänge geschaltet werden.

Das Schreiben eines Parameters in einen ADNS2610 dauert so ca. 16us, das Lesen

ca. 132us.

Die SPI-Taktleitung zum Sensor ständig durchgeschaltet. Beim Abfragen der Antwort wird

der MOSI-Pin als Input ,d.h. hochohmig geschaltet und dann ein Byte an den abgefragten

Sensor "gesendet". Dabei sieht der Sensor die Taktimpulse, die er braucht, um seine

Botschaft abzusetzen, die Sendung wird aber nicht durch Datenbits von MOSI gestört.

Mit dieser Methode können sowohl mehrere Maussensenoren gemeinsam als auch nur ein

einzelner anzusprechen. Allerdings muss bei mehreren Maussensoren die Taktleitung zu

den Sensoren jeweils ein- und ausschaltbar sein (z.B. über 74 00). Dann können beim

Schreiben (ADNS2610_DPLWRITE) die Daten in die Register aller Sensoren gleichzeitig

eingeschrieben werden. Beim Lesen wird die Nummer des abzufragenden Registers in alle

Sensoren gleichzeitig eingeschrieben. Das anschliessende Abfragen erfolgt aber der

Reihe nach von Sensor0 bis letzten Sensor. Der Vorteil ist, dass die 100us-Wartezeit

vor dem Abfragen des Registerinhalts, nur einmal abgewartet werden muss.  Dadurch

wird beim Lesen gegenüber der separaten Abfrage der Sensoren 100us pro Sensor

eingespart.

Im Hauptprogramm zu definieren:

*/

/* --------------------------------

EXPORTIERTE PROZEDUREN:

ADNS2610_DPLCREATE : Richtet den SPI-Port für die Kommunikation

mit zwei Maussensoren ein, die über ein externes NAND

angesteuert werden.

ADNS2610_DELAY : Wartet die für die ADNS2610 erforerliche Zeit

von 100us zwischen Senden der Registernummer und

Abfragen/Schreiben des Registerinhalts ab.

ADNS2610_DPLWRITE : Schreibt ein Datenbyte in ein vorgegebenes

internes Register des ADNS2610.

ADNS2610_DPLREAD : Liest ein Datenbyte aus einem vorgegebenen

internen Register des ADNS2610

Im Hauptprogramm müssen folgende KONSTANTEN vordefiniert werden:

.equ	MCU_ZYKLUS = ....		; in ns

; ATmega16-Konfiguration

.equ SPI_PORT	= PORTB		; im Hauptprogramm zu definieren

.equ SPI_SS		= 4 ; im Hauptprogramm zu definieren (wird nicht benutzt)

.equ SPI_MOSI 	= 5	; im Hauptprogramm zu definieren (verbunden mit ADNS2610_SDIO)

.equ SPI_MISO 	= 6	; im Hauptprogramm zu definieren (verbunden mit ADNS2610_SDIO)

.equ SPI_SCK	= 7 ; im Hauptprogramm zu definieren (verbunden mit ADNS2610_SCLK)

*/

/*

;------------------------------------------

;

;	KONSTANTEN

;

; ADNS2610-Register

.equ ADNS2610_CONFIG_REG =  0

.equ ADNS2610_STATUS_REG =  1

.equ ADNS2610_DELTAY_REG =  2

.equ ADNS2610_DELTAX_REG =  3

.equ ADNS2610_SQUAL_REG	 =  4

.equ ADNS2610_MAXPIX_REG =  5

.equ ADNS2610_MINPIX_REG =  6

.equ ADNS2610_PIXSUM_REG =  7

.equ ADNS2610_PIXDAT_REG =  8

.equ ADNS2610_SHUTHI_REG =  9

.equ ADNS2610_SHUTLO_REG = 10

.equ ADNS2610_INVSID_REG = 11

; ADNS2610-BitKonstanten

.equ ADNS2610_RW_BIT = 7	; Bit 7 der Registernummer ist Read/Write-Bit

; ADNS2610-Konfigurationsbits

.equ ADNS2610_CONFIG_RESET		= 7

.equ ADNS2610_CONFIG_PWRDWN 	= 6

.equ ADNS2610_CONFIG_AWAKE		= 0

; ADNS2610-Statusbits

.equ ADNS2610_STATUS_AWAKE		= 0

; ADNS2610-Wartezeit sind 100us

.equ ADNS2610_WAITIME = 100	;

; ATmega16-Konfiguration

.equ SPI_DDR	= SPI_PORT-1

*/

/*------------------------------------------

PROCEDURE ADNS2610_SGLCREATE

Die Prozedur ADNS2610_SGLCREATE initialisiert die SPI-Schnittstelle für die

Kommunikation mit einem ADNS2610-Maussensor.

Eingangsvariablen

keine

Ausgangsvariablen

keine

geänderte Register

keine

geänderte Ports

keine

*/

ADNS2610_SGLCREATE:

_pushw A

in AH,SREG

; SPI-Schnittstelle einstellen

in AL,SPCR

; Grundeinstellung:

; SPI-Schnittstelle AUS 	(SPE = 0)

; SPI-Interrupt AUS			(SPIE = 0)

; Betriebsart Master AUS 	(MSTR = 0)

; Takt idle bei NULL		(CPOL = 0)

; Lesen bei Flanke EINS		(CPAH = 0)

; Sendung beginnt mit MSB 	(DORD = 0)

; Takt 1/4 CPU-Takt			(SPR1=SPR0=0)

cbr AL,(1<<MSTR|1<<CPOL|1<<CPHA|1<<DORD|1<<SPE|1<<SPIE|1<<SPR1|1<<SPR0) ; Grundstellung

sbr AL,(1<<MSTR|1<<CPOL|1<<CPHA) ; wenn ANDS direkt angesteuert wird

; Einstellung:

; Betriebsart Master EIN

; Takt idle bei "HOCH"

; Lesen bei Flanke ZWEI (steigend)

out SPCR,AL			; Einstellungen wirksam machen

cbi SPSR,SPI2X		; Doppelte Taktrate AUS

; Datenrichtung der SPI-PINs einstellen

sbi SPI_DDR,SPI_SS 	 ; SS-PIN ist Output

sbi SPI_DDR,SPI_SCK	 ; SCLK_PIN ist Output

sbi SPI_DDR,SPI_MOSI ; MOSI_PIN ist Output

cbi SPI_DDR,SPI_MISO ; MISO-Pin ist Input

; SPI-Schnittstelle aktivieren

sbi SPCR,SPE			; SPI aktiviert

out SREG,AH

_popw A

ret			;

/*------------------------------------------

PROCEDURE ADNS2610_DELAY

Die Prozedur ADNS2610_DELAY

Eingangsvariablen

keine

Ausgangsvariablen

keine

geänderte Register

keine

geänderte Ports

keine

*/

/*

ADNS2610_DELAY:

; rcall = 4 Takte

push EH				; 4+2= 6

in EH,SREG			; 6+1= 7

push AL				; 7+2= 9

; ca. 100us (bei 8MHz = 800 MCU_ZYKLen) abwarten

ldi AL,(1000*ADNS2610_WAITIME-(9+9)*MCU_ZYKLUS)/(8*MCU_ZYKLUS)

ADNS2610_DLY_LOOP: 		; (8 Takte pro Schleife)

; warten bis ADNS2610 die Daten parat hat (100us)

nop

nop

nop

nop

nop

dec AL

brne ADNS2610_DLY_LOOP

pop AL				; 2 Takt

out SREG,EH			; 2+1= 3

pop EH				; 3+2= 5

ret					; 5+4= 9

*/

/*------------------------------------------

PROZEDUR ADNS2610_SGLWRITE

Die Prozedur ADNS2610_SGLWRITE sendet die Nummer eines ADNS2610_Registers

(1 Byte) und ein Datenbyte an den ADNS2610. Nach der Sendung geht es

ohne Wartezeit zurück ins aufrufende Programm.

Eingangsvariablen

AL	: enthält das zu sendende Byte

AH : enthält die Nummer des ADNS2610-Registers, in das das

Datenbyte eingeschrieben werden soll.

Ausgangsvariablen

keine

geänderte Register

keine

geänderte Ports

keine

*/

ADNS2610_SGLWRITE:

push EH

in EH,SREG

push AH

push BL

; Registernummer mit RW-Bit = 1 an den Maussensor senden

sbr AH,(1<<ADNS2610_RW_BIT) ; In der Registernummer Bit7 (Write-Bit) auf 1 setzen

out SPDR,AH			; Registernummer in SPI-Senderegister schreiben

; Ende Senden abwarten

sbis SPSR,SPIF

rjmp PC-1

; Datenbyte an den Maussensor senden

out SPDR,AL			; Datenbyte in SPI-Senderegister schreiben

; Ende Senden abwarten

sbis SPSR,SPIF

rjmp PC-1

in BL,SPDR			; empfangenes Datenbyte nach BL holen, dabei auch SPIF löschen

; Sendung abschliessen

pop BL

pop AH

out SREG,EH

pop EH

ret

/*------------------------------------------

PROCEDURE ADNS2610_SGLREAD

Die Prozedur ADNS2610_SGLREAD sendet die Nummer eines ADNS2610_Registers

(1 Byte) und liest das Datenbyte, das als Reaktion vom ADNS2610 ausgegeben

wird in das Register AL ein. Zwischen der Sendung und dem Empfang des

Datenbytes wird die ADNS2610-Wartezeit abgewartet. Nach Empfang des

Datenbytes geht es ohne Wartezeit zurück ins aufrufende Programm.

Eingangsvariablen

AH : enthält die Nummer des ADNS2610-Registers, das

abgefragt werden soll.

Ausgangsvariablen

AL : enthält das vom Sensor ausgegebene Datenbyte

geänderte Register

AL

geänderte Ports

?

*/

ADNS2610_SGLREAD:

push EH

in EH,SREG

push BL

; Betriebsart Master einschalten

sbi SPCR,MSTR

; Registernummer mit RW-Bit = 0 an den Maussensor senden

cbr AH,(1<<ADNS2610_RW_BIT) ; In der Registernummer Bit7 (Write-Bit) auf 0 setzen

out SPDR,AH			; Registernummer in SPI-Senderegister schreiben

; Ende Senden abwarten

sbis SPSR,SPIF

rjmp PC-1

; ca. 100us warten

rcall ADNS2610_DELAY

;---------- Wartezeit beendet

; MOSI hochohmig (als Input-Pin) schalten

cbi SPI_DDR,SPI_MOSI

; Datenbyte in BL "senden". Tatsächlich wird nichts gesendet, weil der

; MOSI hochohmig (als Eingang) geschaltet ist.

; Der Schreibvorgang dient nur dazu, die SCL-Signale zu

; senden, die die Daten aus dem ADNS2610 heraustakten.

out SPDR,BL			; "Datenbyte" in SPI-Senderegister schreiben

; Ende Empfang abwarten

sbis SPSR,SPIF

rjmp PC-1

in AL,SPDR			; empfangenes Datenbyte nach AL holen, dabei auch SPIF löschen

;---------- Datenempfang beendet

; MOSI wieder als Output-Pin schalten

sbi SPI_DDR,SPI_MOSI

pop BL

out SREG,EH

pop EH

ret

;------------------------------------------