;------------------------------------------------;

; DEFINITIONS-BIBLIOTHEK avr_V01.inc

; Diese Datei unter dem Namen „avr_V01.inc“ in der

; Projektumgebung speichern.

;------------------------------------------------;

; Constants

.equ	RAMTOP = 0x60		; SRAM top address

.equ	RAMTOP100 = 0x100	; For memory mapped I/O devices

.equ	bit0	= 0b00000001

.equ	bit1	= 0b00000010

.equ	bit2	= 0b00000100

.equ	bit3	= 0b00001000

.equ	bit4	= 0b00010000

.equ	bit5	= 0b00100000

.equ	bit6	= 0b01000000

.equ	bit7	= 0b10000000

.def	T0L	= r0

.def	T0H	= r1

.def	T2L	= r2

.def	T2H	= r3

.def	T4L	= r4

.def	T4H	= r5

.def	T6L	= r6

.def	T6H	= r7

.def	T8L	= r8

.def	T8H	= r9

.def	T10L	= r10

.def	T10H	= r11

.def	T12L	= r12

.def	T12H	= r13

.def	T14L	= r14

.def	T14H	= r15

.def	AL	= r16

.def	AH	= r17

.def	BL	= r18

.def	BH	= r19

.def	CL	= r20

.def	CH	= r21

.def	DL	= r22

.def	DH	= r23

.def	EL	= r24

.def	EH	= r25

;------------------------------------------------;

; macro-Anweisungen

; alle Macro-Anweisungen, die Register verändern, die nicht

; im Aufruf auftauchen beginnen mit 'X'.

; z.B. _Xldriw T1,DATENWORT (verändert r16)

;------------------------------------------------;

; Push/Pop register pair

;

; 	pushw	Z

.macro	_pushw

push	@0H

push	@0L

.endm

.macro	_popw

pop	@0L

pop	@0H

.endm

;------------------------------------------------;

; Load/store word from/to direct memory/immediate

;

;	ldsw	Z,mem

;	ldiw	Z,imm

.macro  _Xldriw		; load low register pair (r0..r15) via r16

ldi r16,low(@1)

mov @0L,r16

ldi r16,high(@1)

mov @0H,r16

.endm

.macro	_ldiw

ldi	@0L,low(@1)

ldi	@0H,high(@1)

.endm

.macro	_ldsw

lds	@0L,@1

lds	@0H,@1+1

.endm

.macro	_stsw

sts	@0+1,@1H

sts	@0,@1L

.endm

.macro	_lddw

ldd	@0L,@1

ldd	@0H,@1+1

.endm

.macro	_stdw

std	@0+1,@1H

std	@0,@1L

.endm

.macro	_ldw

ld	@0L,@1

ld	@0H,@1

.endm

.macro	_stw

st	@0,@1L

st	@0,@1H

.endm

.macro	_inw

in	@0L,@1L

in	@0H,@1H

.endm

.macro	_outw

out	@0H,@1H

out	@0L,@1L

.endm

;------------------------------------------------;

; Store immediate into indirect memory via r16

;

;	sti	Z,imm

;	stdi	Z+d,imm

;	stofs	Z+d,imm

.macro	_Xsti

ldi	r16,@1

st	@0,r16

.endm

.macro	_Xstdi

ldi	r16,@1

std	@0,r16

.endm

;------------------------------------------------;

; add/sub/subc/cp/cpc/lsl/lsr/rol/ror to register pair

;

.macro	_addiw

subi	@0L,low(-(@1))

sbci	@0H,high(-(@1))

.endm

.macro	_subiw

subi	@0L,low(@1)

sbci	@0H,high(@1)

.endm

.macro	_addw

add	@0L,@1L

adc	@0H,@1H

.endm

.macro	_adcw

adc	@0L,@1L

adc	@0H,@1H

.endm

.macro	_subw

sub	@0L,@1L

sbc	@0H,@1H

.endm

.macro	_sbcw

sbc	@0L,@1L

sbc	@0H,@1H

.endm

.macro	_cpw

cp	@0L,@1L

cpc	@0H,@1H

.endm

.macro	_cpcw

cpc	@0L,@1L

cpc	@0H,@1H

.endm

.macro	_cpiw

cpi	@0L,low(@1)

ldi	r16,high(@1)

cpc	@0H,r16

.endm

.macro	_andw

and	@0L,@1L

and	@0H,@1H

.endm

.macro	_andiw

andi	@0L,low(@1)

andi	@0H,high(@1)

.endm

.macro	_orw

or	@0L,@1L

or	@0H,@1H

.endm

.macro	_oriw

ori	@0L,low(@1)

ori	@0H,high(@1)

.endm

.macro	_lslw

lsl	@0L

rol	@0H

.endm

.macro	_lsrw

lsr	@0H

ror	@0L

.endm

.macro	_asrw

asr	@0H

ror	@0L

.endm

.macro	_rolw

rol	@0L

rol	@0H

.endm

.macro	_rorw

ror	@0H

ror	@0L

.endm

.macro	_clrw

clr	@0L

clr	@0H

.endm

.macro	_comw

com	@0L

com	@0H

.endm

.macro	_negw

com	@0H

neg	@0L

brne	PC+2

inc	@0H

.endm

.macro	_movew

mov	@0L, @1L

mov	@0H, @1H

.endm

.macro	_lpmw

lpm	@0L, @1

lpm	@0H, @1

.endm

;------------------------------------------------;

; Store immediate into direct memory via r16

;

;	stsi	var,imm

.macro	_Xstsi

ldi	r16,@1

sts	@0,r16

.endm

;------------------------------------------------;

; Output port immediate via r16

;

;	outi	port,var

.macro	_Xouti

ldi	r16,@1

out	@0,r16

.endm

;------------------------------------------------;

; Add immediate to register

.macro	_addi

subi @0,-(@1)

.endm

;------------------------------------------------;

; Long branch

.macro	_rjne

breq	PC+2

rjmp	@0

.endm

.macro	_rjeq

brne	PC+2

rjmp	@0

.endm

.macro	_rjcc

brcs	PC+2

rjmp	@0

.endm

.macro	_rjcs

brcc	PC+2

rjmp	@0

.endm

.macro	_rjtc

brts	PC+2

rjmp	@0

.endm

.macro	_rjts

brtc	PC+2

rjmp	@0

.endm

.macro	_rjge

brlt	PC+2

rjmp	@0

.endm

.macro	_rjlt

brge	PC+2

rjmp	@0

.endm

.macro	_retcc

brcs	PC+2

ret

.endm

.macro	_retcs

brcc	PC+2

ret

.endm

.macro	_reteq

brne	PC+2

ret

.endm

.macro	_retne

breq	PC+2

ret

.endm

;------------------------------------------------;

; Move single bit between two registers

;

;	bmov	dstreg,dstbit,srcreg.srcbit

.macro	_bmov

bst	@2,@3

bld	@0,@1

.endm