Allgemeiner Hinweise zur Kalibrierung:

1. Material

Verwenden  Sie  f�r  das gegebene Laufwerk eine formatierte Diskette mit der

h�chsten verarbeitbaren Kapazitaet. Formatieren Sie diese Diskette auf einem

Laufwerk  ihres Vertrauens (Bestzustand ... "Golden Drive"), alternativ kann

eine  schreibgesch�tzte  (!)  Originaldiskette eines kommerziellen Programms

verwendet werden.

2. Reihenfolge einer Kalibrierung

A) T�tigkeit: Schreib-/Lese-K�pfe gr�ndlich reinigen.

B) T�tigkeit: Lesef�higkeit von Kopf 0 wiederherstellen.

Dieser Kopf ist stets fest mit dem Kopfschlitten verbunden.

Funktion: "FIND CYLINDER 0"

* Spur 0 Sensor von innen nach au�en verschieben bis Status 0 meistens

erreicht.

* Rest-(Halbspur)Fehler durch Verdrehen (3.5") / Verschieben (5.25")

des Steppermotors eliminieren.

* Typische Statusanzeige:

4    Zu weit innen

16   Noch nicht stabil

0    Korrekt

16   Nicht mehr stabil

4    Zu weit au�en

Abstimmung intensiv pr�fen.

Funktion: "SEEK TRACK 00", "TRACK VERIFY"

"SEEK TRACK 19", "TRACK VERIFY"

...

C) T�tigkeit: Lesef�higkeit von Kopf 1 wiederherstellen.

Dieser Kopf ist durch mindestens 2 Schrauben gefedert mit dem Kopf-

schlitten verbunden.

Funktion: "SECTOR VERIFY"

* Kopf l�ngs verschieben bis Status 0 erreicht.

Abstimmung intesiv pr�fen.

Funktion: "SEEK TRACK 00", "TRACK VERIFY"

"SEEK TRACK 19", "TRACK VERIFY"

...

D) T�tigkeit: Endzustand pr�fen.

Funktion: "BOUNDARY TEST"