DDS-Programmcode

#include "H:\DDS_aktuell\dds_aktuell.h"

#include <stdio.h>

#include <stddef.h>

#include <stdlib.h>

#define W_CLK PIN_B0     //µP PIN 33

#define FQ_UD PIN_B1     //µP PIN 34

#define S_DATA PIN_B2    //µP PIN 35

#define RESET PIN_B4     //µP PIN 37

#define MASK 0x00000001  //=0b0000000000000001

/* Funktion zum Einschalten des seriellen Modus des AD9850 */

void seriell_on()

{

//DDS-Chip RESET

output_high(RESET);

delay_ms(1);

output_low(RESET);

delay_ms(1);

//Seriellen Modus anschalten

output_high(W_CLK);

delay_ms(1);

output_low(W_CLK);

delay_ms(1);

output_high(FQ_UD);

delay_ms(1);

output_low(FQ_UD);

delay_ms(1);

}

/* Funktion zur Übertragung einer Frequenz in den DDS-Chip */

void output (int32 data)

{

int i;

int32 a_mask=MASK;

int32 o=0;

//DDS auf Datenübertragung vorbereiten

output_low(W_CLK);        //Data_Clk auf NULL

delay_ms(1);

output_low(FQ_UD);        //Sync auf NULL

delay_ms(1);

output_low(S_DATA);       //Datenleitung auf NULL

//40 Bit-Daten zusammenfügen

for (i=0; i<40; i++)

{

if (i<32)              //Frequenzwert

{

o = data & a_mask;

if (o)

output_low(S_DATA);

else

output_high(S_DATA);

}

if (i>=32)             //Phase und Control-Bits

{

output_low(S_DATA);

}

//Bitübernahme DDS-Chip

delay_ms(1);

output_high(W_CLK);

delay_ms(1);

output_low(W_CLK);

delay_ms(1);

//Maskierung eine Stelle weiter rechts

delay_ms(1);

a_mask=a_mask<<1;

if(i == 39)

{

//Datenübertragung beenden

output_high(FQ_UD);

delay_ms(2);

output_low(FQ_UD);

delay_ms(1);

}

}

}

/* Funktion zur Konvertierung von Frequenzwert in Phasewert */

int32 phase (int32 freq)

{

int32 phase=0;

//Berechnung des Phasenwertes für DDS

phase = freq * 43;

return phase;

}

/***** Funktion zum initialisieren des µP ******************/

void init()

{

setup_adc_ports(NO_ANALOGS);

setup_adc(ADC_OFF);

setup_psp(PSP_DISABLED);

setup_spi(FALSE);

setup_counters(RTCC_INTERNAL,WDT_18MS);

setup_timer_1(T1_DISABLED);

setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);

}

/***** Hauptprogramm ***************************************/

void main()

{

char causwahl;

char cfreq [9];

char canfreq [9];

char cendfreq [9];

char cabtastink [9];

int32 ifreq=0;

int32 iphase=0;

int32 ianfreq=0;

int32 iendfreq=0;

int32 iabtastink=0;

int32 iinkval=0;

int err;

short int again_f=0;

short int again_b=0;

//µP initialisieren

init();

//AD9850 initialisieren

seriell_on();

while(1)

{

//Bedieninterface START

if(!again_f)

{

printf("\n\r***************  Bedieninterface  *******\n\r");

printf("\n\rMoechten Sie eine bestimmte Frequenz\n\r");

printf("ueber den Frequenzgenerator ausgeben lassen,\n\r");

printf("druecken Sie bitte 'f'.\n\r\n\roder\n\r");

printf("\n\rMoechten Sie ein Frequenzband abtasten\n\r");

printf("druecken Sie die Taste 'b'.\n\r\n\r");

}

//Warten auf Modus-Vorgabe

if(!again_f)

{

delay_ms(1);

causwahl = getc();

}

/***** definierte Frequenz ausgeben *************************/

if((causwahl=='f') || (causwahl=='F') || again_f)

{

printf("\n\rEingabe Frequenz in Hz (max 50MHz):\n\r");

gets(cfreq);

//Konvertierung string ==> int32

ifreq = atoi32 (cfreq);

//Prüfung der Bereichseinhaltung

if (ifreq <= 50000000 && ifreq >= 0)

{

iphase = phase (ifreq);    //Frequenzwert konvertieren

output (iphase);           //Phasenwert nach DDS

again_f=0;                 //Bedieninterface neustart

}

else

{

printf("\n\r\n\r**********************************\n\r");

printf("Der eingegebene Wert ist nicht zulässig\n\r");

printf("\n\rBitte Eingabe wiederholen!\n\r");

printf("**************************************\n\r\n\r");

again_f=1;                 //Interface wiederholt Eingabe

}

}

/***************************************************************/

/***** Frequenzband abtasten ********************************/

else if((causwahl=='b') || (causwahl=='B') || again_b)

{

printf("\n\rEingabe Anfangswert in Hz:\n\r");

gets(canfreq);

printf("\n\rEingabe Endwert in Hz:\n\r");

gets(cendfreq);

printf("\n\rEingabe Anzahl (Ganzzahl) der Abtastinkremente:\n\r");

gets(cabtastink);

//Konvertierung string ==> int32

ianfreq = atoi32 (canfreq);

iendfreq = atoi32 (cendfreq);

iabtastink = atoi32 (cabtastink);

//Prüfung der Bereichseinhaltung

if((ianfreq<iendfreq)&&(iendfreq<=50000000)&&(ianfreq>0))

{

//Abtastschritte > 0

if(iabtastink > 0)

{

iinkval = (iendfreq - ianfreq) / iabtastink;

}

else

{

iinkval = (iendfreq - ianfreq) / 10;

}

//Abtastung

while (ianfreq <= iendfreq)

{

iphase = phase (ianfreq);     //Frequenz konvertieren

output (iphase);              //Phasenwert nach DDS

delay_ms(3000);               //Frequenz für 3s halten

ianfreq = ianfreq + iinkval;

}

printf("\n\rFrequenzband wurde abgetastet!\n\r");

again_b=0;

}

else

{

printf("\n\r\n\r**************************************");

printf("\n\rDer Frequenzwert ist nicht zulässig!\n\r");

printf("\n\rOder der Anfangswert > Endwert!\n\r");

printf("**************************************\n\r\n\r");

again_b=1;

}

}

else

{

printf("\n\r\n\r*************************************\n\r");

printf("\n\rBitte Eingabe wiederholen!!\n\r");

printf("\n\r*************************************\n\r\n\r");

}}}