eingabe1:	mov	dptr, #text2		; lade Datenpointer mit text2

call	sout 			; rufe unterfunktion sout auf - für Ausgabe

mov 	R1,#13

mov	R2,#13

mov	R3,#13

mov	R4,#13

mov	R5,#13

mov	R6,#13

mov	R7,#13

jmp	xx

xx:		jb	P3.2, xx

abfrage:	mov	dptr,#0fd00h		;Datenpointer auf Adresse der Tastatur

movx 	a,@dptr			;Inhalt von Datenpointer auf Akku a

cjne 	a,#11, z1st1		;wenn # nächste Zeile falls nicht Zahl 1(z1)

jmp 	Zberech1		;gehe zu Zahlberechnung1

;1.Zahl einlesen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

z1st1: 		cjne 	r1,#13,z1st2

mov 	r1, a

call 	bout

jmp 	xy

z1st2: 		cjne 	r2,#13, z1st3

mov 	r2, a

call 	bout

jmp 	xy

z1st3: 		cjne 	r3,#13, z1st4

mov 	r3, a

call 	bout

jmp 	xy

z1st4: 		cjne 	r4,#13, z1st5

mov 	r4, a

call 	bout

jmp 	xy

z1st5: 		cjne 	r5,#13, z1st5

mov 	r5, a

call 	bout

jmp 	xy

xy:		jnb	P3.2, xy

jmp	xx

Zberech1:	mov	b,#10d 		;10 in b für 10er Stellen

mov 	a,r4		;10er Stelle in Akku

mul	ab		;10er Stelle mal 10

mov	r6,a		;Ergebnis nach R6

mov	a,r5		;1er Stelle in Akku

add	a,r6		;10er Stelle dazu addieren

mov	r6,a  		;ergebnis nach R6 -> letzten beiden Stellen erledigt

jmp	zahlberech

zahlberech:	cjne	r3,#0,minus100  ;wenn R3 nicht 0 Funktion Minus100 rufen

jmp 	decR2incR3	;sonst decR2incR3 rufen

minus100:	mov	a,r3		;hunderter Stelle in Akku

clr	c

subb	a,#1d		;um hundert reduzieren

mov	r3,a		;Ergebnis nach R3

clr	c

mov	a,r6		;R6(lowbyte) in Akku

add	a,#100d		;100 zum Ergebnis hinzuaddieren

mov	r6,a		;Ergebnis zurückschreiben

mov	a,r7		;R7(highbyte) in Akku

addc	a,#0h		;falls bei lowbyte Übertrag dann zu R7 hinzuaddieren

mov 	r7,a		;Ergebnis zurückschreiben

jmp	zahlberech

decR2incR3:	cjne	r2,#0,R2not0

jmp 	decR1incR2

R2not0:		;R2 nicht 0

;wegen 1000er Stelle ein mal 100 zu Ergebnis

clr	c

mov	a,r6		;R6(lowbyte) in Akku

add	a,#100d		;100 zum Ergebnis hinzuaddieren

mov	r6,a		;Ergebnis zurückschreiben

mov	a,r7		;R7(highbyte) in Akku

addc	a,#0h		;falls bei lowbyte Übertrag dann zu R7 hinzuaddieren

mov 	r7,a		;Ergebnis zurückschreiben

;---------------------

mov 	a,r2		;R2 in Akku

clr	c

subb	a,#1d		;R2 um 1 reduzieren

mov 	r2,a		;Ergebnis zurückschreiben

mov	a,r3		;R3 in Akku

add	a,#9d		;R3 auf 9 setzen

mov	r3,a		;Ergebnis zurückschreiben

jmp	zahlberech	;mit Berechnung fortfahren

decR1incR2:	cjne	r1,#0,R1not0	;wenn 10000er Stelle nicht 0

jmp     eingabe2

R1not0:		mov	a,r1		;10000er Stelle erniedrigen

clr	c

subb	a,#1d

mov	r1,a

mov	a,r2		;1000er Stelle erhöhen

add	a,#9d

mov	r2,a

mov	a,r3		;100er Stelle erhöhen

add	a,#9d

mov	r3,a

;restlichen 100 auf das Ergebnis addieren

clr	c

mov	a,r6		;R6(lowbyte) in Akku

add	a,#100d		;100 zum Ergebnis hinzuaddieren

mov	r6,a		;Ergebnis zurückschreiben

mov	a,r7		;R7(highbyte) in Akku

addc	a,#0h		;falls bei lowbyte Übertrag dann zu R7 hinzuaddieren

mov 	r7,a		;Ergebnis zurückschreiben

jmp     zahlberech