Tatsächlich Gemessen an der PIO1200 -Schnittstelle                       NR.1  26.04.2026

IC NR.2Portbausten ID8155B

Port A

PA0 Pin 21 geht auf Buchse 601 Pin 12

PA1 Pin 22 geht auf Buchse 601 Pin 13

PA2 Pin 23 geht auf Buchse 601 Pin 14

PA3 Pin 24 geht auf Buchse 601 Pin 15

PA4 Pin 25 geht auf Buchse 601 Pin 1

PA5 Pin 26 geht auf Buchse 601 Pin 2

PA6 Pin 27 geht auf Buchse 601 Pin 3

PA7 Pin 28 geht auf Buchse 601 Pin 4

Port B

PB0 Pin 29 geht auf Buchse 601 Pin 6

PB1 Pin 30 geht auf Buchse 601 Pin 7

PB2 Pin 31 geht auf Buchse 601 Pin 8

PB3 Pin 32 geht auf Buchse 601 Pin 9

PB4 Pin 33 geht auf Buchse 601 Pin 10

PB 5 Pin 34 geht auf Buchse 601 Pin 11

PB 6 Pin 35

PB 7 Pin 36 geht auf Buchse 601 Pin 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Port C

PC0 Pin 37

PC1 Pin 38

PC2 Pin 39

PC3 Pin 1

PC4 Pin 2

PC5 Pin 5