// Arduino E1800 Ein/Aus Schalten geht Version 2

void setup() {

// Alle Pins als OUTPUT

// Geräte Nummer setzen

pinMode(22, OUTPUT); //PIO PIN 4 BIT NR.14

pinMode(23, OUTPUT); //PIO PIN 3 BIT NR.13

pinMode(24, OUTPUT); //PIO PIN 2 BIT NR.12

pinMode(25, OUTPUT); //PIO PIN 1 BIT NR.11

// Gruppen Nummer

pinMode(26, OUTPUT); //PIO PIN 11 BIT NR.10

pinMode(27, OUTPUT); //PIO PIN 10 BIT NR. 9

pinMode(28, OUTPUT); //PIO PIN  9 BIT NR. 8

pinMode(29, OUTPUT); //PIO PIN  8 BIT NR. 7

pinMode(30, OUTPUT); //PIO PIN  7 BIT NR. 6

pinMode(31, OUTPUT); //PIO PIN  6 BIT NR. 5

// Einstell Nummer

pinMode(32, OUTPUT); //PIO PIN 15 BIT NR.4

pinMode(33, OUTPUT); //PIO PIN 14 BIT NR.3

pinMode(34, OUTPUT); //PIO PIN 13 BIT NR.2

pinMode(35, OUTPUT); //PIO PIN 12 BIT NR.1

pinMode(36, OUTPUT);   // SPERRE

pinMode(37, OUTPUT);   // Übernahmeimpuls , "LOW",>120us TTL-Pegel

pinMode(38, OUTPUT);   // (falls benötigt)

digitalWrite(22, HIGH);

digitalWrite(23, HIGH);

digitalWrite(24, HIGH);

digitalWrite(25, HIGH);

digitalWrite(26, LOW);

digitalWrite(27, HIGH);

digitalWrite(28, LOW);

digitalWrite(29, LOW);

digitalWrite(30, LOW);

digitalWrite(31, LOW);

digitalWrite(32, LOW);

digitalWrite(33, LOW);

digitalWrite(34, HIGH);   // Hier auf Low stellen und der Empfänger geht aus

digitalWrite(35, HIGH);

digitalWrite(36, HIGH);   // SPERRE

digitalWrite(37, HIGH);   // UEB

digitalWrite(38, HIGH);   // falls relevant

// ---------------------------------------------------

// Übernahmeimpuls

// ---------------------------------------------------

digitalWrite(37, LOW);

delayMicroseconds(200);

digitalWrite(37, HIGH);

// ---------------------------------------------------

// Pins freigeben

// ---------------------------------------------------

for (int pin = 22; pin <= 38; pin++) {

pinMode(pin, INPUT);

}

}

void loop() {

// nichts – einmal EIN setzen

}