// Gespeichert unter E1800 PIO Teensy Test 11

// =====================================================

//   Teensy 4.1 – PIO1200 / E1800 Steuerung

//   Vollständige SET + READ Version

//   Mit Rücklesen von Gerät, Gruppe, Einstellnummer

// =====================================================

// -----------------------------

// Steuerleitungen laut deiner Verdrahtung

// -----------------------------

const int PIN_NEG   = 17;   // NEG

const int PIN_AR    = 37;   // AR

const int PIN_SHIFT = 16;   // SHIFT

const int PIN_IMP   = 38;   // IMP

const int PIN_QS    = 19;   // QS (muss HIGH sein)

// -----------------------------

// SET-Bits laut deiner Teensy-Liste

// -----------------------------

const int DEV_PINS[5] = {5, 4, 3, 2, 18};        // Gerätebits

const int GRP_PINS[6] = {11, 10, 9, 8, 7, 6};    // Gruppenbits

const int NUM_PINS[4] = {15, 14, 13, 12};        // Einstellnummer

// -----------------------------

// READ-Bits laut deiner Teensy-Liste

// -----------------------------

const int READ_DEV[5] = {24, 23, 22, 21, 20};    // Rückmelde Gerätebits

const int READ_GRP[5] = {29, 28, 27, 26, 25};    // Rückmelde Gruppenbits

const int READ_NUM[4] = {33, 32, 31, 30};        // Rückmelde Einstellnummer

void setup() {

Serial.begin(115200);

while (!Serial) {}

// QS muss HIGH sein

pinMode(PIN_QS, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_QS, HIGH);

// NEG, AR, SHIFT

pinMode(PIN_NEG, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_NEG, HIGH);

pinMode(PIN_AR, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_AR, LOW);

pinMode(PIN_SHIFT, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_SHIFT, LOW);

// IMP

pinMode(PIN_IMP, INPUT_PULLUP);

// SET-Bits

for (int i = 0; i < 5; i++) pinMode(DEV_PINS[i], OUTPUT);

for (int i = 0; i < 6; i++) pinMode(GRP_PINS[i], OUTPUT);

for (int i = 0; i < 4; i++) pinMode(NUM_PINS[i], OUTPUT);

// READ-Bits

for (int i = 0; i < 5; i++) pinMode(READ_DEV[i], INPUT_PULLUP);

for (int i = 0; i < 5; i++) pinMode(READ_GRP[i], INPUT_PULLUP);

for (int i = 0; i < 4; i++) pinMode(READ_NUM[i], INPUT_PULLUP);

Serial.println("Teensy PIO1200 bereit (SET + READ vollständig)");

}

// =====================================================

// SET – Gerätebits

// =====================================================

void setDevice(int d) {

digitalWrite(DEV_PINS[0], (d & 16) ? HIGH : LOW);

digitalWrite(DEV_PINS[1], (d & 8)  ? HIGH : LOW);

digitalWrite(DEV_PINS[2], (d & 4)  ? HIGH : LOW);

digitalWrite(DEV_PINS[3], (d & 2)  ? HIGH : LOW);

digitalWrite(DEV_PINS[4], (d & 1)  ? HIGH : LOW);

}

// =====================================================

// SET – Gruppenbits

// =====================================================

void setGroup(int g) {

digitalWrite(GRP_PINS[0], (g & 32) ? HIGH : LOW);

digitalWrite(GRP_PINS[1], (g & 16) ? HIGH : LOW);

digitalWrite(GRP_PINS[2], (g & 8)  ? HIGH : LOW);

digitalWrite(GRP_PINS[3], (g & 4)  ? HIGH : LOW);

digitalWrite(GRP_PINS[4], (g & 2)  ? HIGH : LOW);

digitalWrite(GRP_PINS[5], (g & 1)  ? HIGH : LOW);

}

// =====================================================

// SET – Einstellnummer

// =====================================================

void setNumber(int n) {

digitalWrite(NUM_PINS[0], (n & 8) ? HIGH : LOW);

digitalWrite(NUM_PINS[1], (n & 4) ? HIGH : LOW);

digitalWrite(NUM_PINS[2], (n & 2) ? HIGH : LOW);

digitalWrite(NUM_PINS[3], (n & 1) ? HIGH : LOW);

}

// =====================================================

// NEG-Puls

// =====================================================

void negPulse() {

digitalWrite(PIN_NEG, LOW);

delayMicroseconds(200);

digitalWrite(PIN_NEG, HIGH);

}

// =====================================================

// SET – Kompletter Befehl

// =====================================================

void executeCommand(int dev, int grp, int num) {

setDevice(dev);

setGroup(grp);

setNumber(num);

delayMicroseconds(200);

negPulse();

delayMicroseconds(200);

Serial.println("OK");

}

// =====================================================

// READ – Rückmeldung (Gerät + Gruppe + Einstellnummer)

// =====================================================

void readValue(int dev, int grp, int num) {

// Gerät + Gruppe setzen

setDevice(dev);

setGroup(grp);

// READ verwendet IMMER Nummer 0

setNumber(0);

delayMicroseconds(200);

// WICHTIG: READ-Pins neu als INPUT setzen

for (int i = 0; i < 5; i++) pinMode(READ_DEV[i], INPUT_PULLUP);

for (int i = 0; i < 5; i++) pinMode(READ_GRP[i], INPUT_PULLUP);

for (int i = 0; i < 4; i++) pinMode(READ_NUM[i], INPUT_PULLUP);

// AR Impuls

digitalWrite(PIN_AR, HIGH);

delayMicroseconds(120);

digitalWrite(PIN_AR, LOW);

// SHIFT Impuls

digitalWrite(PIN_SHIFT, HIGH);

delayMicroseconds(120);

digitalWrite(PIN_SHIFT, LOW);

// IMP warten

unsigned long t0 = micros();

while (digitalRead(PIN_IMP) == HIGH) {

if (micros() - t0 > 3000) {

Serial.println("ERR");

return;

}

}

delayMicroseconds(2500);

// Gerätebits lesen

int gnr = 0;

gnr |= (digitalRead(READ_DEV[0]) << 4);

gnr |= (digitalRead(READ_DEV[1]) << 3);

gnr |= (digitalRead(READ_DEV[2]) << 2);

gnr |= (digitalRead(READ_DEV[3]) << 1);

gnr |= (digitalRead(READ_DEV[4]) << 0);

// Gruppenbits lesen

int grpNr = 0;

grpNr |= (digitalRead(READ_GRP[0]) << 4);

grpNr |= (digitalRead(READ_GRP[1]) << 3);

grpNr |= (digitalRead(READ_GRP[2]) << 2);

grpNr |= (digitalRead(READ_GRP[3]) << 1);

grpNr |= (digitalRead(READ_GRP[4]) << 0);

// Einstellnummer lesen

int est = 0;

est |= (digitalRead(READ_NUM[0]) << 3);

est |= (digitalRead(READ_NUM[1]) << 2);

est |= (digitalRead(READ_NUM[2]) << 1);

est |= (digitalRead(READ_NUM[3]) << 0);

Serial.print("Geraet=");

Serial.print(gnr);

Serial.print(" Gruppe=");

Serial.print(grpNr);

Serial.print(" Nummer=");

Serial.println(est);

}

// =====================================================

// LOOP – Parser

// =====================================================

void loop() {

if (!Serial.available()) return;

String cmd = Serial.readStringUntil('\n');

cmd.trim();

String upper = cmd;

upper.toUpperCase();

if (upper.startsWith("READ ")) {

int p1 = upper.indexOf(' ');

int p2 = upper.indexOf(' ', p1 + 1);

int p3 = upper.lastIndexOf(' ');

int dev = upper.substring(p1 + 1, p2).toInt();

int grp = upper.substring(p2 + 1, p3).toInt();

int num = upper.substring(p3 + 1).toInt();

readValue(dev, grp, num);

return;

}

if (upper.startsWith("CMD ")) {

int p1 = upper.indexOf(' ');

int p2 = upper.indexOf(' ', p1 + 1);

int p3 = upper.lastIndexOf(' ');

int dev = upper.substring(p1 + 1, p2).toInt();

int grp = upper.substring(p2 + 1, p3).toInt();

int num = upper.substring(p3 + 1).toInt();

executeCommand(dev, grp, num);

return;

}

Serial.println("ERR");

}