.include "m8def.inc"

.def temp1 = r16

.def temp2 = r17

.def temp3 = r18

ldi temp1, LOW(RAMEND)      ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse

out SPL, temp1

ldi temp1, HIGH(RAMEND)     ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse

out SPH, temp1

ldi temp1, 0xFF    ;Port D = Ausgang

out DDRD, temp1

rcall lcd_init     ;Display initialisieren

rcall lcd_clear    ;Display löschen

ldi temp1, 'T'     ;Zeichen anzeigen

rcall lcd_data

ldi temp1, 'e'     ;Zeichen anzeigen

rcall lcd_data

ldi temp1, 's'     ;Zeichen anzeigen

rcall lcd_data

ldi temp1, 't'     ;Zeichen anzeigen

rcall lcd_command

;ldi     temp1,0x0d

;rcall   lcd_data

;ldi     temp1,0a

;rcall   lcd_data

ldi temp1, 'Z'     ;Zeichen anzeigen

rcall lcd_data

ldi temp1, 'e'     ;Zeichen anzeigen

rcall lcd_data

ldi temp1, 'i'     ;Zeichen anzeigen

rcall lcd_data

ldi temp1, 'l'     ;Zeichen anzeigen

rcall lcd_data

ldi temp1, 'l'     ;Zeichen anzeigen

rcall lcd_data

ldi temp1, 'e'     ;Zeichen anzeigen

rcall lcd_data

ldi temp1, '2'     ;Zeichen anzeigen

rcall lcd_data

loop:

rjmp loop

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;                 LCD-Routinen                ;;

;;                 ============                ;;

;;              (c)andreas-s@web.de            ;;

;;                                             ;;

;; 4bit-Interface                              ;;

;; DB4-DB7:       PD0-PD3                      ;;

;; RS:            PD4                          ;;

;; E:             PD5                          ;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;sendet ein Datenbyte an das LCD

lcd_data:

mov temp2, temp1             ;"Sicherungskopie" für

;die Übertragung des 2.Nibbles

swap temp1                   ;Vertauschen

andi temp1, 0b00001111       ;oberes Nibble auf Null setzen

sbr temp1, 1<<4              ;entspricht 0b00010000

out PORTD, temp1             ;ausgeben

rcall lcd_enable             ;Enable-Routine aufrufen

;2. Nibble, kein swap da es schon

;an der richtigen stelle ist

andi temp2, 0b00001111       ;obere Hälfte auf Null setzen

sbr temp2, 1<<4              ;entspricht 0b00010000

out PORTD, temp2             ;ausgeben

rcall lcd_enable             ;Enable-Routine aufrufen

rcall delay50us              ;Delay-Routine aufrufen

ret                          ;zurück zum Hauptprogramm

;sendet einen Befehl an das LCD

lcd_command:                            ;wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen

mov temp2, temp1

swap temp1

andi temp1, 0b00001111

out PORTD, temp1

rcall lcd_enable

andi temp2, 0b00001111

out PORTD, temp2

rcall lcd_enable

rcall delay50us

ret

;erzeugt den Enable-Puls

lcd_enable:

sbi PORTD, 5                 ;Enable high

nop                          ;3 Taktzyklen warten

nop

nop

cbi PORTD, 5                 ;Enable wieder low

ret                          ;Und wieder zurück

;Pause nach jeder Übertragung

delay50us:                              ;50us Pause

ldi  temp1, $42

delay50us_:dec  temp1

brne delay50us_

ret                          ;wieder zurück

;Längere Pause für manche Befehle

delay5ms:                               ;5ms Pause

ldi  temp1, $21

WGLOOP0:   ldi  temp2, $C9

WGLOOP1:   dec  temp2

brne WGLOOP1

dec  temp1

brne WGLOOP0

ret                          ;wieder zurück

;Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden

lcd_init:

ldi  temp3,50

powerupwait:

rcall  delay5ms

dec  temp3

brne powerupwait

ldi temp1, 0b00000011        ;muss 3mal hintereinander gesendet

out PORTD, temp1             ;werden zur Initialisierung

rcall lcd_enable             ;1

rcall delay5ms

rcall lcd_enable             ;2

rcall delay5ms

rcall lcd_enable             ;und 3!

rcall delay5ms

ldi temp1, 0b00000010        ;4bit-Modus einstellen

out PORTD, temp1

rcall lcd_enable

rcall delay5ms

ldi temp1, 0b00101000        ;noch was einstellen...

rcall lcd_command

ldi temp1, 0b00001100        ;...nochwas...

rcall lcd_command

ldi temp1, 0b00000100        ;endlich fertig

rcall lcd_command

ret

;Sendet den Befehl zur Löschung des Displays

lcd_clear:

ldi temp1, 0b00000001   ;Display löschen

rcall lcd_command

rcall delay5ms

ret