void DOG_LCD_High_Nib (char Bitkombination, int Zeit){

int Zwischenspeicher;

LCDPNULL;	//oberen 4 Bits von Port 5 löschen

Zwischenspeicher = (Bitkombination & 0xF0);

DOG_RS_0;

DOG_RW_0;

DOG_ENABLE_1;

LCD_PORT |= Zwischenspeicher;

DOG_ENABLE_0;

LCDPNULL;

delay(2000);

}

void ein_Character (char Bitkombination, int Zeit){

char Zwischenspeicher = 0;

LCDPNULL;                                   //oberen 4 Bits von Port 5 löschen

Zwischenspeicher = (Bitkombination & 0xF0); //unteren 4 Bits des Zeichens ausblenden

DOG_RS_0;

DOG_RW_0;

DOG_ENABLE_1;

LCD_PORT |= Zwischenspeicher;               //Bits auf den Port legen

DOG_ENABLE_0;

delay(2000);

LCDPNULL;                                   //oberen 4 Bits von Port 5 löschen

Bitkombination = (Bitkombination & 0x0F);   //oberen 4 Bits des Zeichens löschen

Bitkombination = Bitkombination << 4;       //4 Stellen nach oben schieben

Zwischenspeicher = (Bitkombination & 0xF0); //unteren 4 Bits des Zeichens ausblenden

DOG_RS_0;

DOG_RW_0;

DOG_ENABLE_1;

LCD_PORT |= Zwischenspeicher;               //Bits auf den Port legen

DOG_ENABLE_0;

delay(2000);

LCDPNULL;                                   //oberen 4 Bits von Port 5 löschen

}

void DOG_LCD_INIT (void){

DOG_RS_0;                       //RS-Leitung auf 0

DOG_RW_0;                       //R/W-Leitung auf 0

DOG_ENABLE_0;                   //Enable-Leitung auf 0

LCDPNULL;                       //unteren 4Bits von Port5 löschen

DOG_LCD_High_Nib(0x30,8000); //Senden des Function set I

DOG_LCD_High_Nib(0x30,200);  //Senden des Function set II

DOG_LCD_High_Nib(0x30,200);  //Senden des Function set III

ein_Character(0x20,200);        //Senden des Function set IV

ein_Character(0x90,200);        //Senden des Function set V

ein_Character(0xD0,200);        //Senden des Internal OSC frequency

ein_Character(0x70,200);        //Senden des Contrast SET

ein_Character(0x60,200);        //Senden des Power/ICON/Conrast control

ein_Character(0xE0,200);        //Senden des Follower control

ein_Character(0xF0,200);        //Senden des Display ON/OFF control

}//Funktion ENDE