Mr.MidiPlayer - Spielt alle MIDI-Dateien von einer SD-Karte

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 20.05.2006 20:30 Angehängte Dateien:

MrMidiPlayer.zip (45 KB, 1547 Downloads)

Mr.MidiPlayer ist wohl der "intelligente" kleine Bruder von Mr.Midi

(siehe "Artikel" auf mikrocontroller.net)

Er spielt von SD-Karten Midi-Dateien ab. Das heißt, man kopiert

beliebige Midi-Dateien (allerdings nur Format 0) auf eine frisch

formatierte SD/MMC-Karte, steckt sie in Mr.MidiPlayer, schaltet an und

Mr.MidiPlayer spielt sie der Reihe nach ab.

Weitere Funktionen:

- Pause

- Nächstes Lied

- Von vorne abspielen

Hardware:

- ATmega8 (interner 8MHz-Clock)

- Midi-Interface und SD-Karten-Slot (Schaltung siehe Mr.Midi)

Sicher ist der Code noch verbesserungswürdig. Auch der Funktionsumfang

ist noch recht spartanisch.

Eine Rekorder-Funktion ist vorbereitet.

Erstaunlich ist die hohe Kompatibilität zu den SD-Karten. Er schluckt

sie fast alle (eine Kingston hat er nicht genommen)... im Gegensatz zu

dem Original Mr.Midi.

Also ideal für alle, die sich beim Programmieren mit den SD-Karten

rumärgern müssen. Der Code dafür stammt aus dem OpenSource

a.lp-mp3-Player.

Autor: T.S. (Gast)

Datum: 21.05.2006 20:38

Hmm,

nur als Hinweis, schau doch bitte noch einmal über den Code. Ich

bekomme:

...

../MidiPlayer.c:98:55: invalid suffix "ULULUL" on integer constant

../MidiPlayer.c:99:54: invalid suffix "ULULUL" on integer constant

...

make: *** [MidiPlayer.o] Error 1

Build failed with 2 errors and 9 warnings...

Ich verwende AVR-Studio 4.12 + SP2 und avr-libc 1.4.3 vom 23. Jan 2006.

Autor: john (Gast)

Datum: 21.05.2006 21:15

Hi Simon,

Es wundert mich das der quelltext die Kingston nicht geschluckt

hat....

was genau war das problem ? Bis jetzt hat der eigentlich mit allen

karten funktioniert

gruss,

John

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 21.05.2006 22:22

Zu dem ULULUL Problem: Ist ein Bug vom AVR Studio 4:

Lösung Projekteinstellungen Prozessortakt 8000000ULULUL (die UL hängt

das Studio beim klicken auf OK an) einfach löschen und OK klicken, dann

kompiliert das Ganze!

Zur Kingston-Karte (128MB): Der Player hängt sich dann auf (das muss

ich noch genauer untersuchen), passiert irgendwo im init.

Autor: T.S. (Gast)

Datum: 22.05.2006 22:08

Simon

>Zu dem ULULUL Problem: Ist ein Bug vom AVR Studio 4:

Tatsächlich, das stimmt. Danke...

2. Versuch:

Build succeeded with 15 Warnings...

Das sieht aus wie mit heißer Nadel zusammengestrickt. Entweder wurden

wesentliche Teile des eigentlichen Projektes entfernt oder es wurde in

dieser Form einfach nicht getestet. Ich will nicht kleinlich sein

aber:

- es fehlen alle *.h Dateien im Projekt-File

- eine ganze Menge Code wurde einfach auskommentiert ohne zu sagen

warum (nicht nur zum debuggen via uart)

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 23.05.2006 10:50

Ja, das stimmt. Der Code ist beim Player noch "uägh".

Nachdem ich mich 'ne Woche mit SD-Karten-Problemen herumgeschlagen

habe, war ich schon glücklich, dass es überhaupt geht.

Aber ich arbeite jetzt an Mr.Midi2 (Nachfolger vom Mr.Midi), der schaut

da schon besser aus (Code-technisch und funktionsumfangmäßig) :-)

Soon to come...

Autor: T.S. (Gast)

Datum: 23.05.2006 20:51

Simon

Bin gespannt auf die neue Version. ;-)

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 24.05.2006 18:13

MrMidi2 ist da!

http://www.mikrocontroller.net/articles/Midi_Rekorder_mit_MMC/SD-Karte

Autor: alex heyna (Gast)

Datum: 31.05.2006 17:51

erbitte konyakt tel 0407682132

prof heyna

Autor: alex heyna (Gast)

Datum: 31.05.2006 17:53

erbitte kontakt es geht um viel geld

prof heyna 040 7682132

Autor: Schlaumeier (Gast)

Datum: 01.06.2006 23:43

Könnte man das Projekt auch als Sprachausgabe ala Lallus vom WDR

benutzen, also Titel 15 anwählen, abspielen Titel 34 anwählen, abspiele

usw.

Also ähnlich einem Sprachchip ISD2460

Autor: groove (Gast)

Datum: 28.06.2006 12:55

Der Midi-Player ist ein interessantes Projekt. Hier nur 2

Erweiterungsgedanken die mir als Musiker durch den Kopf gehen, also

bitte nicht falsch verstehen :-) .

Playlist:

Also man legt vor dem Abspielen, Anzahl und Reihenfolge der Midi-Files

fest die nacheinander abgespielt werden sollen? Entweder werden diese

automatisch nacheinander abgespielt oder durch neues drücken der

Playtaste.

Muten von Spuren:

Die 16Spuren eines Midi-Files beliebig stummschalten.

MfG Peter

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 28.06.2006 22:58

In der Tat habe ich so was vor.

Playlist kriegt man ja automatisch, wenn man alle Lieder in der

gewünschten Folge auf die Karte kopiert. Nur das Abspielen wird noch

nicht automatisch fortgesetzt...

Muting kommt noch rein. Ist praktisch zum Mitspielen :-)

Autor: groove (Gast)

Datum: 30.06.2006 13:30

Genau, zum Mitspielen wäre das ideal.

Evtl. wäre noch eine Lautstärkereglung der einzelnen Spuren

interessant.

Das automatische Abspielen ist auch nicht weiter wichtig. Die Ladezeit

eines Midi-Files wird sich in Grenzen halten, um beim Songwechsel die

benötigten Program-Change Befehle vorher zu senden.

MfG Peter

Autor: Don Pease (Gast)

Datum: 13.05.2007 04:52

Mr. Midi,

Thankyou very much for making this available. We are attempting to build

one. There is one problem; a part number for the LCD display is not

listed. Can you supply information to help us purchase one?

Thanks again,

My apologies for not speaking German.

Don Pease

New York

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 15.05.2007 15:38

Don Pease,

please build Mr.Midi2, English description and download is available on

http://www.lehmayr.de/e_mrmidi.htm

The display is 24x2 or 16x2 characters, with industry standard

controller (parallel data lines) KS0073 or HD44780 or compatible.

Autor: Robert (Gast)

Datum: 14.06.2007 20:33

Hallo, Kann irgendjemand, hier das für mich bauen?

Ich bin nicht besonders gut mit der Elektronik!

Vieler Dank,

Robert

Autor: Uwe Schenk (Gast)

Datum: 06.08.2007 17:14

Hallo,

ich weiß nicht, ob Robert jemanden gefunden hat der ihm das Gerät gebaut

hat.

Für den Fall dass "ja" wäre ich auch sehr interessiert!

vielen Dank, Uwe

Autor: David (Gast)

Datum: 06.08.2007 17:45

Hallo Uwe,

mail mich doch bitte an!

davpeeup <at> hotmail <.> com

Autor: Robert (Gast)

Datum: 13.08.2007 19:22

Mr.Midi2 wird jetzt serienmäßig hergestellt, entweder als eine ganze

Einheit, oder wie ein voller PCB selbst Bastelsatz baut! Sieh bitte

http: // www.sdmidicontroller.com. Simon, konnte Sie setzen Sie sich mit

mir bitte in Verbindung, wie ich zukünftiges Geschäft mit Ihnen reden

möchte.

Mit besten Grüßen,

Robert

Mr.Midi2 is now in production, either as a complete unit or as a full

PCB self build kit! Please see http://www.sdmidicontroller.com/. Simon,

could you please contact me as I would like to talk future business with

you.

Best Regards,

Robert

Autor: Wolfi (Gast)

Datum: 14.08.2007 04:08

Das ist ja echt die grenze der Unverschämtheit...Erst kopieren, dann

fragen

Autor: Robert (Gast)

Datum: 14.08.2007 11:42

I have spent months designing the main PCB board with risers and changed

the schematics. The Switch board, the case and the front panel. This has

personally cost me many thousands of pounds to further this development!

So, Please remember this project has always been a collection of other

peoples input, like the SD MP3 player part. I have only done the same as

the others by adding my skills to make it available in kit form! Not

everyone has the ability, equipment to code the chip or time.

Robert

Ich habe Monate entwerfend den PCB Hauptausschuss mit Steigern

ausgegeben und den schematics geändert. Der Schalter-Ausschuss, der Fall

und die Frontplatte. Das hat mich viele Tausende von Pfunden zu weiter

dieser Entwicklung persönlich gekostet! Also, erinnern Sie sich Bitte,

dass dieses Projekt immer eine Sammlung anderen Menscheneingangs, wie

der SD MP3 Spieler-Teil gewesen ist. Ich habe nur als die anderen

dasselbe gemacht, indem ich meine Sachkenntnisse hinzufüge, es in der

Bastelsatz-Form bereitzustellen! Nicht jeder, ist Ausrüstung in der

Lage, um den Span oder Zeit zu codieren.

Robert

Autor: Michael Herder (Gast)

Datum: 14.08.2007 11:51

i don't think it's correct from your side not asking before.

and i really don't believe you spent thousand of pounds in this

project.Sorry.

Autor: Robert (Gast)

Datum: 14.08.2007 12:04

Sie wissen offensichtlich nicht, wie viel es für einen einzelnen bloßen

PCB für gemacht durch eine Gesellschaft von Gerber Dateien kostet? Die

Bearbeitung allein ist ungefähr £200, und wenn Sie nur 5 Ausschüsse

wollen, sind die Kosten ungefähr £50 jeder! Ein Lauf gerade 100 ist mehr

als £1,000 ! Die Bearbeitung, um den Kasten zu machen, ist auch über

£1,000, bevor Sie sogar einen Kasten machen ließen! Ich kann Ihnen die

Rechnungen zeigen!

Robert

You obviously do not know how much it costs for a single bare PCB to

made by a company from Gerber files? The tooling alone is around £200

and if you only want 5 boards, the cost is around £50 each! A run of

just 100 is over £1,000! The Tooling to make the box is also over a

£1,000, before you even have a box made! I can show you the invoices!

Robert

Autor: Wolfi (Gast)

Datum: 14.08.2007 12:44

first you copy someones idea, then you ask while production is

running?Making money out of Open-Source...great!

Autor: Judas (Gast)

Datum: 14.08.2007 17:28

Zitat:

>Hallo, Kann irgendjemand, hier das für mich bauen?

>

>Ich bin nicht besonders gut mit der Elektronik!

>

>Vieler Dank,

>

>Robert

Wie soll ich das jetzt verstehen? Monate an Entwicklung?

Sie haben sich den Mr Midi bauen lassen, deshalb die hohen preise?

Mit anderen Menschens Gedankengut Geld zu machen ist nicht nur moralisch

unverantwortbar, sondern auch strafbar.

Übrigens ein PCB in dieser größe ist auch weitaus billiger zu bekommen,

zudem gibt es schon vorgefertigte Gehäuse die ein paar Euro kosten.

Autor: David (Gast)

Datum: 14.08.2007 19:19

Er hat ja nichtmal Ahnung von Elektronik, wenn er schon für über 1000

Pfund Gehäuse drucken lässt auf denen "9v DC 200 mAh" steht.

Ich hoffe für ihn dass er für den Ideenklau auf die Schnautze fliegt.

Autor: Fly (Gast)

Datum: 14.08.2007 20:51

Ich au, dreisster Engländer!

Autor: Robert (Gast)

Datum: 14.08.2007 22:59

I asked for help here on 14/06/2007 to build this and No One Replied!

Now I have built it and let people know, I’m having lots of abuse! I

have not touched electronics for 25 years and never programmed a chip

before. This is open source and lots of the code has been used from

other projects! What is your problem? I have asked Simon to contact me

as I would like him to work with me! Or any one else who has been

involved! TO SHARE! This is why I want to sell it as a kit for people

who do have the tools to program or the ability to spend a days working

out where to buy the parts and then wondering the best way of soldering

them all together! It took me a whole day just to wire it all together

and the LCD code can also be a problem! I do live in England, does that

make me English or Welsh?

Autor: Robert (Gast)

Datum: 14.08.2007 23:23

Would anyone reading like a bare 2 sided PCB with slik screen printing

to show you where all the parts go and the chip coded to make one

easily? Last Message From me!

Würde irgendjemand, wie bloße 2 lesend, ergriff PCB für den slik

Siebdruck Partei, um Ihnen zu zeigen, wohin alle Teile gehen und der

Span, der codiert ist, um denjenigen leicht zu machen? Letzte Nachricht

von mir!

Autor: Judas (Gast)

Datum: 16.08.2007 18:40

sorry your last Message i don't understand. i don't know if it's my bad

english...

Autor: Masashi Sugawa (Firma: japan) (ayanosuke)

Datum: 26.09.2007 18:13

Hallo,

Ich machte einen japanischen homepage.

http://akiba.geocities.jp/atmel_avr_atros/j_mrmidi2.html

Eine Lücke wird von LCD gezeigt, wenn ich Charakterschnur für

(0xA0-0xDF) einen Aktennamen benutze.

Ich will Charakterschnur (0xA0-0xDF) zeigen.

Welchen Teil sollte ich bestätigen?

LCD-ANZEIGE-DATENBLATT

http://www.sunlikedisplay.com/data/t13.pdf

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 01.10.2007 21:47 Angehängte Dateien:

MrMidi2UltimateTryout.zip (107 KB, 215 Downloads)

すごい。

MrMidi2 goes Japan :-)

Please post in English (instead of using a computer as translator, which

produces unreadable garbage, most Germans can read and write English

quite well) - but from your posting I understood that you want to

display the japanese charset of your LCD. If you use long file name

entries, it should work (but MrMidi can't read unicode, it interprets

only the lower char byte). You can attach a sample rootdir sektor from

your SD card where you stored japanese file names (extracted using a

disk editor) and I will look into it!

I attached the binaries of a new Ultimate tryout-version, too. The

sources will be available soon, too. Have fun!

And: I like your page!

Simon

Autor: Masashi Sugawa (Firma: japan) (ayanosuke)

Datum: 02.10.2007 17:49 Angehängte Dateien:

midi.zip (496,1 KB, 251 Downloads)

こんにちは！

I am not good at the English....(^_^;

I tested Tryout version.

The result was not displayed.

I examined it.

The katakana seems to be expressed in UTF-16.

http://www.unicode.org/charts/PDF/UFF00.pdf

>And: I like your page!

Thank you!

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 02.10.2007 18:18

This is my analysis:

- I named a file "ごめんなさい.mid"

- MrMidi displays "T  jUD.mid"

- I read the root dir long file name entry on the card using disk

editor:

41 54 30 81 30 39 30 6A 30 55 30 0F 00 EC 44 30

2E 00 6D 00 69 00 64 00 00 00 00 00 FF FF FF FF

- LFN starts at offset 1 - MrMidi interprets all lower bytes of unicode

as ASCII :-)

I will implement a japanese char mapper for the kana (unicode high byte

0x30) when I get the time!

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 02.10.2007 22:44 Angehängte Dateien:

MrMidi2UltimateTryout.zip (45,6 KB, 175 Downloads)

It will require a lookup-table to map 0x30xx unicode (my Windows uses

these) to LCD chars. The 0xFFxx charset is now implemented (a simple add

0x40) - try it out!

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 02.10.2007 23:01 Angehängte Dateien:

kanadisplay.zip (29,3 KB, 167 Downloads)

Here is the proof - I just extracted the midi file in midi.zip onto my

card. Windows shows me some crap instead.

Autor: Masashi Sugawa (Firma: japan) (ayanosuke)

Datum: 03.10.2007 16:34

Thank you for Simon !

It is good!

It was displayed katakana!

Japanese fans increase!

A European version or the Russian version are possible, too

A screen is wide!

27x4 LCD?? not sold in Japan... orz

(I'm sorry in funny English.)

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 03.10.2007 17:37

The 27x4 LCD is sold from a company which sells remaining stock items

(www.pollin.de) - never saw one before - but they are really cheap, so I

got me four or five back then (and they still have them in stock!) :-)

I just use it for try-outs on my bread-board, because it can handle all

generic display sizes 8x1, 16x1, 24x1, 16x2, 20x2, 24x2 - for 4 rows I

have another 20x4, but I hardly use it.

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 03.10.2007 17:42

For using 38kHz and the Japan IR protocol - you could post me a

datasheet here and I'll look into it, too!

Autor: Masashi Sugawa (Firma: japan) (ayanosuke)

Datum: 03.10.2007 18:23 Angehängte Dateien:

http://www.mikrocontroller.net/attachment/26919/kana.jpghttp://www.mikrocontroller.net/attachment/26919/kana.jpg
kana.jpg 
123,7 KB, 910 Downloads

>For using 38kHz and the Japan IR protocol

It is difficult.

There are some formats in Japan.

NEC format, a 家電協 format, an original format

For example, it is NEC format

http://www.necel.com/ja/faq/mi_com/__com_remo.html

(I'm sorry it is Japanese only)

The parts of the custom cord are different every machinery.

A power user is Coding to Japan IR protocol(funny English......orz

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 03.10.2007 22:43

Don't worry about japanese sites - excite.co.jp has a really great

translator!

And I can speak and read the japanese language a little bit, too. Except

for most of the kanji :-)

If someone already offers free C language sources for this protocol - it

would make the job really easy!

NEC seems to be quite easy to do...

Autor: Hans van Veldhuizen (Gast)

Datum: 04.10.2007 11:03

Hallo,

Ich bin nur anfanger, und war wirklich uberascht die MIDI 2 auf netz zu

finden. Ich habe infolge diese instructione gebaut, aber leider kein

erfolg.

Ich habe MrMidi2.zip gedownload und compiliert mit WinAVr und Avr

studio, ich bekam eine menge warnings.

AVR studio hat ein hexprobe gemacht und dem habe ich mit pony prog

geladen und controliert. Alles war richtig.

Die schaltung is gebaut aber kein erfolg.

Gibts einer der mich helfen kann??

(Ich habe wirklich kein "commercial plans"!!!

Hans van Veldhuizen

hanzeman@zeelandnet.nl

Autor: Richard (Gast)

Datum: 04.10.2007 11:50

Wo finde ich die Steckverbindugen (Midi) bei Reichelt?

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 04.10.2007 15:37

Reichelt führt diese als DIN-Buchsen 5 polig "MABP 5S"

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 04.10.2007 15:48

@Hans van Veldhuizen:

MrMidi2.zip ist uralt!

Bitte benutze die Ultimate Edition auf ATmega168!

Vergiss nicht, ein Quarz zu nehmen und die Fuses dafür zu

programmieren!!

Autor: Hans van Veldhuizen (Gast)

Datum: 04.10.2007 18:15

Danke Simon,

<<@Hans van Veldhuizen:

<<MrMidi2.zip ist uralt!

<<Bitte benutze die Ultimate Edition auf ATmega168!

<<Vergiss nicht, ein Quarz zu nehmen und die Fuses dafür zu

<<programmieren!!

Meinen sie dass ich statt meiner ATmega8 eine ATmega168 verwenden soll

und die anweisung am 3e seite (Einrichtung ATmega168 mit

MM/SD-Bootloader) folgen muss?

grusse

Hans

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 04.10.2007 22:17

Genau,

MrMidi2Ultimate.zip laden und entpacken

Im Ordner "default" die Datei MrMidi2_bl1024.hex in den Mega168 flashen

Fuses auf CKSEL 1111 - SUT 11, wenn du einen Quarz nimmst

und Bootloadersize 1024 Words einstellen.

Autor: Hans van Veldhuizen (Gast)

Datum: 05.10.2007 20:28

Siman,

Ich warte auf die 168 und habe inzwischen die ATmega8 geflascht mit die

mid2 hex file aus MrMidi2.zip. und jetzt functioniert die schaltung.

Vielleicht war die von mir compilierte file nicht ganz richtig. Aber....

am ausgang sehe ich signale und auch meine midi player zeigt empfangene

signale an. Spielt aber nicht. SD karte (kingston 1 GB) is formatiert

auf FAT (dass ist doch gleich FAT16??) und drei MIDI-0 files copied.

Diese werden beim MrMidi aangegeben und alle tasten (PD2 an port

4)functionieren.

Die zeit angabe lauft beim abspielen sehr langsam (die angabe am einde

zweite regel auf lcd zb 00.12 isst doch zeit, oder?)

Habe ich wieder etwas falsch gemacht?!?

grusse

Hans van Veldhuizen

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 05.10.2007 22:49 Angehängte Dateien:

MrMidi2UltimatePlayerOnATmega8.zip (18,5 KB, 261 Downloads)

Hallo Hans,

ich hab mal eben einen Build auf mega8 gemacht - der auch viele

Ultimate-Features kann. Die Tasten sind belegt wie beim alten - Record

geht aber nicht (weil zu wenig Platz) - auch kein IR oder Bootloader.

Dafür aber MIDI Monitor, Unterordner, Direktanwahl, einfaches

Trackwechseln und komfortables Tastenscrollen. Die REC-Taste wird zum

Transponieren in Verbindung mit UP&DOWN genutzt (als "Shift"-Taste).

Es gibt compactdisplay und default - compact ist 16x2 LCD und default

24x2.

Viel Spaß damit, bis dein mega168 kommt :-)

Simon

Autor: Hans van Veldhuizen (Gast)

Datum: 06.10.2007 06:54

Hallo Simon,

Ihrem reaktion ist ein schones geburtstag geschenk (ich bin heute 68!!

und als reiner mechaniker verzuche ich seit 8 jahre  mit diesem radsel

etwas zu tun) Am montag fange ich wieder an.

grusse

Hans van Veldhuizen

Autor: Hans van Veldhuizen (Gast)

Datum: 06.10.2007 09:04

Simon,

MrMidi2UltimatePlayerOnATmega8.zip geladen und functioniert.

Seht sehr gut aus, aber wieder die niedrige geschwindigkeit beim

abspielen. (Es sind doch minuten und secunden aufs display?)

Soll ich beim flaschen (pony progr) fuses setzen oder isst die

geschwindigkeit im software vorsehen?

grusse

Hans

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 06.10.2007 12:19

Dann hast du 1MHz internen Oszillator - Fuses auf CKSEL 1111 (ext Quarz,

low power) und SUT 11, CKDIV8 raus!

Autor: Hans van Veldhuizen (Gast)

Datum: 07.10.2007 08:43

MrMidi2UltimatePlayerOnATmega8

Fur die Atmega8-16PU intern osc 8 Mhz habe ich im PONYPROG manual

folgende fuse einstellungen gefunden:

CKOPT  check

CKSEL3 check

2 uncheck

1 check

0 check

CKDIV8 habe ich nicht gefunden

Stimmt dass, oder soll ich etwas anders tun

Autor: Hans van Veldhuizen (Gast)

Datum: 07.10.2007 14:11

Ich weiss wirklich nicht wass ich gemacht habe, aber die

MrMidi2UltimatePlayerOnATmega8 SPIELT!!

(man sagt doch das gluck mit dem d.... ist?)

Jetzt dass uberzetsen nach MIDI_0 weiter untersuchen. Gibts noch weitere

anweisungen?

grusse und vielen dank fur die hilfe

Hans van Veldhuizen

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 07.10.2007 15:49

Freut mich, dass es klappt!

CKDIV8 gibts wohl nur beim 168.

So wie er jetzt ist, läuft er mit dem internen 8MHz. Das ist für

Hobbybastler auch ausreichend. Ein Quarz ist natürlich genauer.

Autor: Hans van Veldhuizen (Gast)

Datum: 14.10.2007 09:47

Hallo,

Da bin ich nochmaal. Die MrMidi2 (MrMidi2UltimatePlayerOnATmega8)

functioniert perfect in meinem drehorgel. ( tone-on/off und all-off) Die

Midi ausgang geht nach einen MIDI parallell converter (ausgang 6 bits

tone-adres, 1 bit tone-on/of und 1 bit enable)

Hiermit werd mit die schaltung 74HC38 und 6 bis 8 stuck 4099 die

solenoids fur die ventiele gesteurd.

Im principe brauche ich die midi stufe zwischen dei Mr Midi und die

converter nicht.

Gibts vieleicht ein MrMidi ausfuhrung der statt die midi ausgang die 8

bits liefert?

Im drehorgel werden meistens nur bis 50 tone benutzt anfangende von midi

note 44

Nur start stop und up/down sind notwendig.

grusse Hans

Autor: Christoph (Gast)

Datum: 24.10.2007 17:13

Hallo,

ist es irgendwie möglich, mit dem Gerät in Echtzeit die

Abspielgeschwindigkeit von Midi-Songs zu ändern? Natürlich mit etwas

Programmieraufwand, aber ich meine so generell gesehen. Dabei soll die

Information über das Maß der Änderung der Abspielgeschwindigkeit durch

ein externes Signal eingespeist werden.

Grüße

Christoph

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 24.10.2007 19:09

Die Abspielgeschw. wird vom OCR1A bestimmt (delta-tick). Der Timer1 hat

den Vorteiler 8 -> 1MHz Timerauflösung.

Du kannst gerne einen ADC-Eingang verwenden oder den UART-serial In, um

Eingaben auszuwerten und diesen Wert zu manipulieren!

Autor: Johannes (Gast)

Datum: 25.10.2007 10:13

Hi,

wie kann eine direkte Soundausgabe z.B. an einen Kopfhörer realisiert

werden, so dass man Mr.Midi quasi wie einen mobilen MP3-Player unterwegs

benutzen könnte?

Viele Grüße, Johannes

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 25.10.2007 11:34

Kauf dir ein Wavetablemodul mit 26-Pin-Anschluss und verbinde es mit

MrMidi! Siehe Artikel

http://www.mikrocontroller.net/articles/Midi_Rekorder_mit_MMC/SD-Karte

Autor: Emil (Gast)

Datum: 05.11.2007 00:05

Hello Simon ! It interested me Which file enrolls in eeprom memory?

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 05.11.2007 17:50

@Emil: I suppose you meant how midi files are stored for MrMidi. Format

a SD card (>32MB, use FAT(16) not FAT32) and use your PC to copy midi

files. They must be in midi format 0.

If you want the EEPROM contents - there are only the menu parameters

stored (ca 8 bytes).

Autor: Emil (Gast)

Datum: 06.11.2007 23:19

Under what name is located the file(eeprom) on the project?

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 07.11.2007 18:21

default/MrMidi2.hex for 24x2 LCD

compactdisplay/MrMidi2.hex for 16x2 LCD

Autor: Milek (Gast)

Datum: 08.11.2007 01:00

Dear Robert

I do understand you.It takes a long time from idea of design and how to

built it to finally product.I did not see that the this is available as

DIY project.I start to finding out at the end of Avgust 2007,I would

help you.Anyway,I'm supporting by made this projects to finally product

and also with assembly kit.

If you are interested,to cooperate to extend your offer;in our company

going further to build audio product with atmel-dream processor for

sound output.

Thanks to Simon also,he's a great man with a lot of tehnical

knowledge&support.

regards from Slovenia

Milek

Autor: Milek (Gast)

Datum: 08.11.2007 01:05

Dear Masashi

Interesting,in Japanese words,great...:-)

Milek

Autor: Milek (Gast)

Datum: 08.11.2007 01:08

Dear Simon

Is this your page MRMIDI.COM for sale?

regards

Milek

Autor: Milek (Gast)

Datum: 08.11.2007 01:32

Dear Hans van Veldhuizen

I'm glad that you are still working in 68 of age...:-).Mostly they are

fishing and hunting of spending retired time.I do understand deutch (ab

ich cann nicht antwort..:)..).So,since you are "drehorgel maister",which

I'm planing to do with midiplayer controlling the output pipes I would

like to contact you.

Do you have a email to conctact?

regards

Milenko

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 08.11.2007 22:02

I do not own mrmidi.com

Autor: Joachim B. (subcamera)

Datum: 07.01.2008 13:08

Hallo zusammen,

für den Mr.Midi2 gibt es ja einen Schaltplan.

Hat schon jemand eine Layout (brd) für den Mr. Midi erstellt?

Am besten mit Eagle.

Danke

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 15.01.2008 21:00

Hallo Alle,

im Artikel im Wiki steht die neue Version mit vielen Fixes zum Download

bereit.

Gruß,

Simon

Autor: Simon K. (simon) http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:simonhttp://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:simon

Datum: 16.01.2008 21:45

Also ich vote das Mr.MidiPlayer Projekt zu dem Projekt mit dem meisten

kommerziellen Andrang ;)

Autor: Hans van Veldhuizen (Gast)

Datum: 03.02.2008 13:04

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 15.01.2008 21:00

--------------------------------------------------------------------------------

Hallo Alle,

im Artikel im Wiki steht die neue Version mit vielen Fixes zum Download

bereit.

Gruß,

Simon

Hallo Simon,

Ich habe im WIKI nach diesem info gesucht aber nicht gefunden, konnnen

Sie mich ein link geben.

grusse

Hans

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 03.02.2008 18:53

http://www.mikrocontroller.net/articles/Midi_Rekorder_mit_MMC/SD-Karte

Autor: Thomas Stauffer (xeniades)

Datum: 29.03.2008 14:10

Hallo,

ich wollte ein fertiges Gerät in UK bestellen. Leider reagiert dort

niemand auf meine emails. Gibt es die Möglichkeit überhaupt noch ?

Autor: Thomas (Gast)

Datum: 25.04.2008 20:51

Hallo - leider rührt sich nichts in UK - er will halt kein Geschäft

machen. Also werde ich das Teil selber bauen. Layout für die Platine ist

soweit fertig.

Hätte da aber mal eine Frage zum SD-Card Reader: In der Schaltung hat er

7 Pins. Die Teile gibt es aber nur mit 9 Pins. Kann mir da jemand auf

die Sprünge helfen, wie das anzuschliesen ist ? Der "Kollege" aus UK

verbaut auf seiner Platine ja auch die 9-Pin Version..

Dann gibt es noch eine kleine Unklarheit bzgl. der Beschaltung der

MIDI-Ports: Im Schaltplan der im Download dabei ist, ist die

Nummerierung der PINS 4 und 5 anders als auf der webseite zu MrMidi2.

Was ist richtig ? Ich meine dass die Downloadversion korrekt ist - oder

?

herzlichen Dank für die Unterstützung.

Thomas

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 27.04.2008 13:44

Den in UK gibts schon noch - warum er nicht antwortet kann ich dir nicht

erklären...

Vielleicht der Spamfilter?

Zum Schaltplan - da die Midibuchsen der Geräte mit 1:1-Kabeln verbunden

werden , kannst du dir das vorstellen wenn du Pin 4 mit 4 und 5 mit 5 TX

und RX gedanklich verbindest und dann den Strom durch die LED im

Optokoppler verfolgst. Der Plan im Wiki stimmt:

http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/8/84/MrMidi-Circuit_m168_IR.gif

Autor: Martin Michaelis (Gast)

Datum: 03.03.2009 16:50

Hallo Simon,

prima Sache, der Mr.Midi2.

Ich habe eine Frage: Wie kompliziert würde es werden, wenn der Player

über ein externes Timing-Signal gesteuert werden sollte?

Alternativ wäre auch eine Funktion ausreichend, die die aktuelle

Midi-Datei abspielt, solange ein Schalter geschlossen ist.

Meine konkrete Anwendung: Drehorgel. Wenn am Rad gedreht wird, soll die

Datei abgespielt werden. Da die Luftbälge mechanisch betätigt werden,

wäre es toll, wenn das Modul die Abspielgeschwindigkeit an die

Drehgeschwindigkeit anpasst. Evtl. max. Tempo = Standard File-Tempo.

Aber es würde genügen, wenn der Player bei geschlossenem Kontakt einfach

los spielt und stoppt, wenn der Kontakt geöffnet wird.

Meinst Du, da kann man was machen?

Gruß,

Mikal

Autor: Martin Michaelis (mikal)

Datum: 03.03.2009 18:29

Hallo Simon,

ich hab mich grad mal im Forum angemeldet. Falls Du auf meine Frage aus

dem vorangegangenen Posting antwortest, würde ich mich freuen, wenn Du

die Antwort an dieses Posting anhängst. Dann krieg ich per Mail Bescheid

:)

Danke,

Martin

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 20.04.2009 19:07

Ich bin im Moment dran, eine Impulsgeschwindigkeitssteuerung umzusetzen.

Externe Impulse mit einstellbarer Default-BPM regeln das Tempo.

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 20.04.2009 19:09 Angehängte Dateien:

MrMidi2Update.zip (122,7 KB, 139 Downloads)

Hier eine Vorabversion zum Spielen. Im Menü kann man die neue Funktion

aktivieren und einstellen.

Man muss dabei auf die Fernbedienung verzichten. Stattdessen kommt an

den Pin der Impulsgeber.

Autor: Martin Michaelis (mikal)

Datum: 20.04.2009 19:21

Hallo Simon,

das hört sich prima an. Da ich in den nächsten Tagen/Wochen(?) noch mit

meinem Umzug beschäftigt bin und mich dann auch erstmal in meiner neuen

Bleibe einrichten muss, muss meine Bastelei ein wenig zurückstecken.

Aber ich danke Dir für die Infos und freue mich darauf, den Mr. Midi zu

bauen.

Liebe Grüße,

Mikal

Autor: Simon Lehmayr (Gast)

Datum: 17.06.2009 14:52

Eine neue Software steht zur Verfügung, siehe Wiki-Artikel

http://www.mikrocontroller.net/articles/Midi_Rekorder_mit_MMC/SD-Karte

Wenn jemand Platinen braucht, Michael Benz hat noch welche (hoffentlich

günstig) abzugeben, einfach anfragen: <be.mi@gmx.de>

Autor: Bruno Keiser (Firma: Privat) (bruno1)

Datum: 07.07.2009 18:32

Hallo miteinander:

Was kostet so ein MidiPlayer ?

Wo bekommt man dieses ?

Gruss

Bruno1

Autor: Bruno Keiser (Firma: Privat) (bruno1)

Datum: 07.07.2009 18:54

Hallo miteinander:

Hab ich schon gefunden, alles klar.

Gruss

Bruno1

Autor: Crilmneicle (Gast)

Datum: 11.08.2009 06:16

I just felt I needed to drop in and mention howdy to everyone. I desired

to introduce me, my name is Sam. Hello all, my name is

Josh.how-do-you-do to all, I am recent here and my name is Simon.

I decided to post now because I think forum as a whole is very

structural and informal. I enjoy reading all of the issues and threads

here and being that I am not much of a poster, I decided to create my

very initial post.

To dedicate back to the community, I have decided I wanted to inform

everyone of a recent good experience that I have had with another site I

used. This website was honest and extremely professional.

That company is OnlineComputerHelpers.com and they give online

http://www.onlinecomputerhelpers.com/ - pc repair

Autor: Joachim B. (subcamera)

Datum: 03.04.2010 22:29

Hi Thomas,

kannst Du die Brd-Datei einstellen?

Gruss

Joachim

Autor: Sam (Gast)

Datum: 06.04.2010 23:09

Hat jemand das mit dem Lautsprecher versucht, ich hab hier noch ein

vs1053b zuhause. Würd ich mir gern bauen. Weiß jemand wo es dazu

software gibt um das anzusteuern?