2.3.1 Erstellen der Sensor-, Wandler- und Systemgleichung

Beim elektrischen Messen einer beliebigen physikalischen Größe möchte man letztlich den tatsächlichen Wert  der Größe angezeigt bekommen, bzw. zur weiteren Verarbeitung verfügbar haben. Dazu benötigt man einen Formelausdruck :

M = f ( ADDAT )

M ist eine zu messende Größe, hier in unserem Fall ( Druck, Temperatur ). f ist die mathematische Funktion ( oft eine lineare Gleichung ) und ADDAT ist der vom

AD – Wandler ermittelte Zahlenwert.

Das Hauptproblem besteht meist darin, die Funktion f aufzustellen, auch wenn es nur eine lineare Gleichung ist. Das Problem lässt sich in drei Teilschritten lösen : Im ersten Schritt ermittelt man die “Sensorgleichung”, im zweiten Teilschritt die “Wandlergleichung” und im dritten Schritt und letzten Schritt die “Systemgleichung”.

Schritt : “ Sensorgleichung”

Man sucht nach dem Zusammenhang zwischen der zu messenden Größe M und der Messspannung U, also :

M = f ( U )

Die Sensorgleichung lässt sich mit der “ Zwei – Punkte – Formel “ ( Strahlensatz ) ermitteln, wenn zwischen M und U eine lineare Beziehung besteht und mindestens 2 Punkte bekannt sind.

M

M2

M

M1

U

U

U2

U1

M -  M1		U – U1

=

M2 – M1	           U2 – U1

Grundformel :

M2 – M1	         M2 – M1

M  = 		        * U  –  		      * U1 + M1

# U2 – U1               U2 – U1

Schritt : “ Wandlergleichung”

Man sucht den Zusammenhang zwischen der Messspannung U und dem Wandlerwert ADDAT, also :

U = f ( ADDAT )

Dieser Zusammenhang ist ausschließlich durch den AD – Wandler des 80C535 gegeben :

VAREF * F

16				     VAREF

### U =         	                      * ADDAT  +                              * B

- 16

U = gemessene Spannung

F = “ Fensterbreite”  ( 4...16,  größte Auflösung bei F = 4 )

B = “ Basis “  ( 0...12 )

B und F werden wie folgt in das DAPR – Register eingetragen :

Niederwertige 4 Bit :  B

Höherwertige  4 Bit :  B + F  ( 0000 entspricht 16 )

Bei VAREF = 5V gilt folgende Tabelle :

| B , F | U / V |
| --- | --- |
| 0 | 0.0000 |
| 1 | 0.3125 |
| 2 | 0.6250 |
| 3 | 0.9375 |
| 4 | 1.2500 |
| 5 | 1.5625 |
| 6 | 1.8750 |
| 7 | 2.1875 |
| 8 | 2.5000 |
| 9 | 2.8125 |
| 10 | 3.1250 |
| 11 | 3.4375 |
| 12 | 3.7500 |
| 13 | 4.0625 |
| 14 | 4.3750 |
| 15 | 4.6875 |
| 16 | 5.0000 (VAREF) |

Die Auswahl von B und F richtet sich nach dem Spannungshub des verwendeten Sensors.

Wird die maximale Auflösung verlangt, so muss die Messung ggf. in mehreren Bereichen mit den Basen B1, B2, ... Bn und den Fensterbreiten F1 =  F2  = ... =  Fn  =  4  erfolgen.

Der jeweils gültige Bereich muss in einer Vormessung ermittelt werden.

Am einfachsten wählt man dazu B = 0 und F = 16 .

Dabei ist es nicht notwendig die Spannung zu errechnen.

Als Auswahlkriterium kann direkt ADDAT verwendet werden.

Der momentane Messwert liegt im obersten Fenster, wenn :

ADDAT >=  ( 256 / 16 ) * Bn ist . Im nächst niedrigeren, wenn :

ADDAT >=  ( 256 / 16 ) * B (n-1) ist, usw..   Selbstverständlich kann die Abfrage auch von  “unten nach oben “ erfolgen.

3.Schritt : “ Systemgleichung “

Man erhält die Systemgleichung, indem man die Wandlergleichung in die zugehörige Sensorgleichung einsetzt.

## 2.3.2 Die  prinzipielle Temperatursensor – Schaltung

5 V

Rv = 1962 																																																			Rt1 = 1640     (0 C )								            Rt2 = 2131     (35 C )

0 V

5V * Rt1	   5V  *  1640 

U1 = 		        =  		       =  2,276.. V

Rt1 + Rv	 1640 + 1962 

U2 = 		        =  		       =  2,603.. V

# 5V * Rt2             5V  *  2131 

Rt2 + Rv	 2131 + 1962 

Daraus folgt :

M1 =   0 C		U1 = 2,276.. V

M2 = 35 C		U2 = 2,603.. V

1.Schritt : Sensorgleichung

Nach der Grundformel von Seite 10 :

M2 – M1  	         M2 – M1

M  = 		        * U  –  		      * U1 +  M1

# U2 – U1                U2 – U1

35 C – 0 C	                         35 C – 0 C

M  =      	                            * U  –  	                                   * 2,276..V  +  0C

# 2,603..V –  2,276..V 	         2,603..V –  2,276..V

Sensorgleichung

C

M  = 107,0336391                 243,874 C

### V

2.Schritt : Wandlergleichung

Umgestellte Formel : (aufgelöst nach U3 und U4 mit 2 unterschiedlichen Temperaturen)

2,275995 V

M + 243,608   		      1

U = 				    			*  T  + U1

107,0336		            107,0336

0,009342857      z.B.-10C und + 40C

 U3  mit  -10C   =  2,182595 V

 U4  mit + 40C  =  2,649595 V

Den Wert B und F bekommt man aus der Tabelle von Seite 12.

B = 6    1,8750V ,weil U3 hat 2,182595 V und 1,8750V liegt unterhalb von 2.182595 V.

F = 3      ohne die 6 dafür 7,8,9,weil es von 1,8750V bis 2,8125V geht (errechnet = 2,649..V)

F= 3

VAREF * F

16                                          VAREF

### U =                             * ADDAT  +                              * B

256                                             16

5V * 3

16                                                 5V

U = 	                 * ADDAT  +                                             *  6

256				         16

Wandlergleichung

Daraus folgt :

# U = 0,0036.. * ADDAT + 1,875

- Schritt : Systemgleichung

T = 107,033.. * ( 0,0036.. * ADDAT + 1,875 ) – 243, 874

T = 107,033.. * 0,0036.. * ADDAT + 107,033.. * 1,875 – 243,874

T = 0,3853..   * ADDAT + 200,686 – 243,874

Systemgleichung

#### T = 0,3853.. * ADDAT  –  43,188