Jhg./Klasse: 4AHETR

Gruppe: 3

Übungstag: 29.10.2010

Name: Kogler David

Übungsname: Glättungskondensatoren

Übungsnummer:

1. Aufgabenstellung

Aufgabe 1:

Es ist eine Einweggleichrichterschaltung aufzubauen wobei  		UX=50%∙ U  sein soll. Die Schaltung ist mittels Oszilloskop zu	messen und auf die richtige Funktion zu überprüfen.

Aufgabe 2:

Es ist eine Vollweggleichrichterschaltung aufzubauen wobei  		UX=50%∙ U  sein soll. Die Schaltung ist mittels Oszilloskop zu	messen und auf die richtige Funktion zu überprüfen.

2. Schaltung

Aufgabe 1: Einweggleichrichter

Aufgabe 2: Vollweggleichrichter

3. Messung

Aufgabe 1: Einweggleichrichter

Oszilloskop Einstellung:			Oszilloskop Einstellung:

2 V / Div						25 mV / Div

5 ms / Div						2 ms / Div

|  | Gerechnet | Gemessen |
| --- | --- | --- |
| UBR | 50% ∙7,9 V | 3,8 V |
| t* | 16,66 ms | 17 ms |
| UD | --- | 0,8 V |

Aufgabe 2: Vollweggleichrichter

Oszilloskop Einstellung:			Oszilloskop Einstellung:

2 V / Div						1 V / Div

5 ms / Div

|  | Gerechnet | Gemessen |
| --- | --- | --- |
| UBR | 50% ∙8 V | 3,7 V |
| t* | 8,33 ms | --- |
| UD | --- | 1 V |

4. Auswertung

Aufgabe 1: Einweggleichrichter

Gegeben: 50% ∙ U ,  R=10kΩ,  f=50 Hz
Gesucht:C= ?

T=1f=20 ms
UX=0,5∙U=U∙sinω∙t=U∙sinφ

φ=sin-1UXU=sin-10,5∙UU=sin-10,5=30°
U∙e-tτ=0,5 ∙U
e-Δtτ=0,5
-Δtτ=ln0,5
τ=-Δtln0,5

360°………20ms
300°……… Δt
--------- 
Δt=300°∙20ms360°=16,67 ms→τ=24,05 ms

τ=R∙C→C=τR=24,05 ms10 kΩ=2,4µF

Aufgabe 2: Vollweggleichrichter

Gegeben: 50% ∙ U ,  R=10kΩ,  f=50 Hz
Gesucht:C= ?

T=1f=20 ms
UX=0,5∙U=U∙sinω∙t=U∙sinφ

φ=sin-1UXU=sin-10,5∙UU=sin-10,5=30°
U∙e-tτ=0,5 ∙U
e-Δtτ=0,5
-Δtτ=ln0,5
τ=-Δtln0,5

180°………10ms
150°……… Δt
--------- 
Δt=150°∙10ms180°=8,34 ms

τ=R∙C→C=τR=-Δtln0,510 kΩ=0,83µF

# Verwendete Geräte:

| Bez. | Geräteart | Symbol | Messbereich bzw. Technische Daten | Inv. Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C-Dekade |  |  |  |
|  | Trafo |  |  |  |
|  | Multimeter |  |  |  |
|  | Multimeter |  |  |  |
|  | Schiebewiderstand |  |  |  |
|  | Trennverstärker |  |  |  |
|  | Oszilloskop |  |  |  |

# Anmerkungen:

# Hier sind besondere Ereignisse zu notieren, die während der Übung vorgefallen sind.

Unterschrift

Wenn eine Übung nicht fertig gestellt werden kann, ist hier der Platz um Gründe anzugeben.