|  | E | S | K | I | S | T | A | F | Ü | N | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | Z | E | H | N | R | B | V | O | R | G |  |
|  | D | R | E | I | V | I | E | R | T | E | L |  |
|  | N | A | C | H | V | O | R | H | A | L | B |  |
|  | X | W | O | R | D | C | L | O | C | K | I |  |
|  | S | I | E | B | E | N | A | V | I | E | R |  |
|  | Z | E | H | N | T | O | S | E | C | H | S |  |
|  | L | D | R | E | I | U | A | C | H | T | J |  |
|  | E | L | F | N | E | U | N | E | I | N | S |  |
|  | B | Z | W | Ö | L | F | G | A | U | H | R |  |

Benutzerhandbuch v0.2
zu Software v0.9

Projektteam:

René Staffen (vlad_tepesch)

Rene H. (promeus)

Torsten Giese (wawibu)

Frank M. (ukw)

Vorhandene optionale Komponenten:

[	]	RGB (Mehrfarb-Leds)

[	]	Ambilight (Umgebungslicht)

[	]	Funk-Uhr-Empfänger

Zum Aufbau und Inbetriebnahme der Schaltung
ist das Projekthandbuch zu konsultieren.

Inhalt:

1.	Inbetriebnahme der Uhr	5

2.	Antrainieren einer Fernbedienung	5

3.	Ein und Ausschalten der Uhr	8

4.	Automatische Sicherung der Einstellungen	9

5.	Uhrzeit	10

a.	Funkuhr-Abgleich manuell starten	10

b.	Eingabe der Uhrzeit	11

c.	An/Ausschalt-Zeiteingabe	12

6.	Beleuchtung	13

a.	Automatische Helligkeitsanpassung	13

b.	Manuelle Helligkeitskorrektur	14

c.	Ambilight	14

7.	Anzeige Modi	15

a.	Einfarb-Modus	15

b.	Automatischer Farbwechselmodus	16

c.	Pulsierender Modus	16

d.	Demo-Modus	17

e.	Sprachmodus-Auswahl	17

# Inbetriebnahme der Uhr

Die Steuerung der Uhr erfordert eine Infrarot-Fernbedienung.

Es wird eine Vielzahl von Protokollen unterstützt, so dass eine (beinahe) beliebige, überflüssige Fernbedienung benutzt werden kann.

Nach Anschluss der Uhr an die Stromversorgung, blinken die vier Minutenpunkte für einige Sekunden.

Anschließend wechselt die Uhr in den Einfarb-Modus.

# Antrainieren einer Fernbedienung

Wird während des Blinkens der Minutenpunkte nach einem Neustart der Uhr ein Infrarot-Fernbedienungs-Kommando erkannt, wechselt die Uhr automatisch in den Fernbedienungs-Trainingsmodus. Nun müssen nacheinander allen Kommandos den gewünschten Fernbedienungstasten zugewiesen werden.

Soll ein oder mehrere Kommandos nicht zugewiesen werden, weil zum Beispiel keine Funkuhr-Funktion oder kein Ambilight enthalten ist, oder nur einfarbige LEDs (kein RGB) verwendet werden, kann die Option mit erneutem Druck auf die an/aus-Taste übersprungen werden. Die übersprungene Option steht dann später nicht zur Verfügung, kann jedoch in jedoch in einer weiteren Anlernprozedur nach einem Neustart wieder aktiviert werden.

Die Stundenwörter zeigen an, welches Kommando nun einer Fernbedienungstaste zugewiesen werden soll. Nach dem zwölften Kommando beginnt die Anzeige der Stundenwörter wieder bei eins.

Übersicht der möglichen Kommandos:

- ein / aus

- heller

- dunkler

- rauf / +

- runter / -

- manuell Zeiteingabe

- Eingabe der Ein- / Ausschaltzeit

- Funkuhr-Abgleich manuell starten

- Einfarb-Modus/Farbprofile aktivieren

- Pulsierender Modus

- Demo-Modus zum Testen der Schaltung / LEDs

- Automatischer Farbwechselmodus (Regenbogen)

- Farbe ROT ändern

- Farbe GRÜN ändern

- Farbe BLAU ändern

- Farben durchschalten (Regenbogen/Hue)

- Ambilight ein- / ausschalten

- Umschalten zwischen dem Ossi und dem Wessi Modus

Anmerkung:
Aufgrund der Vielzahl an Herstellern von fernbedienbaren Geräten existieren eine ebenso große Vielzahl von Fernbedienungsprotokollen.

Es wurde versucht, die häufigsten Protokolle zu implementieren. Aufgrund der Vielfalt an unterschiedlichen Fernbedienungsprotokollen, kann es vorkommen, dass nicht alle Fernbedienungen erkannt werden.

Sollte während des Anlernens der Fernbedienung auffallen, dass die Uhr nicht wie erwartet reagiert (die Zahlenanzeige überspringt Zahlen oder eine Taste wird erst nach mehrmaligen Drücken erkannt), kann das Protokoll der verwendeten Fernbedienung nicht problemlos erkannt werden. In einem solchen Fall, ist die Uhr vom Strom zu trennen und mit einer anderen Fernbedienung neu zu beginnen.

# Ein und Ausschalten der Uhr

Mit Hilfe der "Ein/Aus" Taste der Fernbedienung werden die LEDs der Frontplatte ein- oder ausgeschaltet. Die restliche Hardware der Uhr wird weiterhin mit Strom versorgt. Diese verbraucht circa 15mA und damit je nach Versorgungsspannung zwischen 75mW (5 Volt) und 225mW (15 Volt).

Zu beachten ist, dass das Netzteil zusätzlich etwas Strom verbraucht.

Soll die Uhr komplett abgeschaltet werden, ist der Netzstecker des Netzteils zu entfernen.

# Automatische Sicherung der Einstellungen

Viele der vom Benutzer getätigten Einstellungen bleiben auch nach kompletten Trennen vom Stromnetz erhalten.

Zu den gesicherten Daten zählen:

- Antrainierte Fernbedienung

- vom Benutzer eingestellte Helligkeit

- Farbwerte der Farbprofile

- gewähltes Sprachprofil

- benutzerdefinierte Ein/Ausschaltzeiten

- Pulse-Geschwindigkeit

- Farbwechsel-Geschwindigkeit

Anmerkung:
Das Speichern der per Hue-Farbwahl gewählten Farbe funktioniert momentan noch nicht.

# Uhrzeit

Die Word Clock verfügt über eine integrierte Quarzuhr, welche eine äußerst genaue Zeitanzeige ermöglicht.

Optional enthält die Word-Clock ein Funk-Uhr-Empfänger, der die Uhr regelmäßig mit der genauen Uhrzeit versorgt.

Damit wird zum Beispiel auch eine manuelle Umstellung von Sommer- und Winterzeit überflüssig.

Die interne Quarzuhr verfügt über eine kleine Pufferbatterie, die im Falle einer Trennung vom Stromnetz dafür sorgt,

dass die Uhrzeit nicht verloren geht und normal weiterläuft.

Nach einem Neustart der Uhr steht so die aktuelle Uhrzeit auch dann zur Verfügung, wenn kein Funk-Uhr-Empfänger enthalten ist.

## Funkuhr-Abgleich manuell starten

Mit der Taste "Funkuhr-Abgleich" wird ein manueller Abgleich der Zeit über des Funkuhr-Moduls initiiert.

Der Abgleich kann, je nach Empfangsqualität, mehrere Minuten dauern.

In normalen Betrieb erfolgt der Abgleich jeweils zur vollen Stunde.

## Eingabe der Uhrzeit

Mit der Taste "Uhrzeiteingabe" kann die Zeit manuell eingegeben werden.

Nach dem ersten Druck auf die zugeordnete Taste, blinkt die Stundenanzeige.

Mittels der Hoch/Runter-Tasten kann nun die Stunde eingestellt werden.

Für die Stunden 20Uhr-8Uhr leuchten die LEDs mit verminderter  und für die Stunden 8Uhr-20Uhr mit voller Helligkeit, um Tag oder Nacht zu signalisieren.

So ist es trotz fehlender 24h-Anzeigemöglichkeit möglich zwischen Tag- und Nachtstunden zu unterscheiden.

Nach einem weiteren Druck auf die zugeordnete Taste, blinken die Minuten, die ebenfalls mit den Hoch/Runter-Tasten eingestellt werden können.

Ein dritter Druck übernimmt dann die eingestellte Zeit und wechselt in den zuvor verlassenen Modus.

## An/Ausschalt-Zeiteingabe

Hiermit können Zeiten festgelegt werden, in denen die LEDs der Uhr abgeschaltet werden um einerseits Strom zu sparen und andererseits die LEDs zu schonen.

Es müssen zwei Zeiten eingegeben werden: die Ausschaltzeit und die Einschaltzeit. Sind diese Zeiten identisch, ist die automatische Abschaltung deaktiviert.

Die Eingabe der Uhrzeiten funktioniert genauso, wie die Eingabe der Systemzeit, außer dass zwei Zeiten eingegeben werden müssen und zur Bestätigung die Taste "An/Ausschalt-Zeiteingabe" betätigt werden muss.

Damit ergibt sich folgende Prozedur:

- Stundeneingabe Abschaltzeit -> "An/Ausschalt-Zeiteingabe"

- Minuteneingabe Abschaltzeit (10min-Schritten)  -> "An/Ausschalt-Zeiteingabe"

- Stundeneingabe Einschaltzeit -> "An/Ausschalt-Zeiteingabe"

- Minuteneingabe Einschaltzeit (10min-Schritten)  -> "An/Ausschalt-Zeiteingabe"

Anschließend wird wieder in den ursprünglichen Modus gewechselt.

# Beleuchtung

Die Word-Clock wird mit modernen LEDs betrieben. Diese garantieren eine hohe Lebensdauer und einen relativ geringen Energieverbrauch.

## Automatische Helligkeitsanpassung

Die Word Clock verfügt über einen Helligkeitssensor, der zur helligkeitsabhängigen Steuerung der LEDs benutzt wird.

Bei dunklerer Umgebungshelligkeit wird auch die Helligkeit der LEDs reduziert, um Blendung zu vermeiden.

Bei heller Umgebung wird die LED-Helligkeit erhöht um dennoch ein kontrastreiches Bild und damit problemloses Ablesen zu ermöglichen.

Anmerkung:
die Automatische Steuerung funktioniert momentan noch nicht.

## Manuelle Helligkeitskorrektur

Mittels der Heller/Dunkler-Tasten kann die automatische Steuerung korrigiert werden.

Diese wird dabei nicht abgeschaltet, sondern nur, je nach Eingabe, nach oben oder unten korrigiert.

## Ambilight

Optional kann die Uhr mit einem Umgebungslicht ausgestattet sein, welches die aktuelle Farbe auf die Wand strahlt und so eine Aura um die Uhr erzeugt.

Das Ambilight kann mittels der Taste "Ambilight (de)aktivieren" aktiviert und deaktiviert werden.

# Anzeige Modi

## Einfarb-Modus

Mit Druck auf die "Einfarb-Modus"-Taste wird in den Einfarb-Modus gewechselt.

In diesem wird die Zeit in einer gleichbleibenden Farbe angezeigt.

Handelt es sich bei der Word-Clock um eine RGB-Version, sind außerdem folgende Optionen verfügbar:

Es stehen vier Farbprofile zur Verfügung. Mittels der "Einfarb-Modus"-Taste kann zwischen den unterschiedlichen Farbprofilen gewechselt werden.

Die Stundenwörter zeigen kurz die Nummer des aktuell ausgewählten Profils an.

Die Farbe eines Profils kann verändert werden, indem mittels der Tasten "Farbe ROT ändern", "Farbe GRÜN ändern" oder "Farbe BLAU ändern" ein Farbkanal ausgewählt wird, welcher mittels +/- verändert werden kann, um so beliebige Farben zu mixen.

Alternativ kann nach Betätigung der Taste "Farben durchschalten" mittels +/- das Farbspektrum Durchlaufen und so eine beliebige Farbe auswählen.

Anmerkung:
Die Spektrumsfarbauswahl wird gegenwärtig nicht im Farbprofil gespeichert.

## Automatischer Farbwechselmodus

Nur in der RGB-Version verfügbar.

Mit der Taste "Automatischer Farbwechselmodus" wird in einen Modus gewechselt, der automatisch langsam das Farbspektrum durchläuft.

Mittels der Tasten +/- kann die Geschwindigkeit des Farbwechsels verändert werden.

## Pulsierender Modus

Dieser Modus kann aus dem Einfarb-Modus und Farbwechselmodus mit der Taste "Pulsierender Modus" aktiviert und mit einer weiteren Betätigung wieder deaktiviert werden.

In diesem Modus wird die Helligkeit der Uhr in einem pulsierendem Muster zwischen hell und dunkel verändert.

Mittels der Tasten +/- kann die Geschwindigkeit verändert werden.

Während dieser Modus aktiv ist, ist die automatische Helligkeitsanpassung deaktiviert.

## Demo-Modus

Der Demo-Modus schaltet die LEDs der Reihe nach einzeln an.

Dieser Modus dient hauptsächlich zum Testen der Word-Clock-Schaltung sowie der richtigen Beschaltung der LED Ausgänge.

## Sprachmodus-Auswahl

Mittels der Sprach Modi - Taste kann zwischen den verbreitetsten deutschen Formulierungsarten umgeschaltet werden.

| Zeit | Ossi | Wessi | Rhein-Ruhr-Modus |
| --- | --- | --- | --- |
| 6:15 | viertel sieben | viertel nach sechs | viertel nach sechs |
| 8:45 | dreiviertel neun | viertel vor neun | viertel vor neun |
| 1:30 | zehn vor halb zwei | zehn vor halb zwei | zwanzig nach eins |

Anmerkung:
Die Bezeichnung Ossi/Wessi-Modus ist weder diskriminierend gemeint noch 100%ig korrekt. Es scheint mehr-oder-weniger ein breites Band zu sein, das von Südwest nach Nordost verläuft, in dem die Ossi-Variante gesprochen wird.

Weitergehende Informationen zu den unterschiedlichen Aussprachen findet man im Internet:

http://de.wikipedia.org/wiki/Uhrzeit

http://www.norddeutschelernendieuhrzulesen.de/